贵州庆隆达房地产开发有限公司、贵阳建力房地产开发有限公司

“东岭国际阳光城”环境影响评价报告书简本

1. 项目概况

1.1项目基本情况

·项目名称：东岭国际阳光城

·项目性质：新建

·建设地点：贵阳市云岩区仙鹤路12号

·建设单位：贵州庆隆达房地产开发有限公司

贵阳建力房地产开发有限公司

·项目总投资：30394.4万元。

·建设周期：2008年3月～2010年月2月。

- 1.2 建设规模

本项目建设内容为住宅及配套公建小区。规划总用地为23966.070m2，绿地率为45%。总建筑面积为122684m2，其中住宅建筑面积为80752m2（不包括架空层），公建面积为10904m2，地下车库面积31028m2。小区设计居住660户。

2.项目环境现状评价结论

2.1  水环境现状评价

南明河水口寺断面CODcr 超标2.622倍，BOD5 超标6.388倍，NH3-N超标8.306倍，TP超标3.7倍，石油类超标4.18倍，其余污染物监测项目未超标；蔡家寨断面：CODcr 超标1.307倍，BOD5 超标2.905倍，NH3-N超标9.62倍， TP超标3.367倍，其余污染物监测项目未超标，其水质远不能满足Ⅳ类水质要求。各监测断面主要受南明河沿岸无组织排放生活污水的污染影响。

2.2大气环境现状

SO2、NO2均能达到《空气环境质量标准》（GB3095-1998）二级标准。

2.3 声环境现状

通过本次评价的声环境现状监测，兴黔小学、场址内施工区域昼、夜均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。场址南（武警警犬基地）监测点超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，超标范围2.2～5.1dB，为仙鹤路噪声及工程土石方施工阶段的噪声所致。另外，仙鹤路和东山路达到《声环境质量标准》4类标准。

2.4 生态环境现状

项目区地处亚热带季风性湿润气候。植被为次生性质的自然植被和人工植被。自然植被以马尾松林为主，未见国家相关规定要求保护的珍稀动物。项目区平均土壤侵蚀模数565.8t/(km2·a)，属轻度水土流失。

3、环境影响概述

3.1施工期

3.1.1噪声

采取降低噪声源强、局部吸隔声降噪技术、强噪声源远离敏感点、合理安排施工时间、文明施工、加强管理和与周边噪声敏感点沟通，严格遵守GB12523-90关于《建筑施工场界噪声限值》规定要求。

3.1.2污水

施工废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活废水先通过排污管道进入化粪池，经化粪池处理后的生活污水直接排入东山路道路边沟，通过东山路道路边沟、沙冲小沟，在红岩花园附近流入南明河，对南明河水环境影响小。

3.1.3废气

采取减少露天堆放、减少裸露地面、保证堆场表面和裸露地面一定的含水率（每天洒水4～5次）、采取限速行驶，可对周围大气环境质量造成一定影响。

3.1.4 固体废物

建筑垃圾运往渔安建筑垃圾填埋场堆放。施工人员生活垃圾全部清运至高雁城市生活垃圾卫生填埋场填埋。

3.1.5生态

施工期改变原有土壤结构，使其性质发生根本性变化。破坏占地内植被，将通过人工绿化方式进行补偿，另外扰动地表，加重水土的流失。流失的土石在雨季有可能对南明河水质造成影响。

施工期对植被和土壤的破坏，在一定程度上造成对视觉景观的影响，但可通过场地绿化、管理区绿化和道路绿化等措施加以改良。

3.2  营运期

3.2.1 声环境

3.2.1.1项目内部噪声源的声环境影响

主要强噪声源为地下停车场出入车辆。在昼间，对最近的噪声敏感点影响均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准（昼间60dB）。夜间超标0.9-2.5dB（A）。采取在出入口设置禁鸣标志，限值车辆行驶速度在15km/h以下，对临近住户影响小。

3.2.1.2外部交通噪声对本项目影响预测评价

外部噪声源主要为东山路、仙鹤路交通噪声对本项目的影响。

东山路、仙鹤路在夜间，对本项目各噪声敏感点的影响较小，各敏感点均能达到《声环境质量标准》(GB3096—2008) 2类标准的要求（夜间50dB）。

在昼间，东山路对其最近的敏感点影响较小，能达到《声环境质量标准》(GB3096—2008) 2类标准的要求（昼间60dB）；仙鹤路对其最近的敏感点的影响超过《声环境质量标准》(GB3096－2008) 2类标准的要求（昼间60dB），超标3.6dB(A)。

3.2.2水环境

3.2.2.1正常排放

在水东路云岩支线（东山路东段）及其新庄污水处理厂建成前，本项目污水经处理达到《污水综合排放标准》一级后，直接排入东山路道路边沟，经东山路边沟、沙冲小沟，在红岩花园附近流入南明河。

在水东路云岩支线（东山路东段）及其新庄污水处理厂建成后，本项目污水经化粪池预处理后，接入到水东路支线污水管，在红岩花园附近进入南明河截污沟，经过拟建的新庄污水处理厂处理后就近排入南明河。从水质、水量上看，新庄污水处理厂完全有能力处理完本项目所产生的污水。

3.2.2.2污水非正常排放对南明河的影响

本项目的污水在非正常排放情况下，直接排入南明河，导致BOD5、COD、NH3-N、TP污染加重，使河水在超《地表水环境质量标准》（GB8978 -1996）Ⅳ类标准标，其中BOD5从超标6.39的基础上增至6.46倍；COD从超标2.62的基础上增至2.64倍；NH3-N从超标8.31的基础上增至8.37倍；TP从超标3.7的基础上增至3.72倍。加重了南明河的水质污染。因此，严禁污水非正常排放。

3.2.3 废气

所有地下停车场排气筒的THC、NO2排放浓度均达标。

小区内居民燃气废气及厨房油烟产生的气态污染物较少，且比较分散，对环境影响小。

3.2.4固体废物

建设项目建成营运后，产生的固废主要为生活垃圾，（2.2t/d），及时收集到垃圾箱（桶）内，由环卫部门集中处理，对环境影响小。

3.2.5生态

东岭国际阳光城的建设后，小区绿化将有专职部门统筹规划管理，绿地面积8212m2，绿化率将达到36％，整个小区居住环境将有较大的改观。

通过本项目的建设，将破旧的地面仓库改为高层的居住楼，在建筑设计时充分考虑建筑风格、形式、色彩的协调统一，创建了一个优美的生活环境，为云岩区的城市景观建设作了积极的贡献。

4．环境主要污染防治措施

4.1施工期环境保护措施

4.1.1施工期噪声污染防治措施

1、降低声源的噪声源强

选用低噪声施工设备，尽量将噪声源强降到最低；固定机械设备可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件来降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修维护，避免因部件松动或损坏而增加其噪声源强；暂不使用的设备及时关闭；运输车辆进入施工现场应减速并减少鸣笛；在模板、支架拆卸等作业过程中，尽量较少人为原因产生的噪声。

2、采用局部吸声、隔声降噪技术

对位置相对固定的机械设备，能入棚尽量入棚，对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，以达到降噪效果。

3、强噪声源远离敏感点

在施工过程中，强噪声源应尽量设置在远离敏感点的地方，减少扰民现象的发生。

4、加强管理

严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的有关规定，特别是在晚上22：00时——次日6：00时，禁止使用强噪声设备。如有特殊情况必须夜间施工，需申报云岩环保主管部门，获得批准后方可施工，并须公告附近居民。

5、加强沟通

与受可能受噪声影响的单位和居民，施工单位应及早同当地居民协调，征得当地居民理解，尤其取得项目西侧的西瓜村居民点2和项目北侧的怡景园小区的住户的理解和支持，并在施工期设立热线投诉电话，接受噪声扰民投诉，并对投诉意见及时、认真、妥善的处理。

4.1.2施工期水环境污染防治措施

施工废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后，排入水东路支线污水管，在红岩花园附近直接排入南明河。对南明河水质影响小。

4.1.3施工期固体废物处置措施

建筑垃圾运往渔安建筑垃圾填埋场堆放。施工人员生活垃圾全部清运至高雁城市生活垃圾卫生填埋场填埋。

产生的施工期生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门集中处理。

4.1.4施工期废气污染防治措施

施工产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，采取减少露天堆放、减少裸露地面、保证堆场表面和裸露地面一定的含水率（每天洒水4～5次）、采取限速行驶，可对周围大气环境质量造成一定影响。

4.1.5施工期生态环境保护措施

该项目建设过程中应对区块施工工地和开采土石方工地采取多种措施，严格有效地控制区域水土流失。

1、土石方开采区的开挖原料应尽可能地用于填方和其它综合利用，坚持节约用地的原则，同时尽量避免高填深埋，做到少取土，少弃土，少占地，搞好挖填土方平衡，最大限度的减少临时用地。工程多余的废土、废渣严禁随意乱放乱弃，及时运至渔安建筑垃圾填埋场妥善处置。

2、在项目建设中应遵循绿色生态住宅小区的建设要点与技术导则，充分利用小区地块内原有的地形地貌，依山就势进行规划设计，在尽量少破坏原有生态的基础上营造优美的小区环境。

4.2运营期环境保护措施

4.2.1运营期水环境污染防治措施

1、根据项目区位置和性质，本项目采取雨污分流制。在水东路云岩支线（东山路东段）及其新庄污水处理厂建成前，本项目污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级后，直接排入东山路道路边沟，经东山路边沟、沙冲小沟，在红岩花园附近流入南明河。

2、根据项目区位置和性质，本项目采取雨污分流制。在水东路云岩支线（东山路东段）及其新庄污水处理厂建成后，本项目污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接入到水东路支线污水管，在红岩花园附近进入南明河截污沟，经过拟建的新庄污水处理厂处理后就近排入南明河。

3、本评价建议建处理能力为170m3/d的污水处理站，将污水处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）标准后，作为地面清洁、浇花、洗车、消防等不与人体直接接触的杂用水。能满足贵阳市人民政府筑府发（2007）38号文《市人民政府关于落实科学发展观加强环境保护的决定》中规定（所排污水必须处理回用不低于20%）、国家环境保护总局《环境标志产品技术要求，生态住宅（住区）》（HJ/T351－2007）（再生水回用率不低于25％）、2001年建设部颁布的《绿色生态住宅小区建设要点与技术导则》（绿色生态住宅小区的污水回用率需要达到30％）的要求，也能满足贵阳市环保局对本项目污水回用率达到30％的要求。使水资源利用最大化。

4、雨水尽量收集使用，不能使用部分通过管道收集系统收集，排入南明河。

5、保证污水管道的采购质量和安装质量，本项目除房间、主干道地面完全水泥硬化外，其余为可渗水地面，充分利用了含丰富有机质的绿地和铺有渗漏砖的人行道将雨水补充给地下水。

4.2.2运营期噪声污染防治措施

4.2.2.1内部噪声污染防治措施

本项目内部噪声源治理主要半地下停车场进出口（含内部车行道噪声）的治理。

1、在小区噪声敏感点处设置禁鸣标志。

2、在小区噪声敏感点处限制车辆行驶速度在15km/h以下。

3、安装双层隔声窗。

4.2.2.2外部交通噪声污染防治措施

住宅户型设计时，应尽量优化户型，采用工程措施，尽可能降低交通噪声对居民的影响，面临交通道路一侧应布置对声学质量要求不高的房间，如厕所、厨房等，对声学质量要求高的书房和卧室等应布置在相对安静的一侧。

4.2.3营运期固体废物的处置措施

在项目区内作好垃圾收集系统建设，因地制宜地设置果皮箱，对项目区居民进行教育，严禁随意丢弃垃圾。由专人运至项目区专门的垃圾集中间堆放，并及时清运。

生活垃圾必须分类收集。应最大限度地实现生活垃圾的无害化、减量化和资源化。

小区的生活垃圾全部实行袋装、集中处理或外运。居民生活垃圾由物管人员统一收集于垃圾收集间。垃圾收集间位于地下室中，位置隐蔽，垃圾不外漏，配有除臭和消毒措施。垃圾收集间配有冲洗、排水设施。

收集间的垃圾由市政环卫部门直接运至当地垃圾场处置。转运车应与垃圾收集方式相配套，专车专用，转运车必须封闭，转运车的噪声应符合噪声污染控制标准，时速限制为20km/h。

整个垃圾的收集、运输过程，操作应该封闭。

- 4.2.4 营运期的废气防治措施

“东岭国际阳光城”地下停车场，在设计和施工中按本报告书提出的要求进行实施，可做到地下停车场废气达标排放，将地下停车场废气对环境的影响降到最低。

- 4.2.5 营运期生态环境的保护措施

严禁将生活污水未经处理直接排入南明河，以保护南明河水生生态系统。

加强绿化，提高区域生态系统服务功能。

在住宅建设中应充分贯彻执行“节能、节水、节地、治污”的八字方针，加强住宅小区的生态环境建设。

5.环境影响评价综合结论要点

“东岭国际阳光城” 建设项目符合国家相关产业政策，符合贵阳市城市发展规划，项目选址可行，建设单位只要严格遵守“三同时”管理制度，完成各项报建手续，严格按有关法律法规及本报告提出的要求落实污染防治和生态保护措施，从环境保护角度看，本评价认为本项目的建设是可行的。

中国科学院地球化学研究所

2008年11月3日