# 第一章    总   论

## 1.1评价任务的由来与目的

### 1.1.1评价任务的由来

为积极配合黔江路、珠江路改造工程的顺利进行，对黔江路、珠江路南明区段道路改造工程中由于征用土地需要进行拆迁安置的住户进行有效安置，促进社会协调发展，经贵阳市南明区政府和贵阳市南明区发展和改革局批准，同意贵阳市南明区建设局在贵阳市南明区后巢乡珠江路东侧建设黔江路、珠江路拆迁安置小区。

为评估该项目实施对环境影响，贵阳市南明区建设局遵照《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》和有关的法律法规，委托中国科学院地球化学研究所编制《贵阳市南明区黔江路、珠江路拆迁安置小区工程环境影响报告书》。在现场踏勘、调研、资料收集整理、分析研究的基础上，编制了《贵阳市南明区黔江路、珠江路拆迁安置小区工程环境影响评价大纲》，并经技术评估后于2008年9月11日得到贵州省环境工程评估中心黔环评估纲[2008]148号的批复。评价单位按照评审意见和专家意见，编制了该项目的环境影响报告书，报环境主管部门审批。

### 1.1.2评价目的

客观评价、预测项目施工期对环境的影响及项目建设完成后对环境、社会、经济发展的影响。同时对项目建成后外环境对本小区的影响进行分析；对本项目施工期、营运期可能出现的环境问题，提出切实可行的污染防治措施。

## 1.2指导思想

做到评价结论科学化、污染防治措施具体化，为建设项目合理布局、优化环保设计提供依据和指导。

## 1.3编制依据

（略）

## 1.4 评价标准

### 1.4.1水环境评价标准

1、水环境质量标准

按照贵阳市地面水水环境功能划类规定，南明河城区河段（中曹水厂以下至水口寺）执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准

2、污水排放标准

营运期执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准（经小河市政管网汇入南明河右岸截污沟至小河污水处理厂处理情况下）或一级标准（在小河污水处理厂二期工程与本项目不同步或不能容纳本项目污水的情况下）。

小区诊所废水执行《医疗机构污水排放要求》（GB18466－2001）。

中水水质标准：其水质应符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920-2002。

### 1.4.2声环境评价标准

1、声环境质量标准：拟建项目所在区域噪声现状执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

2、声环境影响评价标准：施工期对外环境的噪声影响执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）标准，营运期小区内设施噪声影响执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类。

### 1.4.3 空气环境评价标准

1、空气环境质量标准：本项目区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二类标准。

2、空气污染物排放标准：执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。

### 1.4.4 高压线电磁影响评价标准

以4kV/m作为居民区工频电场评价标准，以0.1mT(100T)作为磁感应强度的评价标准。

## 1.5 评价等级

依据建设项目污染物排放特征、周围的环境敏感程度及《环境影响评价技术导则》的规定，确定本项目评价等级：

(1) 空气环境：对空气环境进行影响分析。

(2) 水环境：对水环境进行三级评价。

(3)声环境：本评价对噪声进行三级评价。

(4) 生态环境：拟对生态及景观环境进行影响分析。

(5) 电磁辐射影响：进行影响分析。

## 1.6评价范围、重点及环境保护目标

### 1.6.1 评价范围

水环境：从本项目排污口城市下水管网汇入南明河右岸截污沟至小河污水处理厂，处理排水最终进入南明河，全长约5km。

空气环境：施工区域范围。

声环境：项目周围20m～50m范围。

生态环境：项目周围200m范围。

电磁影响：项目场区范围。

### 1.6.2 评价重点

本项目环境影响评价重点为：施工期污染防治措施；水环境影响评价及污染防治措施。

### 1.6.3 环境保护目标

本项目5号地块位于珠江路东侧、原八一水库一带；6号地块位于后巢乡关田村。经现场踏勘，项目建设环境保护目标，见表1-8。

表1-8   环境保护目标

| 编 号 | 要 素 | 保 护 目 标 | 距污染源方位及距离 |  | 影响时段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离（m） |  |  |
| 1 | 环境空气 | 小河沿街村民住宅 | 5#地块N | 40 | 施工期 |  |
| 2 |  | 关田村民住宅 | 6#地块 | 20 | 施工期 |  |
| 3 |  | 株六复线 | E | 30 | 施工期 |  |
| 4 | 地表水 | 南明河 | NW | 3000 | 施工期及营运期 | 南明河水质 |
| 5 | 声环境 | 小河沿街村民住宅 |  |  | 施工期 |  |
| 6 |  | 关田村民住宅 |  |  | 施工期 |  |
| 7 |  | 本项目区 |  |  | 营运期 | 道路和铁路影响 |
| 8 | 生态环境 | 项目占地范围生态 |  |  | 主要是施工期 |  |
| 9 |  | 周边林地 |  |  | 施工期及营运期 |  |
| 10 | 电磁辐射 | 本项目居住区 |  |  | 110KV电网影响 |  |

## 1.7 评价时段

本项目环境影响评价按施工期和营运期进行。

## 1.8评价工作程序

（略）

# 第二章  项目概况及工程分析

## 2.1项目概况

### 2.1.1项目概况

项目名称：黔江路、珠江路拆迁安置小区项目

项目性质：新建

项目建设地址：贵阳市南明区后巢乡原南明建材总厂（5号地块）和关田（6号地块）

项目建设单位：贵阳市南明区建设局

法人代表：张晓红

项目总投资：5号地块7830万元＋6号地块32990.6万元＝40820.6万元

建设工期：拟建项目建设工期为36个月。

### 2.1.2建设规模及内容

黔江路、珠江路拆迁安置小区分两块地块进行建设，总占地面积198571m2。其中：5号地块92648 m2，6号地块105923 m2；5号地块总建筑面积95346.4m2，其中：住宅建筑面积79441.4m2，公建建筑面积8095.2m2，地下室建筑面积7809.8m2；6号地块总建筑面积219776m2，其中：住宅建筑面积174776m2，公建建筑面积21000m2，地下室建筑面积24000m2。5号地块和6号地块呈东西分布，5号地块居西端，6号地块居东端，两地块之间为一山头，直线距离最近约为80m。

本项目预计可入住2492户，居住人口8722人，其中5号地块854户，2989人；6号地块1638户，5733人。

### 2.1.3拆迁情况

本项目建设涉及拆迁当地居住户共约120户，迁移总人口约420人，拆除旧构筑物总面积共约40000m2。其安置办法有货币安置及回迁安置。按照贵阳市拆迁安置办法相关规定执行。

### 2.1.4场址选择及建设条件

5号地块位于南明区珠江路东侧、原八一水库（近年来已被填埋）一带，现状主要为后巢乡耕地。规划区内现状起伏较大，中心为山头，有33193m2保护林地，本项目开发不占用该保护林地，沿山体开发；6号地块位于南明区珠江路东侧、株六铁路复线西侧，呈坡状。两地块建设用地范围内地形起伏不大，有利于建设开发。

### 2.1.5结构方案

（略）

### 2.1.6项目总平面布置及规划设计

小区用地是不规则地块。5号地块规划用地内有3.32万m2的防护绿地，整个规划区地势北低南高。规划设计中沿珠江路建小高层住宅，二层裙房作公建，在保证住宅获得良好朝向的同时，充分考虑到小区景观。沿街小高层避免单调的条形布置方式，开倘的空间形态使得小区美丽的景观在珠江路沿线呈现。地块东侧布置点式多层住宅，充分利用地形。南区作多层住宅，有机地结合地形组织院落空间。经由入口广场进入后，营造围合庭院空间，凸显现代感及贵州山地风情，为居住者提供舒适、惬意的空间感受。社区服务中心、卫生所、物管等公建用饭均分设于沿街下部裙房中，不占用地空间。垃圾站及公厕利用宅旁空地有效设置。

6号地块以中高层住宅为主，小区入口处由小高层围合成为一个入口活动广场，为住区内营造围合庭院空间，并利用道路组织组团内部富有变化的视觉走廊和街道景观。小区内部绿化系统由组团绿地和宅前绿地构成，宅前绿地利用建筑周边空地及围合庭院进行绿化，营造优美的居住环境。

### 2.1.7给排水

1、给水

①水源：

由市政干管分别接入2条进水管DN150。在小区内外形成室外给水环状管网。

②水量：

小区内用水主要为住宅生活用水、公共建筑用水、幼儿园用水、绿化用水、小区商铺用水及消防用水等，其中消防用水仅用于校核管网。本项目总用水量为1931.72 m3/d（70.52万m3/a）。

③供水措施：

利用市政管网水压供水结合变频供水设备，以保证整个区域的生活等用水。

2、排水

项目排水采用雨污分流制。5号地块总排口设置在小区北侧，6号地块总排口设置在小区西北侧。各住宅单元生活污水通过化粪池处理后，通过小区排放支管，进入总排口；商业餐饮厨房废水先经隔油池除油，然后排入化粪池生化处理后，通过区内污水排放支管，排至总排口。小区污水管管径d300，雨水管管径d300~d800。

根据用水量预测，黔江路、珠江路拆迁安置小区生活、商业及幼儿园等用水平均日用水量为1931.72m3/d，按照《城市排水工程规划规范》，污水量可按日平均用水量的85%计算，预测小区污水排放量为1642.0m3/d，其中5号地块区为562.7m3/d，6号地块区为1079.3m3/d。

### 2.1.8其余设施

1、停车场

本项目停车采用上下结合，即地下、地面结合方式，同时利用部分道路沿线布置。

5号地块小区设置停车位288个，其中地下停车位163个；6号地块设置停车位700个，其中地下停车位600个。

2、消防及人防

3、暖通

4、电气

5、 弱电设计

6、节能节水设计

### 2.1.9项目耗用材料及施工设备

### 2.1.9.1项目耗用材料

“黔江路、珠江路拆迁安置小区”项目建设，需大量钢材、水泥、木材、砂石、标准砖等原材料。

### 2.1.9.2施工设备

项目建设所需主要的机械设备有：挖掘机、推土机、塔吊机、提升机、自卸汽车及其它小型辅助设备、工具等。

### 2.1.10建设工期与施工人员

项目建设工期为36个月，即2008年12月至2011年12月；施工建设期间，一般施工人员为400人左右，高峰期施工人数为600人。

### 2.2施工流程及排污分析

### 2.2.1施工流程

（略）

### 2.2.2影响源及排污分析

2.2.2.1施工期

施工阶段主要进行建筑物土建施工、道路修建、公共设施建设和装潢等。施工期的污染源主要有：

① 噪声污染源分析

施工期各工段施工的产噪声设备主要为推土机、挖掘机、混凝土搅拌机、空压机等，其噪声级一般在75dB(A)以上。施工期运输工具主要为大型载重运输车，如重型卡车、装载机等，其噪声源具有线源和流动源的特征，噪声级为80～85dB(A)。经类比，本项目施工期各施工阶段主要噪声源及其噪声级情况见下表。

施工期主要噪声源情况

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声级 [dB(A)] | 声源特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方 阶段 | 推土机 | 87.5 | 声源无指向性，有一定影响，应控制 |
|  | 挖掘机 | 86.5 |  |
|  | 压路机 | 82.5 |  |
|  | 运输车辆 | 80~85 |  |
| 基础施工 | 冲击钻机 | 83.5 | 声源无指向性，有一定影响，应控制 |
|  | 空压机 | 98.5 |  |
| 结构施工 | 搅拌机 | 74.5 | 工作时间长，影响较广泛，必须控制 |
|  | 振捣棒 | 96 |  |
|  | 电锯 | 106 |  |
| 装修阶段 | 砂轮机 | 102 | 在考虑室内隔声量的情况下，其影响有所减轻 |

② 水环境污染源分析

施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的生产废水。施工废水主要为施工机械清洗废水、混凝土养护、基坑废水等，主要污染物为SS，浓度一般为2000－4000mg/l，施工废水经沉淀池处理后可以回用于生产，不外排。

生活污水最大排放量为30m3/d。CODCr：220mg/l , BOD5：150mg/l，SS：250mg/l。污染物产生源强初步估算为：COD 6.6 kg/d、BOD5 4.5 kg/d、SS 7.5 kg/d 。

③ 空气环境污染源分析

施工期空气污染物主要是施工扬尘，主要产生于土石方开挖、土地平整、管线铺设、弃土、建材装卸、 车辆行驶等作业。基础土石方开挖和建筑材料运输产生的扬尘，由于产生扬尘属间歇排放且源强较低，扬尘的影响范围主要在施工现场附近。

④ 固体废物分析

本项目施工期产生生活垃圾0.6 t/d，及时清运至城市生活垃圾卫生填埋场。

本项目弃方量较大，约为41.32万m3。弃方将运至贵阳市小河建筑固废倒土场堆放。

⑤ 生态影响和水土流失

本项目的建设首先是占地对生态环境的影响，随之而来的是施工期所带来的负面影响较大。施工期平整场地、开挖土石，弃土（石、渣）堆放、机械施工、爆破等将造成植被破坏、增大水土流失等。

2.2.2.2营运期

1、生态环境影响源分析

项目建成后，项目区土地利用功能和格局发生了变化，由此改变了景观结构，生态系统的结构和功能也发生了变化，由此带来物质和能量的流动方式的改变。

2、污染源分析

主要考虑入住安置居民、商业、农贸、卫生所等排污，以及各类车辆出入产生的污染。污染物主要为生活污水、生活垃圾以及汽车废气、噪声等，排污情况分析如下。

(1) 污水

本项目产生的污水主要为生活污水（住宅区、幼儿园）、商业废水（指商场、农贸、餐饮等场合产生的混合废水）等，主要污染物为BOD5、COD、NH3-N、TP、SS等，污水水质见下表。

建设项目污水水质　　           单位：mg/l

| 废水类型 | SS | COD | BOD5 | NH3-N | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 | 浓度 |
| 生活污水 | 250 | 220 | 150 | 30 | 3 | -- |
| 商业废水 | 250 | 320 | 200 | 10 | 2 | -- |

根据工程分析，项目生活和商业污水产生总量约为1669m3/d。在小河污水处理厂有能力接纳本项目污水的情况下，本项目营运后的生活污水将通过各单元化粪池生化处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后,通过小河市政截污沟在44医院附近引入南明河右岸截污沟，最后经过小河污水处理厂处理后排放进入南明河；在小河污水处理厂不能接纳本项目污水的情况下，本项目的生活污水需自行处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后，通过市政管道在44医院附近排入南明河（III类水体）。

此外，按循环经济理念和贵阳市政府建设绿色生态城市的要求，项目应建立中水回用系统

(2) 废气

废气主要为地下停车场排气筒废气、分散的地面停车场汽车尾气、商业餐饮厨房油烟排放竖井废气，以及居民饮食分散的燃气灶排放的烟气。

① 厨房废气：

本项目所用热源为液化气或管道煤气，均为清洁能源。

住宅区及餐饮产生的废气，主要为厨房产生外排的烹饪油烟废气。根据类比调查资料表明，城市人口每人每日消耗动植物油以0.04kg/d计，则本项目年消耗食用油＝8722人×0.04kg/d×365d/年/1000＝127.34t/a，在烹饪时按挥发损失约3％，则厨房油烟废气产生量约3.82t/a。

商业餐饮的厨房的油烟采用静电除油烟方式后通过油烟排放竖井排空，分散的的厨房油烟气，采用抽油烟机抽排后通过排放竖井至屋顶上方2m直接排放。

② 汽车尾气

汽车出入车库怠速和慢速行驶时会产生汽车尾气污染，主要污染因子为CO、HC、NOX等。其排放量与车型（本项目一般为小型车，如轿车、小货车和小型面包车等）、车况和车辆数等有关。本项目5号地块小区设置停车位288个，其中地下停车位163个，地面停车位125个；6号地块设置停车位700个，其中地下停车位600个，地面停车位100个。

地下停车场废气排放源强

| 停车场 | 泊位 | 面积（m2） | 污染物 | 排放量(kg/次) | 排放速率（kg/h） | 排放浓度(mg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5号地块地下 车库 | 163 | 7809.8 | CO | 0.00716 | 1.17 | 6.23 |  |
|  |  |  | THC | 0.00090 | 0.15 | 0.78 |  |
|  |  |  | NO2 | 0.00084 | 0.14 | 0.73 |  |
| 6号地块地下车库 | 600 | 24000 | CO | 0.00716 | 4.30 | 7.47 |  |
|  |  |  | THC | 0.00090 | 0.54 | 0.95 |  |
|  |  |  | NO2 | 0.00084 | 0.50 | 0.86 |  |

注：计算按最大负荷统计。

(3) 噪声

本次评价主要考虑进出车辆进出噪声、厨房油烟净化设备噪声、商业服务网点的社会噪声对声环境的影响。本项目进出车辆主要为小型车，噪声强度59－76dB；厨房油烟净化设备设置在厨房，噪声强度85－90dB；商业服务网点的社会噪声主要为商业街的人群喧闹声，噪声强度约75－80dB；地下车库抽排风机噪声在70－80 dB 左右；水泵噪声在75dB左右。

另外，评价周边道路（拟建的珠江路）和铁路对本项目声环境的影响。

(4) 固体废物

本项目垃圾量约为12.6 t/d。生活及商业垃圾及时清运至城市生活垃圾卫生填埋场。

此外，小区卫生站产生少量医疗垃圾，应及时送指定的医疗垃圾处理中心进行统一处理。

3、外环境对本项目影响源分析

根据现场踏勘，外环境对本项目的污染源主要为：株六复线的铁路噪声、振动影响；拟建的珠江路交通噪声影响；穿越安置小区的110KV输变电线对小区的电磁影响。

## 2.2.3拟采取的环保措施

一、施工期

（1）项目在进行基础开挖等过程中对作业面产尘点及时进行洒水，保证灰尘有一定的含水量，从而增加灰粒之间的凝聚力，减少扬尘对周围环境的影响。

（2）建设中应尽量做到工程内土石方回填，减少土石方外运量。产生的废弃土石方等应及时运至城市建筑垃圾填埋场堆置。

（3）对驶离施工现场的运渣车辆，必须清理其轮胎泥土，防止将泥土带出施工区，对城区道路产生污染。同时严禁车辆超载，并密闭运输，防止弃渣沿途洒落，污染沿途街道。

（4）产生的施工废水，应修建沉淀池，废水经沉淀后尽量回用于施工中或用于喷洒施工区路面，降低扬尘；施工人员的生活污水，临时化粪池，生活污水经化粪池处理后，再排入城市污水管网。

（5）建设项目距离居民住宅较近，因此，要加强施工管理。在施工设备必须符合国家规定噪声标准的前提下，合理安排施工机械和高噪声设备的作业时间，根据施工标准在夜间22时至次日凌晨7时严禁使用高噪声机械设备，将噪声影响降到最小。

施工期间，产生的废气、污水、固体废物及噪声等对环境排放和影响都是短期的，随着施工期的结束而消失。因此，必须加强施工期管理，按规范文明施工，可将对环境的影响降至最小程度。

二、营运期

（1）废气

居民厨房油烟气：每栋住宅设置有专用排烟道，由屋顶集中排放，以减少无组织排放对周围环境的影响。

商业餐饮油烟气：采用静电除油烟方式后通过油烟排放竖井排空。静电除油烟效率可以达到99％。

汽车尾气：地下车库汽车尾气通过排气筒引出排放，CO和NOX排放均达到排放标准，排放后通过空气扩散，对周围环境及住户影响较小。尤其在进出高峰期，排风设备必须全部开启，以减少车库内尾气浓度，减小有害气体对人体产生的影响。

（2）噪声

合理布置进出地下车库道路，采用人车分流，地面设置绿化带，减少车辆对居住环境的影响。

严禁鸣笛，降低对周围居民生活及休息的影响。

对产生噪声的水泵房、电梯机房等机电设备，尽量选用低噪声设备，并采取隔音、吸声等防噪措施，使噪声达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）2类区标准。

（3）生活污水

本项目区实行雨污分流的排水体系，雨水汇入项目区预敷设的雨水管道排入城市雨水管网至南明河，增加南明河水环境径流量，对水环境影响小。

在小河污水处理厂有能力接纳本项目污水的情况下，住宅居民产生的生活污水和商场产生的生活污水，排入化粪池，经处理后达到《污水综合排放标准》三级标准后可通过小河市政截污沟在44医院附近引入南明河右岸截污沟，最后经过小河污水处理厂处理后排放进入南明河；在小河污水处理厂不能接纳本项目污水的情况下，本项目污水将需自行处理达到《污水综合排放标准》一级标准后入河。此外，本项目生活污水将有30％进行中水回用，处理后中水用于小区绿化、清扫等，将大大减小污水排放量。

（4）生活垃圾

项目营运后，主要为住户居民、辅助设施每天产生的生活垃圾约12.6t/d，每天由小区物管部门收集后，由环卫公司及时运至贵阳市生活垃圾填埋场统一处理。小区卫生站将产生少量医疗垃圾，需妥善处理。

# 第十七章  结论与建议

## 17.1结论

### 17.1.1项目背景

为积极配合黔江路、珠江路南明段道路改造工程的顺利进行，对黔江路、珠江路南明区段道路改造工程中由于征用土地需要进行拆迁安置的住户进行有效安置，促进社会协调发展，拟实施“黔江路、珠江路拆迁安置小区”项目建设。经贵阳市南明区政府南府通〖2008〗5号和贵阳市南明区发展和改革局〖2008〗005号文件批准，同意贵阳市南明区建设局在贵阳市南明区后巢乡珠江路东侧建设黔江路、珠江路拆迁安置小区。

### 17.1.2工程主要建设内容

1、主要工程内容

黔江路、珠江路拆迁安置小区分两块地块进行建设，总占地面积198571m2。其中：5号地块92648 m2，6号地块105923 m2；5号地块总建筑面积95346.4m2，其中：住宅建筑面积79441.4m2，公建建筑面积8095.2m2，地下室建筑面积7809.8m2；6号地块总建筑面积219776m2，其中：住宅建筑面积174776m2，公建建筑面积21000m2，地下室建筑面积24000m2。

5号地块建筑以多层为主，小高层为辅，小高层拟建为11F，多层拟建为6F。6号地块建筑以18F中高层建筑为主，11F小高层为辅。本项目同时含社区服务中心、卫生所、幼儿园、会所、商业、配电房、垃圾收集点等附属设施，

本项目预计可入住2492户，居住人口8722人，其中5号地块854户，2989人；6号地块1638户，5733人。

建设范围内共有120户420人的房屋拆迁。

4、建设进度：工程于2008年12月开始动工，最终完成时间为2011年12月。

### 17.1.3项目总图布置合理性

1、规划设计中在保证住宅获得良好朝向的同时，充分考虑到小区景观。沿街小高层避免单调的条形布置方式，开倘的空间形态使得小区美丽的景观在珠江路沿线呈现。地块东侧布置点式多层住宅，充分利用地形。南区作多层住宅，有机地结合地形组织院落空间。

2、小区经由入口广场进入后，营造围合庭院空间，凸显现代感及贵州山地风情，为居住者提供舒适、惬意的空间感受。社区服务中心、卫生所、物管等公建用房均分设于沿街下部裙房中，不占用地空间。垃圾站及公厕利用宅旁空地有效设置。

3、小区布置在珠江路沿线，小区轮廓和功能充分与之协调。小区建筑物后退道路红线并设置绿化带，有利于减轻道路交通噪声对小区声环境质量的影响。

4、一条110kv高压线从小区5#地块东侧、6#地块西侧穿越，为此小区规划在高压线下方建设绿化走廊或道路，不建设地面建筑，有效降低了高压线对小区的电磁影响。

5、由于地块的环境特点，小区6#地沿株六铁路复线布置有10余栋居民住宅。评价中建议平面布局在场地许可的条件下作适当调整，把商业、休闲娱乐中心位置向铁路一侧移动，而住宅尽量远离铁路一侧，减少铁路噪声和振动对小区居住声环境影响。

综上所述，本工程平面布局总体上较为合理，能最大限度地利用空间，方便生活，方便小区与外界的联系，同时尽可能保障小区环境和生活质量。

### 17.1.4项目与规划的符合性

1、与黔江路、珠江路沿线用地规划的符合性：在黔江路、珠江路沿线用地规划中，已明确本项目用地范围为建设用地，本项目符合黔江路、珠江路沿线用地规划。

2、与城市总体规划的符合性：黔江路、珠江路拆迁安置房工程符合贵阳市总体规划的要求。

### 17.1.5项目区环境质量现状

1、水环境：南明河四方河断面NH3-N超标0.26倍，TP超标2.03倍，其余污染物监测项目未超标，其水质不能满足GB3838 -2002Ⅲ类水质要求；河滨公园断面CODcr超标0.2倍，NH3-N超标3.86倍，其余污染物监测项目能满足Ⅲ类标准。

2、声环境：小河沿街住宅楼、5号地块中部、关田村民宅的昼夜声环境现状均能达到相应的质量标准。株六复线沿线两个测点受铁路噪声影响较大，昼夜声级均超过《声环境质量标准》4b类标准。

3、环境空气：通过类比，项目所在区域内NO2 、SO2和PM10日均浓度均能达《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。

4、生态环境：项目区占地主要为南明区后巢乡关田村范围，项目区内以农田植被和林地为主，其次有灌草丛等，耕地主要种植蔬菜。区域森林覆盖率约40％，但群落结构简单，以马尾松为建群种，主要分布在项目区中5#地块中央山头及6#地块西侧山头上。

本项目区水土流失以水力侵蚀为主，土壤流失的表现形式以面蚀为主。

### 17.1.6施工期环境影响及污染防治措施

1、大气环境

施工期大气环境影响主要来自施工场地的扬尘，交通扬尘和汽车尾气等。建筑材料堆放中采取减少露天堆放、减少裸露地面、保证堆场表面和裸露地面一定的含水率。对于来自于汽车在含尘路面行驶产生的扬尘，采取限速行驶、每天洒水4～5次，可有效减少汽车扬尘。

2、水环境

施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、混凝土养护废水、机械设备工作时的冷却水和洗涤水等。生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。

本工程施工期生活污水量不大，评价建议在项目施工营地设置旱厕，将该部分污水收集后，供周边农用地施肥用。

3、声环境

施工期噪声主要来自于施工机械运行，昼间施工影响较小，夜间施工对周围环境产生一定影响。为了不产生噪声扰民，应采取以下治理措施：选用低噪声施工设备，降低声源的噪声源强；采用局部吸声、隔声降噪技术；在施工过程中，强噪声源应尽量设置在远离敏感点（村民住宅）的地方；加强管理，严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的有关规定，特别是在晚上22：00时～次日6：00时，禁止使用强噪声设备；施工单位应及早同当地居民协调，征得当地居民理解。

4、施工固废

本项目拆除地面建筑物，产生的拆迁固体废物，用于场地回填或回收利用。施工期土石方弃方总量为41.32万m3，运往小河建筑垃圾倒土场。施工期生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门集中处理，清运至贵阳市垃圾卫生填埋场。

装修产生油漆、涂料容器等固体废物，属危险废物，集中收集，交给有危险废物处理资质的单位处置。

5、生态环境

施工期对生态影响体现在对植被、土壤、景观的影响和水土流失。

对植被影响主要表现为占地、施工对植被破坏。主要施工区植被多为灌丛及旱田，不占用区内林地，生物量损失不大。施工结束后积极覆土回填，加强绿化，可在一定程度上缓减植被损失的影响。施工中的占地和植被破坏，使部分土地直接裸露于地表，在下雨时会加重水土流失。另外，工程建设期土石方的开挖、地表的裸露，将扰动表土结构，土壤抗蚀能力减弱，在地表径流的作用下，会造成水土流失，加大水土流失量。此外，进场公路的修建、新边坡的失稳、局部地带的塌方滑坡等，都将加重水土的流失。施工期对植被和土壤的破坏，在一定程度上造成对视觉景观的影响，建筑材料的堆放从宏观上与周围环境不协调，造成视觉污染。

为此，施工期应减少占地和扰动，避免高填深埋，最大限度的减少临时用地；尽可能通过集中堆存等方式保护开挖产生的表层熟化土壤，待施工结束后，将其作为绿化和植被恢复用土；采取行之有效的水土流失防治措施,减少土石方开挖和废弃土石渣的堆放，防止废弃渣土乱堆乱放；合理安排施工时序，减少疏松地面的裸露时间，尽量避开雨季施工；施工结束后进行植被恢复，做到水土流失治理与景观保护相互统一，通过绿化美化建设，美化项目区环境，使景观得到优化，环境得到改善。

### 17.1.7营运期环境影响预测及污染防治措施

1、水环境：项目建成于2011年，届时贵阳市小河污水处理厂二期工程也将投入运行，项目70%的生活污水经小区化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后，可同步进入小河污水处理厂集中处理，处理后尾水排入南明河下游作景观用水，对水环境影响小；同时小区30%的污水通过自行处理，达到《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后回用于绿化、道路清扫，大大减小了对南明河的影响。

小区卫生所医疗废水设置单独集水池经消毒处理后，餐饮废水经隔油处理后，再与其他污水一道进入化粪池。

2、声环境：小区内的噪声设备有车库排风设备、居民排风机、泵房、配电房等，对小区内住户影响不大；餐饮引风机对相邻住户有一定影响；小区对周围噪声敏感目标的影响主要来自小区车辆的交通噪声，其影响时段主要为昼间，但影响不会超过《声环境质量标准》2类限值要求。

安置小区建成后，相邻的珠江路及株六铁路复线对小区特别是小区临路第一排建筑物交通噪声影响较大。5#地块临珠江路第一排建筑物夜间声级将超标8.3 dB(A)；6#地块小区临株六复线第一排建筑物昼间最大超标值为7.6~12.5dB(A)，夜间最大超标值为10.4 ~10.6 dB(A)。

 内部噪声污染防治措施

在小区噪声敏感点（幼儿园等）处住宅集中区设置禁鸣标志，限制车辆行驶速度在20km/h以下；餐饮引风机及油烟净化器采用加装消声器和隔声罩等减小扰民；物业管理部门加强商业噪声和住户室内装修噪声的管理。

 外部交通噪声及铁路振动防治措施

住宅户型设计时，优化户型，面临交通道路一侧应布置对声学质量要求不高的房间，对声学质量要求高的书房和卧室等应布置在相对安静的一侧；小区建成后，受交通噪声干扰最大的是6#地块面临株六铁路复线的第一排建筑物，其次是5#地块面临珠江路第一排建筑物。拟在小区沿公路和铁路一侧建10m宽度的绿化带，同时小区临公路和铁路住宅窗户安装隔声玻璃窗。另外，建议在6#地块沿铁路一侧修建4m高围墙，加防振基础。

3、环境空气：项目地下车库、地面车场和住户厨房所排废气对小区和外环境大气环境质量无明显影响。

商业用房设置的餐饮，排气烟道应与主体建筑一并考虑，做到同时设计同时施工。含油烟气须采用高效油烟净化设备净化，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）后由专用烟道排放；地下车库汽车废气从专用排气口排出，确保送排风系统的正常运行，建议将送风口设在绿地区域，并采取适当的装饰处理，既保证送风质量又与周围环境相协调。外部公路汽车尾气及粉尘对小区空气污染的防治通过设置绿化带措施，结合噪声防治，选择对有害气体吸收能力和对噪声吸收能力均较强的树木。

4、生态环境：本项目的生态环境满意度整体评分为0.80（满分为1分），从总体上说达到了中等偏上的水平。因此，整个项目的建设对该区域生态的影响从整体上来说是有益的，基本达到居住区生活舒适度的要求。

5、拆迁安置：本小区建设的被拆迁户（120户）将回迁，过渡期及占地将进行货币补偿。建设单位应确保及时足额将该费用支付到被拆迁户。

6、固体废物：小区建成住户完全入住、商业投入运行后，排放垃圾量12.6t/a，于小区内的环卫设施集中后，定期清运至贵阳市生活垃圾卫生填埋场。生活垃圾必须分类收集，最大限度地实现生活垃圾的无害化、减量化和资源化。小区卫生站产生少量医疗垃圾，应及时送指定的医疗垃圾处理中心进行统一处理。

7、高压线电磁影响

根据对穿越小区的110KV高压线的工频电磁场监测及类比分析，安置小区场地内的110KV高压线不会对小区住宅带来电磁超标影响。

### 17.1.8本项目对环境保护目标的影响结论

本项目施工期和营运期对空气环境保护目标关田村民住宅、小河临街住宅影响小。

施工期生产废水回用生产，生活污水用于农灌，营运期生活污水和商业污水部分（30%，550m3/d）自行处理达标后回用于小区绿化、清扫，不外排；部分（70%）经化粪池处理后通过小河市政管网引入小河污水处理厂处理后排入南明河下游，对水环境保护目标南明河影响小。

通过施工期及营运期声环境保护措施，本项目对声环境保护目标关田村民住宅、小河沿街住宅影响小。珠江路及株六铁路复线交通噪声对小区住宅第一排建筑物将有超标影响，拟通过绿化带布置、安装隔声玻璃等加以防治。

通过绿化、景观设计，本项目将增加区域绿地率，对项目占地范围生态影响小，与周边景观也较协调。

穿越小区的高压走廊对小区住宅的工频电磁场影响也在达标范围内。

### 17.1.9公众参与

项目的建设是为了安置黔江路、珠江路建设的拆迁住户而整体新建的生活小区，符合当地大部分群众和社会的意愿，对本项目的建设持支持态度。为此，建设单位应加快施工进度，并改善建设施工中的不足，做到“三同时”，真正以当地群众为本，维系当地群众利益，最终能够更快更好的建设好该项目，服务于当地的群众。

### 17.1.10总量控制建议值

本评价根据建设项目排污特点，项目污水除回用部分外，其余污水排入小河污水处理厂处理达标后排入南明河下游。COD总量控制建议值为1642m3/d×70%×250mg/l×365/1000000=104.9t/a。氨氮总量控制建议值为1642m3/d×30mg/l×70%×365/1000000 =12.6t/a。项目为居住小区，大气污染源属非工业污染源。因此，建议不给大气污染物总量控制指标。

### 17.1.11环境经济损益分析：

本项目环保总投资为764.6万元，占项目总投资的1.87%。

总体上说，黔江路、珠江路拆迁安置小区工程对促进贵阳市黔江路、珠江路沿线区域社会经济、城市化水平及城市居住环境的改善有重要作用，对环境产生的负面影响主要在施工期，需要采取切实有效的保护环境、减缓污染影响的对策和措施。建设单位应严格执行项目建设“三同时”制度，将营运期环保设施与工程项目同时设计、同时施工、同时投入使用，使项目建成后确保环境、社会、经济协调发展，“三效益”达到统一。

### 17.1.12环评结论

“黔江路、珠江路拆迁安置小区项目”的建设符合国家相关产业政策和贵阳市总体规划和黔江路、珠江路沿线用地规划，建设单位只要严格遵守“三同时”管理制度，完成各项报建手续，严格按有关法律法规及本评价所提出的要求落实污染防治措施，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

## 17.2建议

（1）合理安排施工进度，并向附近居民公布施工安排，减少施工噪声及车辆交通噪声对环境敏感点的影响。

（2）建议贵阳市政府加大基础设施建设力度，加快片区市政管网建设，加快小河污水处理厂二期工程的建设。

（3）小区竣工后，建议开发商委托有资质的单位，对距高压走廊最近的房间按规范进行电磁影响监测，确保场区内110KV高压线对小区的电磁影响在安全范围内。