# 第一章    总   论

## 1.1评价任务的由来与目的

### 1.1.1评价任务的由来

贵阳市是贵州省的省会，是全省人民政治、经济、文化的中心，是国务院批准的内陆开放城市。随着贵阳市经济持续发展和城区旧城改造速度的加快，为满足广大市民迫切需要改善住房条件，解决贵阳市广大职工和居民经济适用住房问题，经贵阳市人民政府专题会议筑府专议〖2005〗69号文件批准，同意贵州新里程房地产开发有限公司在贵阳市云岩区黔灵镇西瓜村建设经济适用住房。

贵州新里程房地产开发有限公司遵照《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》和有关的法律法规，委托中国科学院地球化学研究所环境影响评价部承担《新里程－东山居住区经济适用住房建设项目的环境影响评价工作。评价单位根据《环境影响评价技术导则》规定的环境影响评价工作程序，在现场踏勘、调研及资料收集的基础上编写了《新里程－东山居住区经济适用住房建设项目环境影响评价大纲》，并经技术评估后于2008年12月9日得到贵州省环境工程评估中心黔环评估纲[2008]201号的批复。评价单位按照评审意见和专家意见，编制了该项目的环境影响报告书，报环境主管部门审批。

### 1.1.2评价目的

遵照国家和地方有关环保法规，充分利用现有资料和成果，通过评价查明建设项目所在地区的环境质量现状，在此基础上预测项目建设及运营后对外环境可能造成影响的范围及程度，客观评价、预测项目施工期对环境的影响及项目建设完成后对环境、社会、经济发展的影响。同时对项目建成后外环境对本小区的影响进行分析；根据本项目建设所在地环境功能要求，结合本项目的特点，对本项目施工期、营运期可能出现的环境问题，提出切实可行的污染防治措施，将可能产生的不利环境影响控制在最小程度；从环境保护和技术、经济角度论证项目建设的可行性，为项目工程设计、建设以及环境管理提供科学依据。

## 1.2指导思想

为促进社会的可持续发展，保护城市居民的居住、生存环境，本着客观、公正的态度，做到评价结论科学化、污染防治措施具体化，为建设项目合理布局、优化环保设计提供依据和指导，以最大限度减少建设项目对区域环境质量的影响，促进贵阳市经济与环境保护的协调发展。

## 1.3编制依据

### 1.3.1国家有关法律法规

### 1.3.2贵阳市和地方有关的条例和规章

### 1.3.3建设项目的有关技术文件

### 1.3.4 项目建设的产业政策

本项目性质属房地产业，建设住宅小区，不在国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》规定的限制类或淘汰类之列。

## 1.4 评价标准

### 1.4.1水环境评价标准

1、水环境质量标准

按照贵阳市地面水水环境功能划类规定，南明河水口寺执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类标准。

2、污水排放标准

施工生产废水经隔油沉淀后全部回用；生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准排入市政污水管网，或设置旱厕收集后作为周边农田施肥用。

营运期执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准（新庄污水处理厂运营后，由污水处理厂处理后外排）或二级标准（新庄污水处理厂运营前）。

小区诊所废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）。

中水水质标准：其水质应符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920-2002。

### 1.4.2声环境评价标准

1、声环境质量标准

拟建项目所在区域噪声现状执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

2、声环境影响评价标准

施工期对外环境的噪声影响执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）标准，营运期小区内设施噪声影响执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类。

### 1.4.3 空气环境评价标准

1、空气环境质量标准

按照《贵阳市环境空气质量功能区划》，本项目区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二类标准。

2、空气污染物排放标准

执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。

## 1.5 评价等级

依据建设项目污染物排放特征、周围的环境敏感程度及《环境影响评价技术导则》的规定，确定本项目评价等级的依据如下：

(1) 空气环境

对空气环境进行影响分析。

(2) 水环境

对水环境进行三级评价。

(3)声环境

本评价对噪声进行三级评价。

(4) 生态环境

拟对生态及景观环境进行影响分析。

## 1.6评价范围、重点及环境保护目标

### 1.6.1 评价范围

水环境：从本项目排污口城市下水管网汇入水最终进入南明河，全长约2km。

空气环境：施工区域范围。

声环境：项目边界以外100m范围。

生态环境：项目周围200m范围。

### 1.6.2 评价重点

本项目环境影响评价重点为：施工期污染防治措施；水环境影响评价；营运期污染防治措施。

### 1.6.3 环境保护目标

经现场踏勘，本项目选址在云岩区黔灵镇西瓜村小洼组，项目区场地为一片南北向洼地；项目区边界东侧约50m处为实验三中教师宿舍；偏北东侧约50m为扶风小学，南侧边界偏东处有一户约10人的三层楼居民住房。此外，本项目最南端的三栋18F住宅作为最先建成的安置房，将受到后期建设的影响，也列为本项目环境保护目标。项目建设环境保护目标。

环境保护目标

| 编号 | 要 素 | 保 护 目 标 | 距污染源方位及距离 |  | 保护目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离（m） |  |
| 1 | 环境空气 | 居民住房 | SE | 20 | 人群健康 |
| 2 |  | 实验三中教师宿舍 | E | 50 | 环境空气 |
| 3 |  | 扶风小学 | NE | 50 | 环境空气 |
| 4 |  | 3栋安置房 | S | 20 | 环境空气 |
| 5 | 地表水 | 市政大沟、排污分洪洞 |  |  | 水环境 |
| 6 |  | 南明河 | E | 约2000 | 水环境 |
| 7 | 声环境 | 居民住房 | SE | 20 | 人群健康 |
| 8 |  | 实验三中教师宿舍 | E | 50 | 人群健康 |
| 9 |  | 扶风小学 | NE | 50 | 人群健康 |
| 10 |  | 3栋安置房 | S | 20 | 人群健康 |
| 11 | 生态环境 | 项目占地区域 |  |  |  |

## 1.7 评价时段

本项目环境影响评价按施工期和营运期进行。

# 第二章  项目概况及工程分析

## 2.1项目概况

### 2.1.1项目概况

项目名称：新里程－东山居住区经济适用住房建设项目

项目性质：新建

项目建设地址：贵阳市云岩区黔灵镇西瓜村

项目建设单位：贵州新里程房地产开发有限公司

法人代表：李小文

项目总投资：24300万元

建设工期：2008年12月－2011年12月。建设总工期为36个月，一期建设完成。

### 2.1.2建设规模及内容

1、建设规模

“新里程－东山居住区经济适用住房” 建设项目的规划用地面积93387m2，其中居住用地面积85367m2；总建筑面积为152067m2；住宅总面积为146399m2；配套服务设施面积为5668m2；地下车库面积27200 m2（其中含地面停车面积6733m2），共可停车711辆；项目建筑容积率为1.73；总建筑密度为31％；绿化面积31033 m2，绿地率32.3％。

本项目预计可入住2208户，居住人口7065人。

2、主要内容

本项目主要建筑主体包括：18层＋1F住宅楼（6栋）、11层＋（－1F）住宅楼（4栋）、6层住宅楼（21栋）及幼儿园（6个班）；卫生站；居委会；社区警卫室；邮电所；储蓄所；配电房、垃圾收集点等附属设施。

从总平面图上看，项目分为两个地块建设，由南至北分别为A1地块、A2地块。两地块空间上紧邻，只是由于将被规划的贵阳市北京东路分割，故相对独立，将同时建设。本项目的地下车库设置在A2地块的第2栋至10栋地下以及12栋至24栋地下，A1地块不设地下车库。

在东山居住区经济适用住房项目中，还含有廉租房，分别为小区A2地块的第15栋、第16栋、第17栋、第18栋以及A1地块的第27栋和第29栋（按小区住宅序号）。

### 2.1.3拆迁及安置情况

本项目建设占地区域，有当地居民住户共约72户、约230人，需要在本项目住宅楼建设施工结束后，就地进行拆迁安置。安置房为小区第5栋、第6栋、第7栋、第8栋等共4栋6层住宅，位于小区A2地块南部。

### 2.1.4项目占地类型及建设条件

随着贵阳市经济持续发展，广大市民迫切需要改善住房条件，省会旧城改造日新月异。在贵阳市中心城区土地资源稀少的态势下，本项目选址地块是贵阳市经济适用房的较理想地点。

本项目规划占地共93387m2（约140亩），其中为居住、道路占地约50亩、蔬菜地约60亩、灌草、荒坡地约30亩，经国土资源部，国土资函〖2007〗397号文件批准为城市建设用地。

### 2.1.5项目总平面布置及规划设计

1、项目设计原则

（1）尊重地域环境和城市规划，以自然生态的规划理念，创造可持续发展的生态环境；

（2）重点研究居住、景观环境、建筑类型三者之间的互动关系，强调“均好性”、“新街坊”等规划理念，提供健康、舒适、时尚的居住空间。

2、总图布置

项目总体布局，以各组团绿地自由的展开，平面布局功能合理，空间的组织利于住区分区管理，建筑空间开合有序，形成自己的韵律和层次，参见总平面布置图2-1；项目设计的空间效果，见图2-2。

- 道路结构与交通

地块受到市政道路的分割，各组团均设置独立的出入口；地块利用规划道路的可达性，来组织车流，各组团单独考虑自己的步行道；小区内实施相对人车分流，保障主要院落公共庭院，人行流线与车道分离。

- 景观系统及绿地规划

总体空间布局强调开放性，功能性，各组团院落的空间序列延续性。各庭院空间景观收放均衡，张弛有序，识别性强。从城市到山体，演绎出从低到高的空间系列，体现山地居住小区特色。

景观系统中巧妙利用山地、坡地处理建筑的起伏和层次，使建筑为景观增色。每个院落均有较完整的公共绿化景观。设计休闲步道、景观、小品，考虑儿童游戏场地及体育运动设施。在绿地系统中，充分结合周边环城林带，为小区提供优良的绿地资源。规划中设计三级绿化系统，即公共绿地、院落绿地和宅旁绿地。植物配置以乔木、灌草，形成良好的高低层次搭配及色彩搭配。

### 2.1.6结构方案

本工程建筑物由多层及小高层组成。上部结构主要采用砖混及框架结构，楼盖、屋盖均采用现浇钢筋砼楼板，填充墙采用粉煤灰页岩空心砌块；地基与基础部分采用条基础。

本项目各构筑物均建有独立的废气排放竖井至楼顶。

### 2.1.7给排水

1、给水

①水源：由市政给水管网供给，由市政供水管道引入两条DN400的主供水管。在小区内外形成室外给水环状管网。

②水量：小区内用水主要为住宅生活用水、公共建筑用水、幼儿园用水、绿化用水、小区商铺用水及消防用水等，其中消防用水仅用于校核管网。各类型用水量如下：

规划最高日用水量

| 类别 |  | 单位供水量 | 数量 | 供水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (m3/d) | (万m3/a) |
| 东 山 居 住 区 | ①住宅生活用水 | 180L/d.人 | 7065人 | 1271.70 | 46.42 |
|  | ②商铺、会所等 | 5L/m2.d | 5668m2 | 28.34 | 1.03 |
|  | ③幼儿园 | 40 L/d.人 | 180人 | 7.20 | 0.26 |
|  | ④卫生站用水 | 30 L/人.d | 50人/d | 1.50 | 0.05 |
|  | ⑤管道漏损及未预见水量 | 以上用水量×15% |  | 196.31 | 7.17 |
|  | ⑥绿化用水* | 2L/m2.d | 30164m2 | 60.33 | 2.20 |
| 用水量合计 |  | 1505.05m3/d |  |  |  |
| 其中：生活用水量（①+②+③+④） |  | 1308.74m3/d |  |  |  |

注：*绿化用水由回用中水供给，不计入用水总量

③供水措施：

利用市政管网水压供水结合变频供水设备，以保证整个区域的生活等用水。

2、排水

项目排水采用雨污分流制。生活污水经化粪池处理后，部分（70%）就近排入已建设的市政污水排水管网（项目东北端）至贯城河排污分洪洞，在水口寺处汇入南明河；部分（30％）再进入小区污水处理系统，经深度处理后，回用于小区绿化等。雨水沿小区雨水管道，就近排入市政雨水排水管网。

根据用水量预测，新里程－东山居住区生活、商业及幼儿园等用水平均日用量为1308.74m3/d，按照《城市排水工程规划规范》，预测小区污水排放量为1112.5m3/d。

### 2.1.8其余配套设施

1、停车场

项目区停车采用地面与地下、半地下停车场结合方式。地面停车场可停车176辆，设置在各居民楼下的地下、半地下停车场共有泊位535个。

2、消防及人防

室外消防：沿干道间距120m设一座室外地面式消火栓。利用市政自然水压供给。

室内消防：地下车库属于III类汽车库，按规范设置室内消火栓及喷淋系统。

人防按贵州省相关规定执行，地下车库一部分用作六级人防，平战结合。

3、暖通

①煤气：住宅小区采用管道煤气供热，煤气管网由煤气公司统一敷设。

②通风：项目地下车库及设备间，采用机械通风。

③采暖：项目区域不设集中供暖装置，各住户采取家用空调

4、电气

小区内设两座（10kV/0.4 kV）1600 kVA的箱式变电站对区内供电，要求功率数自动补偿，COSΦ≥0.92。

### 2.1.9项目耗用材料及施工设备

1、项目耗用材料

“新里程－东山居住区经济适用住房”项目建设，需大量钢材、水泥、木材、砂石、标准砖等原材料。

2、施工设备

项目建设所需主要的机械设备有：挖掘机、推土机、塔吊机、提升机、自卸汽车及其它小型辅助设备、工具等。

### 2.1.10建设工期与施工人员

项目建设总工期为36个月，即2008年12月－2011年12月，一期建设完毕。施工建设期间，一般施工人员为300人左右，高峰期施工人数为400人。

## 2.2施工流程及排污分析

### 2.2.1施工流程

### 2.2.2影响源及排污分析

2.2.2.1施工期

施工阶段主要进行建筑物土建施工、道路修建、公共设施建设和装潢等。本项目施工期对环境产生的影响是：水土流失、施工噪声、扬尘、固体废物，以及施工人员排放的生活污水和生活垃圾影响。

营运期影响如下：

东山居住小区污染物治理前后排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 | 消减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 地下车库 汽车尾气 | CO THC NO2 | 浓度 产生量 7.80mg/m3 3.83kg/h 0.98mg/m3 0.48kg/h 0.92mg/m3 0.45kg/h | 浓度 排放量 3.83kg/h 0.48kg/h 0.92kg/h 达标室外排放 | 消减量 0kg/h 0kg/h 0kg/h |
| 水 污 染 物 | 生活污水 1112.5m3/d | COD BOD5 SS NH3-N | 浓度 产生量 247.1kg/d 168.0kg/d 278.1kg/d 27.7kg/d | 浓度 排放量 173.0kg/d 117.6kg/d 194.7kg/d 19.4kg/d | 消减量 74.1 kg/d 50.4 kg/d 83.4 kg/d 8.3 kg/d |
| 固 体 废 物 | 固体废物 | 生活垃圾 | 7.68t/d | 7.68t/d 清运至贵阳市高雁垃圾填埋场 | 0t/d |
| 噪声 | 各类设备工作时，产生噪声小于85 dB（A）。通过墙体隔声，对外环境影响小。 |  |  |  |  |

## 2.3新庄污水处理厂及污水管网概况

① 贵阳新庄污水处理厂

贵阳新庄污水处理厂工程主要包括污水处理厂，以及相应的配套管网，包括中心城区管网、南明河截污沟、龙洞堡截污沟及排污隧洞。污水处理厂建设地点选在贵阳市乌当区新添寨镇新庄。污水处理厂一期建设规模为25万 m3/d，总规模为50万 m3/d。拟建污水处理厂占地13.8hm2；排污管沟占地约8.06hm2，其中大部分为荒坡，少部分为坡耕地。新庄污水处理厂服务范围主要包括贵阳市两城区、二戈寨片区、新添寨片区、龙洞堡片区，服务面积为156.6 km2，服务人口144.38万人（2010年）。

新庄污水处理厂拟定采用倒置标准活性污泥法工艺（倒A/A/O），出水标准执行《城镇污水处理厂污染物控制标准》（GB18918－2002）一级B标准。

根据贵阳市人民政府筑府发[2007]38号文的精神，新庄污水处理厂将在2010年建成使用，本项目建成时间为2011年12月，可以与新庄污水处理厂同步。

② 市政截污沟

南明河截污沟：南明河截污沟工程水口寺断面以上已完成，配套污水处理厂正在建设的截污沟为水口寺以下至污水处理厂段：起点衔接已完成的南明河左岸截污沟，终于乌当大桥前新庄污水处理厂厂址，长12km，其断面尺寸设计为：宽2.4m，高2.2m，设计水深1.5m，充满度0.68，流速2.12m/s，设计过流量65.83万m3/d, 能够满足近远期的要求。

项目区排污大沟：早已由市政部门建设完成，沿项目区域道路敷设，断面为1.5×1.5m。目前项目区排水均排入该大沟内至贯城河排污分洪洞，在水口寺处汇入南明河。

项目排水路线为小区污水总排口——市政污管网——贯城河排污分洪洞——南明河左岸（水口寺），排水路线总长约2.0km。

③ 新庄污水处理厂接纳能力分析

本项目位于新庄污水处理厂的服务范围内，当地因社会经济发展引起的污水量增加已在污水处理厂设计中考虑到，即污水处理厂已预见服务范围的污水增加量，故本项目排放的污水新庄污水处理厂是完全接纳的。

同时，本项目排放的污水为典型生活污水，属新庄污水处理厂处理的污水类型，不会对其工艺造成影响，外排的污水量为778.7m3/d，仅占新庄污水处理厂25万m3/d水量的0.31％，不会对其处理负荷造成冲击。

综上，本项目排放的污水进入新庄污水处理厂集中处理是可行的。

# 第三章  建设项目周围环境概况

## 3.1拟建项目地理位置及交通

贵阳市位于贵州省中部，云贵高原东斜坡上，位于东经106°27′～107°03′，北纬26°11′～26°55′之间，辖云岩、南明、花溪、乌当、白云、小河6个区。本项目选址属贵阳市云岩区黔灵镇西瓜村，地理坐标为东经106°43ˊ29〞～106°41ˊ54〞,北纬26°35ˊ36〞～26°35ˊ56〞。用地西面为贵阳市环城林带，南面为贵阳市实验三中，规划的北京东路将从地块东北部穿越，交通条件极为便利。

## 3.2自然环境

## 3.3社会环境概况

# 第四章  社会环境影响分析

## 4.1拆迁安置影响分析

项目建设将占用贵阳市云岩区黔灵镇西瓜村小洼组耕地和部分村民居住用房。耕地中以旱地（菜地）为主。地块内需拆迁居住户共约72户，迁移总人口约230人，拆除旧构筑物总面积共约20000m2。拆迁住宅主要为当地农民自建房。本小区工程建设，会给场区内居民和西瓜村带来搬迁和失地损失，征地拆迁将影响拆迁户、拆迁单位的正常生产、生活和拆迁户等的安置问题。

## 4.2社会环境影响分析

本小区的建设和入住将在多方面影响区域的社会经济环境。

### 4.2.1产业结构影响

### 4.2.2失业与就业影响

### 4.2.3公共设施影响

总体上说，本工程的建设，对当地的公共设施有着积极的影响。

### 4.2.4对云岩区及贵阳市发展影响

本项目的实施对区域产业结构的调整具有重要意义，将推动云岩区第三产业的发展，深入挖掘旧城的土地利用潜力，加大第三产业在中心区的用地比例，提高区域城市化水平，提高土地利用强度，使一、二产业逐步迁出市区，将极大地提高城镇土地的利用率和综合产值。

## 4.3项目建设与规划符合性分析

### 4.3.1贵阳市总体规划的符合性分析

本小区的建设，符合国家西部大开发加快基础设施建设的战略，符合贵阳市城市高速发展的需要，有利于加强贵阳市城市基础设施建设，同时在城市发展过程中保障低收入群众的居住生活条件，促进城市的和谐发展。因此，“新里程－东山居住区经济适用住房”建设项目符合贵阳市城市发展总体规划要求，项目建设得到了贵阳市城市规划管理局的认可，颁发了《建设用地规划许可证》（编号：2006-005）。

### 4.3.2与云岩区建设规划符合性分析

西瓜村地处贵阳市东郊，与中东办事处辖区的东山片区及黔灵镇的渔安村、安井村等接壤，处在正大力开发的渔安安井片区与贵阳市中心城区之间。在贵阳市城区保障性住房建设指引目录中，本项目开发及相邻的扶风路沿线开发、西瓜村仙鹤路沿线开发均被列为2009年云岩区开发重点。本项目及周边区域开发项目的实施与渔安、安井片区小区的开发均以北京东路开发为主线，项目完成后，将成片形成 “以旅游、休闲、文体、医疗、商贸和居住的环保型、生态型、园林式可持续发展的新城区”。对推进云岩区工业强区建设、促进云岩区城中村改造、加快片区城市化转型等方面具有重要意义。因此，本项目的实施符合云岩区建设发展规划。

### 4.3.3东山居住区规划与北京东路规划符合性分析

“三条环路十条射线”道路骨干路网系统的建设是贵阳市近5年的城市道路建设目标。其中北京东路作为10条射线之一，是规划的东出口主干道之一。见图4-1贵阳市骨干路网图。

规划的北京东路将从本项目地块东北部穿越（参见图2-2项目效果图），把本项目用地分为西南和东北两块。本工程设计中，根据北京东路建设用地规划及《贵阳市城市规划技术管理规定》，对道路进行了退让。本项目沿拟建的北京东路的第一排建筑物均为6F住宅楼，按规定退让道路红线距离为4m，本项目退让道路红线距离为为6.5m，满足北京东路规划要求。

沿拟建的北京东路开发的小区除了本项目，还包括贵阳云岩渔安、安井片区。该片区位于贵阳市云岩区用地东部，本项目以东，最近距离约为1km。上述项目的开发均与北京东路为开发主线。东山居住区的建设，与北京东路的建设不相冲突，二者规划具有符合性。

# 第五章  水环境影响评价

## 5.1 片区排水及污染源调查

## 5.2 项目区水环境现状评价

1、南明河水环境现状评价

南明河各断面水环境监测及评价结果

| 污染物 采样时间及指数 |  | pH | SS mg/L | CODcr mg/L | BOD5 mg/L | NH3-N mg/L | TP mg/L | 动植物油 mg/L | 粪大肠 个/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团 坡 桥 断 面 | 1月30日 | 6.69 | 22 | 23 | 15.0 | 5.59 | 0.26 | 0.07L | ≥2.4×105 |
|  | 1月31日 | 7.40 | 20 | 20 | 5.0 | 2.56 | 0.25 | 0.02L | ≥2.4×105 |
|  | 2月1日 | 7.63 | 24 | 20 | 18.0 | 3.82 | 0.33 | 0.02L | ≥2.4×105 |
|  | 均值 | 7.24 | 22 | 21 | 12.7 | 3.99 | 0.28 | 0.03L | ≥2.4×105 |
|  | 标准指数 | 0.11 | - | 1.05 | 3.18 | 3.99 | 1.40 | - | 24 |
|  | 超标倍数 | 未超标 | - | 0.05 | 2.18 | 2.99 | 0.40 | - | 23 |
| 水 口 寺 断 面 | 1月30日 | 6.73 | 80 | 41 | 25.0 | 12.9 | - | 0.02L | ≥2.4×105 |
|  | 1月31日 | 7.46 | 74 | 44 | 33.0 | 10.2 | 0.895 | 0.02L | ≥2.4×105 |
|  | 2月1日 | 7.65 | 68 | 48 | 27.0 | 10.2 | 0.843 | 0.02L | ≥2.4×105 |
|  | 均值 | 7.28 | 74 | 44 | 28.3 | 11.1 | 0.869 | 0.02L | ≥2.4×105 |
|  | 标准指数 | 0.12 | - | 1.47 | 4.72 | 7.40 | 2.90 | - | 12 |
|  | 超标倍数 | 未超标 | - | 0.47 | 3.72 | 6.40 | 1.90 | - | 11 |
| GB3838-2002 III类 |  | 6～9 | - | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | - | 10000 |
| GB3838-2002 IV类 |  | 6～9 | - | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | - | 20000 |

在监测期，南明河水口寺断面（IV类水体）和团坡桥（III类水体）水体中各监测指标除PH、SS和动植物油外，其余指标，包括CODcr、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群等均达不到相应的水质标准要求。水口寺断面CODcr、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群指标分别超标（GB3838－2002IV类）0.47、3.72、6.40、1.90和11倍。团坡桥断面上述指标分别超标（GB3838－2002III类）0.05、2.18、2.99、0.40和23倍。

## 5.3地表水水环境影响评价

### 5.3.1 施工期对地表水环境的影响分析

1、施工废水

项目建设单位应在地块场区低洼地带，修建临时简易施工废水隔油池和沉淀池，集中收集施工废水，静置2h，使废水中的悬浮物浓度低于70mg/L，尽量全部回用于施工中，降低洁净水的耗量。

2、施工期生活污水

施工期生活污水，由于相对比较集中，可以选择的处理方案有：①场区周边有许多村民住宅用于出租给外来流动人员，施工单位可利用场区内暂未拆迁的民居和租用周边村民租用房作为施工营地，排水可利用原有排水系统，生活污水进入市政管网；② 施工营地修建旱厕，定期清运用作农肥，供周边农用地施肥使用。对营地其余清洗用含油生活污水隔油处理后也可用于农灌。由于本项目场地周边有较多的旱菜地，可充分消化该部分污水,对周围水环境影响较小。两种方案投资都较小，对区域水环境影响小。

### 5.3.2 营运期水环境影响评价

本项目的污水主要由住宅生活污水组成，包含少量幼儿园、商业等污水。根据工程分析，生活污水排放量为1112.5m3/d 。

本报告书地表水环境影响预测主要考虑事故排放工况下的影响预测。又分为下列两种工况：

非正常工况1——本项目污水33%经中水回用后，不外排。其余67%生活污水经小区化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，通过市政管网引至水口寺以下。在事故情况下，本项目污水可能不能进入污水处理厂，将直接进入南明河。

非正常工况2——本项目中水回用站发生事故性排放，中水不能回用，小区100%的污水在事故性情况下全部进入南明河水体。

 工况1排放预测结果

根据完全混合模式，在工况1排放情况下，对南明河的影响预测结果见下表。

非正常排放工况1水质预测结果   浓度单位：mg/L

| 污染物 |  | SS | CODCr | BOD5 | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小区污水排放浓度 |  | 250 | 250 | 150 | 25 | 3 |
| 水口寺 断面 | 现状值 | 74 | 44 | 28.3 | 11.1 | 0.87 |
|  | 预测浓度 | 74.2 | 44.2 | 28.4 | 11.1 | 0.87 |
|  | 标准指数 | / | 1.47 | 4.72 | 7.40 | 2.90 |
|  | 超标倍数 | / | 0.47 | 3.72 | 6.40 | 1.90 |
|  | 污染贡献率% | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| （GB3838－2002）IV类 |  | － | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.3 |

 工况2排放预测结果

根据完全混合模式，在工况2排放情况下，对南明河的影响预测结果见下表。

非正常排放工况2水质预测结果   浓度单位：mg/L

| 污染物 |  | SS | CODCr | BOD5 | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小区污水排放浓度 |  | 250 | 250 | 150 | 25 | 3 |
| 水口寺 断面 | 现状值 | 74 | 44 | 28.3 | 11.1 | 0.87 |
|  | 预测浓度 | 74.3 | 44.3 | 28.5 | 11.1 | 0.87 |
|  | 标准指数 | / | 1.47 | 4.72 | 7.40 | 2.90 |
|  | 超标倍数 | / | 0.48 | 3.72 | 6.40 | 1.90 |
|  | 污染贡献率% | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| （GB3838－2002）IV类 |  | － | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.3 |

总体上看，东山居住小区生活污水在未经污水处理厂处理直接外排的情况下对南明河有一定的影响，在中水未回用全部外排情况下影响加大。因此，应采取严格管理措施，严防项目污水事故性排放，确保30%以上的中水回用。

## 5.4小区医疗废水影响分析

医疗废水主要污染物为BOD5、COD、NH3-N、SS、粪大肠菌群及其它有机物等，设置单独集水池经消毒处理后，再与其他污水一道进入化粪池。由于小区污水最终经小河污水处理厂处理，因此对南明河影响较小。

## 5.5地下水环境影响分析

小区建成后，将拥有完善的雨污分流排水系统，而且小区设计排水用重力流方式，不易造成积水，减小了污水下渗的可能性。在正常情况下，生活污水的排放对地下水不会产生影响。

# 第六章  环境空气影响分析

## 6.1评价区大气污染源调查

## 6.2环境空气现状评价

评价区域邻近渔安、安井片区，本评价空气环境现状数据，利用《贵阳市水东路道路改造及南明河截污沟工程环境影响报告书》(2007.7)中对渔安小学的监测数据。

类比监测点的大气环境质量监测及评价结果见下表。

空气环境质量现状监测结果             单位：mg/m3

| 污染物 | 监测点 | 小时浓度 范围 | 小时浓度 |  | 日均浓度 范围 | 日均浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 超标率(%) | Imax |  | 超标率(%) | Imax |
| NO2 | 渔安小学 | 0.008～0.022 | 0.0 | 0.09 | 0.008 | 0.0 | 0.07 |
| TSP | 渔安小学 |  |  |  | 0.077～0.214 | 0.0 | 0.71 |
| 执行标准 |  | NO2：小时值0.24，日均值0.12；TSP：日均值0.3 |  |  |  |  |  |

由表可看出，类比监测点区域内NO2和TSP小时和日均浓度均能达《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准，NO2和TSP有一定的环境容量。本项目与渔安小学空间距离仅相距1.5km，且二者均处在城乡结合部，尚属于农村环境，均无其它工业大气污染源，因此，东山居住区空气环境质量现状可以类比上述结果，可以推测本项目区空气环境质量能满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。

## 6.3环境空气影响分析

### 6.3.1施工期大气环境影响分析

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如砂石、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、堆放过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60% 上。

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

### 6.4.2 营运期大气环境影响分析

1、停车场废气影响分析

本项目区停车场有地面分散停车场和地下集中室停车场。地面分散停车场设置于各建筑物之间，场地较为开阔，污染物易于扩散，因此，评价中不予考虑，重点分析集中式地下停车场。

本项目所设地下车库车位约535个，主要以小型汽车为主。地下车库位于项目地块南端，拟设置排气筒约16个。地下停车位除满足小区居民需要外，还作为小区商业服务的停车位，供工作人群和顾客使用。我国目前尚无为停车库制定的排放标准，本次评价参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源排放限值标准。

地下停车场释放的汽车尾气可以分为有组织排放和无组织排放。其中有组织排放为通过车库排气筒排出，无组织排放指车库在进出高峰时段内，由于车辆进出量大，车辆行进过程中对车库内空气的拉动而造成部分汽车尾气从出口处逸出无组织排放。

根据本评价工程分析中计算结果，东山居住区地下车库的CO、THC、NO2的高峰排放速率分别为3.83、0.48、0.45kg/h，通过排气口排放浓度分别为7.80、0.98和0.92 mg/m3，THC和NO2（类比NOx）达到最高允许浓度排放标准。通过地下车库专用排气道排出的THC和NO2，经过大气稀释，对外环境影响也将减小，其中THC的排放浓度已经小于周界外最高允许浓度，经稀释后，影响更小。

地下车库内CO、NO2浓度亦可满足GBZ2-2002 《工作场所有害因素职业接触限值》标准限值浓度（CO 和NO2短时间接触容许浓度分别小于30mg/m3和10mg/m3）。

总体上说，由于汽车尾气的排放并不是连续的，仅在进出车库时，废气的排放会使地下车库室内的污染物浓度升高。地下停车场可采用机械通风，通过排风管道将废气排出，对大气环境和保护目标的影响不明显。

本评价建议地下车库排气口设置在小区绿化带内及区内隐蔽处，四周以植被加以装饰和掩盖，上面种植草坪覆盖，不仅能遮挡住排气口，使其不影响小区整体美观，也在一定程度上通过植被对废气的吸收减少汽车尾气对周围人群的直接影响。

2、燃气废气环境影响分析

小区内居民使用清洁能源管道煤气，燃气废气的产生量及浓度均很小，且比较分散，对环境影响小。居民厨房中含油烟废气经建筑物中专用排气烟道引至屋顶排放，对环境空气质量影响较小。

3、餐饮油烟排放的影响

小区有配套服务商业面积5668m2，今后随着北京东路的开发，在沿线可能将会有小型餐饮进入。

在油烟经油烟净化处理设施净化处理后，油烟废气达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)，经排放竖井，集中向高空排放后，对周围环境影响不大。

4、恶臭

恶臭主要是垃圾收集站产生的少量废气。

根据项目总平面布置图，小区将在项目A1地块和A2地块各设置一个垃圾站：A1地块（北部）垃圾站建在A1地块南端较为空旷处；A2地块建在地块西侧较为空旷处。区域风频最高的两个风向是NE和S风。冬季盛行NE风，夏季盛行S风。当主导风为NE风时，小区垃圾站对小区建筑影响小；由于小区A1地块SW边界外无其它居民住宅，A2地块SW边界外有几乎西瓜村原住民，但其居住地高于该地块垃圾站标高，因此对外环境影响也小。在S风为主导时，A2地块垃圾站对小区和外界影响不大，但A1地块垃圾站对本地块内住宅有一定影响。因此，垃圾站需要采取密闭等措施，同时留足防护距离，并建议在防护距离内种植高大的树木，减小对小区的影响。

# 第七章  声环境影响评价

## 7.1噪声现状监测和评价

### 7.1.1 噪声现状监测

东山居住区现状评价结果见下表。

环境噪声现状监测结果      单位:dB(A)

| 编 号 | 监测点位 | 监 测 时 间 |  | 等效声级Leq | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 贵阳市实验三中教师 宿舍 | 11月4日 | 昼间 | 59.7 | 环境噪声 |
|  |  |  | 夜间 | 45.8 | 环境噪声 |
|  |  | 11月5日 | 昼间 | 58.2 | 环境噪声 |
|  |  |  | 夜间 | 43.5 | 环境噪声 |
| N2 | 西瓜村村民住宅1 | 11月4日 | 昼间 | 66.6 | 过往车辆交通噪声 |
|  |  |  | 夜间 | 46.7 | 环境噪声 |
|  |  | 11月5日 | 昼间 | 64.3 | 过往车辆交通噪声 |
|  |  |  | 夜间 | 44.8 | 环境噪声 |
| N3 | 云岩区扶风小学 | 11月4日 | 昼间 | 56.2 | 环境噪声 |
|  |  |  | 夜间 | 42.3 | 环境噪声 |
|  |  | 11月5日 | 昼间 | 58.1 | 环境噪声 |
|  |  |  | 夜间 | 45.2 | 环境噪声 |
| N4 | 西瓜村村民住宅2 | 11月4日 | 昼间 | 57.6 | 居民生活噪声 |
|  |  |  | 夜间 | 45.9 | 环境噪声 |
|  |  | 11月5日 | 昼间 | 58.6 | 居民生活噪声 |
|  |  |  | 夜间 | 46.8 | 环境噪声 |

环境噪声现状评价结果      单位:dB(A)

| 监测点 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 标准 | 最大超标值 | 监测值 | 标准 | 最大超标值 |
| N1, 实验三中教师宿舍 | 58.2~59.7 | 60 | 达标 | 43.5~45.8 | 50 | 达标 |
| N2, 西瓜村村民住宅1 | 64.3~66.6 | 60 | 超标6.6 | 44.8~46.7 | 50 | 达标 |
| N3, 扶风小学 | 56.2~58.1 | 60 | 达标 | 42.3~45.2 | 50 | 达标 |
| N4, 西瓜村村民住宅2 | 57.6~58.6 | 60 | 达标 | 45.9~46.8 | 50 | 达标 |

评价区域4个现状监测点中，除了西瓜村村民住宅1，其余三个测点实验三中教师宿舍、扶风小学及西瓜村村民住宅2的昼夜声级均达到《声环境质量标准》2类标准。西瓜村村民住宅1由于紧靠南侧扶风路，受该路段交通噪声影响较大，昼间声级不能满足2类标准；夜间相邻的扶风路车流量小，西瓜村村民住宅1的夜间声级能达标。

## 7.2噪声环境影响预测

### 7.2.1噪声环境影响预测内容

预测项目施工期各种设备噪声源对项目边界处及周围居民区的声环境影响值。

预测项目营运期各种设备噪声源对小区内居民区的声环境影响值，以及外环境对区内居民的噪声影响。

### 7.2.2施工期噪声影响

施工场地各阶段噪声影响范围见下表。

施工期各阶段距声源不同距离的等效声级预测结果

| 施工阶段 | 主要 噪声源 | 声功率级 [dB(A)] | 声源距离衰减，声级值LPAdB(A) |  |  |  |  | 声源特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10m | 30m | 60m | 120m | 240m |  |
| 土石方 阶段 | 推土机 | 87.5 | 59.5 | 50.0 | 44.0 | 38.0 | 31.9 | 声源无指向性，有一定影响，应控制 |
|  | 挖掘机 | 86.5 | 58.5 | 49.0 | 43.0 | 37.0 | 30.9 |  |
|  | 运输车辆 | 85 | 57.0 | 47.5 | 41.5 | 35.5 | 29.4 |  |
| 基础施工 | 冲击钻机 | 83.5 | 55.5 | 46.0 | 40.0 | 34.0 | 27.9 | 声源无指向性，有一定影响，应控制 |
|  | 空压机 | 98.5 | 70.5 | 61.0 | 55.0 | 49.0 | 43.0 |  |
| 结构施工 | 振捣棒 | 96 | 68 | 59.5 | 52.5 | 46.5 | 40.4 | 工作时间长，影响较广泛，必须控制 |
|  | 电锯 | 106 | 78.0 | 68.5 | 62.5 | 56.5 | 50.4 |  |
| 装修阶段 | 砂轮机 | 102 | 74.0 | 64.5 | 58.5 | 52.5 | 46.4 | 在考虑室内隔声量的情况下，其影响有所减轻 |
|  | 切割机 | 100 | 72.0 | 62.5 | 56.5 | 50.5 | 44.4 |  |

施工期各施工阶段的达标距离见下表。施工期对场界噪声影响最大的是结构施工阶段，夜间超标影响距离可达145m。

不同施工阶段噪声达标距离

| 施工阶段 | 噪声限值LeqdB(A) |  | 达标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方阶段 | 75 | 55 | 10 | 30 |
| 基础阶段 | 85 | 禁止施工 | 10 | － |
| 结构阶段 | 70 | 55 | 30 | 145 |
| 装修阶段 | 65 | 55 | 30 | 120 |

5、施工期对噪声敏感点的影响分析

在东山居住区施工区域内，噪声敏感目标主要是北侧的扶风小学、南侧和西侧的西瓜村村民住宅以及东侧的实验三中教师宿舍。

由于各噪声敏感点距施工场界均有一定距离（31m-52m），在小区施工各个阶段，昼间施工噪声对保护目标影响不大，不会带来超标影响；但在结构和装修阶段，由于夜间施工影响范围广，对各保护目标的影响将超标。因此应加强施工期噪声防治，减小施工扰民；严格制定合理的施工时间，尤其避免夜间对居民区的影响。具体的措施将在污染防治对策章节中提出。

### 7.2.3营运期噪声影响

7.2.3.1小区内部噪声影响

本小区入住后，小区车流进出、入住居民的油烟排风机、空调等各种设备及小区人群活动对紧邻的西瓜村原有村民住宅和小区本身等将带来一定的噪声影响。

（1）小区车流交通噪声影响

车辆通过小区出入口和地下车库出入口进出，地面停放车辆经小区间道路和宅间道路，至地面停车点。A1地块不设地下车库，只设地面停车场，地块内道路呈S型和U型。A1地块和A2地块间今后将为规划的北京东路分隔。进入小区的车辆进入地下车库，对车库出入口两端住宅将有一定噪声影响；进入小区地面的车辆对小区道路沿线的各栋住宅将有一定的噪声影响。

车辆在小区运行速度约20km/h，根据贵阳市其它小区车辆交通噪声影响监测结果进行类比，在不考虑其它噪声源的情况下，小区车流对小区沿线的噪声影响不会超过 《声环境质量标准》2类标准的限值要求。总体上看，小区车流对沿线环境噪声影响较小，在采取一定的噪声防治措施，如控制行车速度、禁止鸣笛等，小区车流对小区内部及外部的噪声影响将进一步减小。

小区内的汽车交通噪声有明显的时间性，随着住户出行和回家而变化，即在上下班高峰时间交通噪声会有明显的增加。在高峰期，小区物管应加强管理、有效疏通，把交通噪声影响减小到最低程度。

（2）配电房噪声影响

小区配电房设置在8栋地下，配电室为全封闭房屋。小区配电室对住宅室内噪声影响微小。

（3）小区泵房噪声影响

小区水泵设置在4栋地下，泵区一般噪声级为75~80 dB(A)。根据类比资料，地下室水泵房噪声对地面的噪声影响小于60.0dB(A)，小区水泵噪声对小区环境不会带来超标影响。

（4）其余设施噪声影响

住户安装的空调属于室外噪声源，有着明显的时间和季节变化，在炎热的夏季和寒冷的冬季空调使用率的增加也会使空调噪声增加；在小区房屋户型设计时统一考虑了空调的安装位置，空调位置设置在住户活动较少的房间外，减少了噪声对住户的影响。居民油烟烟机一般开时紧闭窗户，对相邻住户的影响较小。

小区地下车库通风、排风用风机安装了风机消声器，降低了风机的运行噪声和气流噪声向外传播，风机消声器的消声量高于25dB(A)。地下车库的排风口应进行消声处理，例如安转消声百叶等，以降低排风口气流噪声对小区及周围环境的影响，综合降噪效果应不低于10dB(A)。

小区沿规划的北京东路及小区A2地块南北向中央道路两侧的住宅楼1层大多为小区配套用房，将布置5668m2的商业用房，社会生活噪声会对相邻的住宅带来一定噪声影响。此外，商业用房中或将设餐饮服务，其引风机及油烟净化设备噪声尽管影响面和距离不大，但由于噪声值较大（85~90 dB(A)），如不采取措施，对上下左右相邻住户有较大的影响。应选用低噪声风机和油烟净化器，同时加装隔声罩，避免餐饮扰民现象。

总体上看，小区内的噪声源声功率级一般在80dB以下，并且分散于整个小区内，采取相应的治理措施后对小区的影响基本达到标准要求，对小区及周围环境影响不显著。

7.2.3.2 规划的北京东路对小区居民住宅噪声影响

北京东路为城市主干道，道路规划控制红线宽度30m，双向4车道，两侧各3.0m人行道。北京东路将从小区A1、A2地块间南北向穿越。本小区建成时间为2011年12月，按北京东路的规划时间，将在小区之后建成。另外，在小区A2地块中部，有东西、南北两条道路分割，此外，在A2地块南侧和东侧，也分别紧邻两条道路，这些道路宽度在9-11m之间，属于城市支路。地块间发达的道路网将给小区带来较大的交通噪声影响。由于北京东路的车流量远远高于其它支路，其交通噪声影响也将远大于支路的噪声影响。因此本评价主要预测北京东路对小区的噪声影响。

北京东路交通噪声对东山小区噪声影响预测

| 道路名称 | 评价时段 | 噪声预测值dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25m* | 30m | 35m | 40m | 45m | 50m |
| 北京东路 | 昼间 | 73.1 | 72.1 | 71.3 | 70.5 | 69.9 | 69.3 |
|  | 夜间 | 70.6 | 69.6 | 68.7 | 67.9 | 67.4 | 66.7 |

*注：以上距离值为预测点距干道中心线距离；预测中不考虑任何隔声。

北京东路建成后，对东山小区两侧第一排建筑物噪声影响较大，昼间声级超过《城市区域环境噪声标准》4a类标准3.1 dB(A)，夜间声级超标15.6 dB(A)。必须采取有效噪声防治措施，以减小交通噪声对其影响。

由于本项目将先于北京东路建成，在北京东路修建中必须考虑对沿线住宅的噪声防治措施，通过修筑隔声墙和绿化等措施减缓对小区的影响。同时，本项目在建设过程中，需充分考虑今后规划道路的影响，在临路一侧，如果场地许可，可设置绿化带，种植高大密实乔木，不仅对噪声起到良好的隔声效果，对环境空气环境也将起到良好的净化作用。同时，临道路一侧所有窗户采用隔声窗，把交通噪声对小区的噪声污染降到最小。从小区建筑设计上进行防噪设计，考虑将对声环境要求不高的房间如厨房、卫生间等布置在临路一侧，将卧室、书房等需要安静的房间布置在内侧，以减小交通噪声对其影响。

# 第八章 生态环境影响及景观影响分析

## 8.1生态环境现状调查

评价范围内，自然植被以马尾松林、灌草丛占主导，区域森林覆盖率约30％，但群落结构简单，以马尾松为建群种，主要分布在项目区西侧和北侧山头上。本项目建设不占用山头绿地。

区内有鸟类30余种，主要为与人类活动密切关系或栖息于农田的种类，如喜鹊、杜鹃、麻雀、画眉、斑鸠、家燕及人工饲养的鸽子等。

白鹭 Egretta

区内主要为小型哺乳动物，种类及数量分布较少，肉食类少见；常见的动物主要为两栖类和爬行类如蛙类、壁虎、游蛇等；农田生态系统中的常见种类昆虫类、鼠类等较多。评价区范围未发现国家保护的珍稀物种，项目区内生态系统及物种类型结构相对简单。

3、水生生物

区内主要水体为南明河，位于本项目南2km处，在贵阳市区东西穿越。由于河流水体受到上游城市污水污染严重，其自然生态系统已被破坏，不能满足正常鱼类等生物生存，鱼类极少，目前主要为低等耐污性的生物类群，如原生生物、藻类等浮游生物等。

4、气候条件及水土流失类型

项目区地处亚热带季风性湿润气候，常年气候温和湿润，冬无严寒，夏无酷暑，适宜人居。区内水土流失以水力侵蚀为主，土壤流失的表现形式以面蚀为主。因此，在项目建设施工期要注重水土流失的防治工作。

## 8.2 生态环境影响分析

### 8.2.1 建设项目对生态环境的影响特征

本项目的建设是一个转变生态系统类型的过程。项目开发前其生态系统组成主要为村落生态系统，由于城市的发展而成为“城中村”，其人类活动以农业经营为主，主要从事农业、副业。项目实施后，该区域将从农业用地、建设用地等混杂的用地功能完全调整为城市居住用地，生态功能将发生根本性变化，转变成为典型的社会－经济－自然复合生态系统——即城市生态系统。

### 8.2.2 施工期生态环境影响预测评价

本项目的建设首先是占地对生态环境的影响，随之而来的是施工期所带来的负面影响较大。施工期主要影响因子是平整场地、开挖土石，弃土（石、渣）堆放、机械施工、爆破等造成植被破坏、水土流失等；其次是施工队伍进场后产生的生活污染影响以及辅助工程占地等产生的影响。

1、对植被和动物影响分析

本项目施工期对植被影响主要表现为占地、施工对植被破坏。东山居住区主要占地类型为农用地、灌丛荒地以及村民居住地，有少量稀疏竹林。项目西侧和北侧山体有林带，植被覆盖较好，本小区不占用林地，本项目建设不破坏周边林地，将沿山头侧缘修筑建筑物。林地周边主要植被除农田植被（以蔬菜为主）外，为灌丛草坡，此外有少量稀疏树木。

由于工程的建设，在基础、管道开挖中项目区稀疏植被将受到不可逆的影响而消失，或被施工营地、施工道路、原材料堆放等工程设施所占，将造成农田、灌丛、林木等植物生物量的损失。但主要施工区植被多为灌丛及旱田，生物量损失不大。施工结束后积极覆土回填，加强绿化，可在一定程度上缓减植被损失的影响。

小区建成后，地块绿化率将达到32.3％，本项目建设过程中的植被影响将得到较好的恢复。

小区施工过程中，对西侧和北侧山体林带中的动物有一定的扰动。由于施工场界距动物集中活动的林地中央较远，且评价范围内无珍稀保护动物，总体上对动物活动影响不大。施工活动对动物活动的影响是暂时的，随着施工期的结束和小区绿化带的建成，区域动物的活动空间将得到恢复。

2、土壤结构的影响

施工期对原有生态环境最为显著的影响，是对占地部分原有土壤结构的改变，使其性质发生根本性变化。在施工过程中，要注意表层图土的剥离和保护，为小区今后绿化覆土所用。

3、水土流失的影响

在施工过程中，因运输材料、堆放材料，平整土地、搭建临时工棚等，不可避免的要临时占地、破坏部分植被，使这部分土地直接裸露于地表，在下雨时会加重水土流失。另外，工程建设期土石方的开挖、地表的裸露，将扰动表土结构，土壤抗蚀能力减弱，在地表径流的作用下，会造成水土流失，加大水土流失量。此外，进场公路的修建、新边坡的失稳、局部地带的塌方滑坡等，都将加重水土的流失。

4、视觉景观的影响

施工期对植被和土壤的破坏，在一定程度上造成对视觉景观的影响，建筑材料是按施工进度有计划购置的，但难免会有建筑材料余下来，放置在工棚或露天堆放、杂乱无序，从宏观上与周围环境不协调，造成视觉污染。

### 8.2.3 营运期生态环境影响预测分析

1、土地利用格局的改变

项目的建设使土地利用格局发生较大变化。该地块在项目建设前为村民居住用地和旱（菜）地，属于人工改良自然和半自然生态环境，东山居住区建成后，将成为多层和小高层的经济适用房和廉租房建筑楼群，这一变化将使地块的功能彻底发生改变。

2、绿化的变化

小区建设后，小区绿化将有专职部门统筹规划管理，地块绿化率将达到32.3％，高于《贵阳市城市规划管理技术规定》中要求的居住区内公共绿地的总指标，即新建小区不少于1m2/人和绿化率不得低于30％的要求，整个小区居住环境将有较大的改观。

3、对生物多样性及生物系统结构的整体性和连续性的影响

建设项目区域周边山头部分的植被主要为马尾松林地及灌草丛，没有濒危物种，本次工程建设也不会带来大的破坏，将在此基础上进行绿化景观设计。人工绿化过程中大量种植香樟、夹竹桃、竹等乡土植物，增加了区域物种的多样性，且不会造成物种的入侵现象。

本工程建设没有破坏生态系统地域的连续性和物种的多样性，居住小区建成后，将通过人工绿化方式进行小区绿化并恢复植被，从而保持生态系统的连续性，并且也没有破坏物种的多样性。

4、生活环境的改变

小区建设过程中，对项目所在地附近的住户、单位的生活和工作环境产生一定的暂时性消极影响，在施工阶段，施工噪声以及施工废料的堆放等都会给附近居民的生活带来一定的干扰。随着小区的建成，片区各项水、电、气、设施将得到完善，商业网点将健全，周围人群也将受益，原来无序混乱的生活环境得到较大的改进，黔灵镇与东山片区结合部的环境和面貌将有极大的改善。当然，随着小区的建成，片区人口增多，出行车辆增多，加大了噪声、垃圾及生活污水负荷量，但是这些影响在设计规划阶段可以得到有效的控制：污水通过排污管道接入新庄污水处理厂，通过绿化带设置等措施减轻噪声影响，专门的垃圾转运站清理垃圾。项目建成后，产生的影响总体上是正面的和积极的。

5、区域景观的影响

东山居住区尽管为经济适用房居住区域，但设计和建设的各项指标极力按绿色生态小区进行。在本项目建设前，片区周边因为城市化的急剧发展，不断兴建各种规格的居住楼盘。项目所在区域与周边景观和环境也越来越不协调，其“城中村”格局与贵阳市的高速发展也格格不入。项目建设将完全改变该区域的面貌，通过小区景观设计，在雨水充分及有效的人工管护措施下，就能形成整个片区郁郁葱葱的绿化效果，与区内及周边林带景观协调，对该区域城市的景观改善和贵阳市的形象将起到积极作用。

6、水土流失

由于小区树木的大量种植和绿化，固化了土壤；同时，由于小区道路与地面的平整，使原来松动的土地硬化，减少裸土。这些因素将可以减少水土流失，对区域水土流失产生一定的防治作用。

## 8.3 生态适宜性评价

生态适宜性评价得分值

| 指标 | 指标值 | 评价得分值 |
| --- | --- | --- |
| 容积率 | 1.73 | 0.60 |
| 绿化率 | 绿地率32.3 | 0.74 |
| 交通出入口 | 多面邻街，多个出口 | 1.00 |
| 停车位 | 711个 | 0.80 |
| 环境质量 | 大气环境良好，场区内噪声受交通噪声影响较大；地表水部分指标超标。 | 0.30 |
| 污染排放 | 全部达标 | 1.00 |
| 资源利用 | 拟进行30％中水回用 | 1.00 |
| 市政条件 | 市政管线较齐全，生活污水排入污水处理厂 | 0.80 |
| 景观 | 无不协调景点，自身景观较好 | 0.80 |
| 生态适宜性 | 综合评价分值 | 0.78 |

① 本项目的建设所在地处于贵阳市黔灵镇与贵阳市中东辖区东山片区的结合地带，处于高速发展阶段。区内市政条件目前尚有不足，但小区建成后，本片区城中村面貌将得到较大改善。工程配套设施完善，污染防治措施较全，各项污染物均保证达标排放，对外环境影响小；小区交通便利，小区的出入口设置合理，且建筑景观效果好，与周边环境协调。

② 小区建成后，绿地率为32.3，满足《贵阳市绿化条例》规定的绿化率30%的要求。

综上所述，本项目的生态环境满意度整体评分为0.78（满分为1分），从总体上说达到了中等偏上的水平。因此，整个项目的建设对该区域生态的影响从整体上来说是有益的，只要加强对小区临路一侧噪声防治，基本能达到居住区生活舒适度的要求。

## 8.4 本项目绿色生态小区指标

## 8.5 景观影响分析

人口密集、绿地减少、污染加重是当今城市的共同处境，要处理好人和环境之间的矛盾，实现人居环境的可持续发展，需要科学的分析和正确的处理城市居住区与城市景观、居住区与周边环境、城市居住区内部环境等关系问题，设计出回归环境，回归人性的城市居住区。

### 8.5.1景观现状

本项目所在地位于贵阳市云岩区黔灵镇西瓜村，目前项目区用地除了旱（菜）地、荒草灌丛外，多为居民自建用房。由于缺乏统一规划，原区域住房布局散乱，房屋建筑形式和风格不一，电线搭建混乱，没有整体感和协调性可言；场区内农田和村民住宅混杂，生活垃圾随意堆放，区内污水通过自然冲沟排放，常有堵塞和恶臭现象，亦无农田景观的美感。

### 8.5.2 建设项目景观影响分析

本项目对景观的影响分为两个时期，即施工期和营运期。根据工程分析，施工期对景观会产生影响，但是该影响是短期的、暂时的、非持久性的，随着项目施工的完成将随之结束。营运期的景观影响是长期的，难以改变的，因此在项目建设之前对项目的景观影响进行预见和分析是十分必要的。

1、施工期的景观影响

施工初期场地内土石方的开挖，会破坏场地现有的自然半自然景观；临时堆放的废弃土石和建筑用的沙石、水泥、砖块等建筑材料堆放也会对景观造成影响；这些项目建设初期的景观影响范围主要是在建设地块内，特别对项目建设地点附近影响最为明显；影响随着施工结束，房屋的建成，各种建筑垃圾的清运出场，项目建设区域内绿化植被的种植，此类景观影响逐渐消失。

随着施工进度的不断推进，建筑基础完成后进行建筑主体的建造，建筑高度不断增加，施工期的景观影响范围随之逐渐增大，直至建筑封顶，外墙装饰完成后，施工期的景观影响随之结束。

施工期间加强管理，及时将废弃土石运至专门的地方堆放，建筑材料统一堆放，将减轻对景观的影响；在整个建筑施工场地周围修建临时围墙，使施工在一个相对封闭的空间内进行，将围墙进行粉饰并在围墙外面作本项目的广告不仅可以美化施工场地，减少施工造成的景观影响，同时还可以对本项目进行宣传。

2、小区建成后景观影响

小区建成后，地块绿地率达到32.3%。由于地块被3条道路分割成四块，相互联系被打断，因此总体构思布局考虑是以各地块分别成组、独立组团、院落围合的结构模式，形成空间多变的小院落和较为安静的住宅环境；顺应地形、自然灵活、张持有序、疏秘有致。设计中利用山地、坡地与建筑物的起伏、层次在各住宅楼间，设计景观、休闲步道、花坪、草坪等，各种建筑依地势错落有致，为居民提供了理想的空间。项目总体布局，以各组团绿地自由的展开，平面布局功能合理，空间的组织利于住区分区管理，建筑空间开合有序，形成自己的韵律和层次。总体上说，项目建成后，对景观的影响是正面的，将大大改善贵阳市云岩区黔灵镇和城中心区结合部地带及今后北京东路沿线的景观欣赏度。本项目的建设将建设地由农村景观转变为城市景观具有促进作用，改善了项目建设前区域内居住环境落后、散乱、资源利用不合理的现状，对周围的景观有明显的改善和提高作用，为贵阳市的城市景观建设作出了积极的贡献。

### 8.5.3 景观协调性分析

本项目的建设将彻底改变原有景观面貌，以其独特的设计为当地增添一组具有时代气息的建筑群，对片区开发建设起到积极作用。

小区环境设计中，环境协调性是极其重要的元素。居住小区的规划要与周围的自然环境相互协调，充分利用规划设计手段，将住宅、道路、绿化、公建配套、市政配套在用地范围内进行精心合理的布置和组合，创造有序流动的小区空间系列。

居住区的景观设计包括对基地自然状况的研究和利用，对空间关系的处理和发挥，与居住区整体风格的融合和协调。居住区景观的核心应该是生态的、自然的。东山居住区位于处于目前的城乡结合部，其建筑设计中充分考虑到了小区所处位置的地理和环境特点，也充分考虑了周边区域的土地开发格局。小区景观和建筑设计体现了如下特点：

1.整体性（全局观）

设计中依据片区及北京东路沿线用地规划对小区定位，将小区作为城市内部细胞的一个模块，在城市特有的空间结构和环境格局中“衍生”出小区的空间及景观结构，以景观体系形成小区的空间主线，使之既成为整体结构的有机组成部分，又与城市结构产生空间、功能、交通上的关联。

2.关联性（空间观）

设计中综合分析区位条件及与周边环境的关系，在整个小区被三条道路分割的情况下，结合自然地形条件对本区进行规划定位，小区各模块既有分离，又从空间上融合，内部交通和外部交通结合使小区各模块保持通达、联络；同时，与外部自然环境有机协调、和谐统一。

3.独特性（形象观）

塑造根植于当地传统而又富于个性，特色鲜明的城市住区形象（空间结构、景观塑造、建筑单体细部等多方面来体现）改善了城市空间质量，提高了城市品味及经济效益。

综上所述，小区的建设有机地结合了内部和外部环境的协调，从而对环境、景观产生正面影响，与城市的建设较为和谐。通过小区的建设，改善了项目所在地的居住环境，加强了区域内的植被覆盖率，美化了景观，创建了一个美好的人居环境。

# 第九章  固体废物的环境影响分析

本项目在施工期和营运期的固体废物主要来源于施工期的拆迁垃圾和施工固废、项目营运后产生的生活垃圾。

## 9.1施工期

（1）拆迁建筑物

本项目将拆迁原贵阳市云岩区黔灵镇西瓜村村民住房72户，拆迁面积约20000m2。拆迁墙体砖石均用于场区低洼地填埋，不外运。拆迁民居棚顶材料以木材为主，大部可以回收或外卖，对环境影响小。

（2） 施工固废

施工固废主要指施工过程中产生的土石方和施工人员的生活垃圾。

本项目施工土石方开挖总量为62000m3，主要包括管道开挖和建筑基础开挖。低洼地及管道敷设后的填埋需求量为30000m3，因此本项目弃方量约为3.2 万m3。弃方将运至贵阳市大转湾城市建筑垃圾倒土场堆放，减小对环境影响。

施工过程中产生的一些包装袋、包装箱、碎木块等，要进行分类堆放，充分利用可利用部分，其它可以纳入生活垃圾部分由环卫部门及时清运。

施工期最大施工人数以400人计，生活垃圾产生系数以1kg/人.d计，产生生活垃圾约0.4t/d。由于这些垃圾含有大量有机物和病毒、寄生虫和肠道病原体，如不及时收集处理，垃圾中的有机部分就会腐烂发臭，成为细菌繁殖的场所。必须于指定地点堆放，由环卫部门及时清运到贵阳市生活垃圾卫生填埋场填埋，不会对周围环境造成明显影响。

此外，装修期间产生一定量的装修垃圾，其中的油漆、涂料容器等固体废物不得随意抛弃，必须妥善处理，避免对环境造成较大影响。

## 9.2营运期

本项目营运期产生的固体废物主要来自生活垃圾。居民生活垃圾产生量以每人1kg/d计算，则本项目住宅生活垃圾产生量约7.07t/d。另外，商业用房在营业过程中将产生一定量的垃圾。商业用房垃圾主要为废弃包装纸箱、袋、废纸、塑料袋（由于国家“限塑令”的实行，塑料袋的丢弃量将大为减少）。根据类比资料，一般商业门面垃圾产生系数为0.09 kg/m2.d，则本项目底层商业垃圾产生量为5668×0.09＝0.51 t/d。因此，本项目垃圾量约为7.58 t/d。生活及商业垃圾及时清运至贵阳市高雁城市生活垃圾卫生填埋场。

此外，小区卫生站产生少量医疗垃圾（2.0kg/d），应及时送指定的医疗垃圾处理中心进行统一处理。

固体废物对环境质量的影响主要表现在以下几方面：

（1）生活垃圾如不及时收集清理、外运，随地分散堆放将影响项目区的清洁卫生。

（2）生活垃圾堆积长久，将发酵腐败，特别是高气温，高湿度季节会分解出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。

（3）分散堆放的固废在雨季因受到雨水冲刷，会造成固体废弃物扩散进入水体；堆放的固废渗出液也会渗入土壤，造成土壤或地下水的污染。

小区建成后，将分别在A1、A2地块各设置一处生活垃圾集中收集站。A1地块垃圾站设置在28栋南侧，用地面积50m2，A2地块设置在11栋西侧，用地面积100m2，生活垃圾将集中收集后运往贵阳市高雁城市生活垃圾卫生填埋场统一处理，因此生活垃圾对环境产生的不良影响不大。

需要强调的是，小区在居民入住前装修产生的废弃材料，如油漆、涂料容器、水泥、废砖、废木料等固体废物，堆放过程中对生态环境造成较大影响，如遇雨水冲刷，还将会导致有毒有害物质扩散，因此对这类固体废弃物要严加管理，定点堆放，及时清运至贵阳市特种垃圾处理场处理，以免对环境造成污染。

# 第十章   环境风险分析

## 10.1 事故影响分析

环境风险评价的任务是充分考虑与建设项目有联系的突发性事故，对环境带来较大影响的可能性和危害性。

本项目重点评价施工期、运营期的地质灾害风险、地下停车场废气风险及生活污水事故性排放风险，针对不同风险提出防范措施。

### 10.1.1 施工期的风险分析

存在于施工过程现场并可能危害周围社区的活动，主要与工程项目所在区地质结构、工程类型、工序、施工装置有关。

（1）高度大于2m的临空（街）作业面，因无安全防护设施或不符合，造成外脚手架、滑模失稳等坠落物体（件）打击人员等意外。

（2）因设计方案、误操作、防护不足等造成发生施工场所及周围已有建筑及设施损坏、人员伤亡等意外。

### 10.1.2营运期的风险分析

1、地下停车场废气风险分析

汽车尾气中主要污染因子为CO、NO2等。

根据《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2－2002）的规定，CO短时间接触允许浓度为30mg/m3，时间加权平均浓度为20mg/m3。NO2短时间接触允许浓度为10mg/m3，时间加权平均浓度为5mg/m3。本小区地下停车场面积20467m2，停车车位535个， CO高峰期排放速率为3.83kg/h，NO2的高峰排放速率为0.45kg/h。在通风排气系统正常工作状态下，排放浓度二者分别为7.80和0.92mg/m3，地下停车库满足上述标准要求。但在通风排气系统出现故障时，地下车库废气不能与外界交换，汽车持续排放的废气在地下车库累积，地下车库内CO浓度达到短时间接触允许浓度的时间为38.5min，达到时间加权浓度限值的时间为25.7min；NO2浓度达到短时间接触允许浓度的时间为109.2min，达到时间加权浓度限值的时间为54.6min。因此，地下停车场如果出现机械抽排风设备故障，持续时间在半小时以上，将会产生一定的事故风险。

此外，进库汽车尾气超标排放、排气筒堵塞、特殊气候条件等情况下，地下车库的废气浓度累积量将增加，也将会产生一定的事故风险。

2、生活污水风险影响分析

生活污水风险影响，主要是指非正常排放情况下（事故排放）对南明河水质的污染影响。贵阳市新庄污水处理厂工程正在实施，按计划2009年年底将完工。东山小区属房开项目，污水性质较为简单，在正常情况下，项目污水中的33%将自行处理后回用，其余67%污水通过小区化粪池处理后经市政污水管网引入新庄污水处理厂处理后，尾水再排放进入南明河下游，作为景观和生态用水。在此情况下，本项目生活污水排放对南明河水环境影响小。

但在事故排放情况下，本项目外排的67%的生活污水可能不能纳入污水处理厂处理，直接排入南明河水体；或本项目中水回用设施发生故障，小区全部污水均进入南明河。在上述两种情况下，本项目污水排放对南明河的水质影响加大。

水环境影响评价章节已经做了非正常排放预测，从预测结果可以看到，事故性排放情况下，本项目对南明河的污染贡献率加大。由于南明河城区河段水质污染已较为严重，为保护区域水环境，必须制定相应的风险防范措施。

### 10.1.3不良地质及地质灾害的风险分析

拟建场区主要活动为切、填方。根据贵州地质工程勘察院《贵阳市新里程房地产开发公司西瓜村经济适用住房工程项目地质灾害危险性评估报告书》： 本住宅小区建筑物多依山就势布置，因场区地形起伏大，而且多为斜坡地形，加上前期当地居民建房或耕作对原地形的改造，使场区难以实施整体平场大开挖。项目建设时，多数建筑物将在斜坡上进行挖、填方活动，局部地段将于冲沟中进行高填方活动。平场时引发临时性挖方边坡滑坡及岩体崩塌的可能性小至大；平场后将在住宅楼之间或住宅楼与小区道路之间形成永久性挖方边坡或填方边坡，临近边坡的住宅楼或小区道路遭受滑坡及岩体崩塌的可能性小至大，遭受的危害程度小至大。

对于地质灾害危险性大区和中等区，必须对可能发生滑坡和崩塌的切方边坡、发生滑坡的填方边坡、地下室基坑边坡采取切实、可靠的防治措施，消除地质灾害隐患后，方适宜工程建设。

## 10.2 风险管理及减缓风险措施

### 10.2.1 施工期风险防治措施

（1）在国家现行法律、法规的指导下，建立和完善建设施工安全地方政府规章、制度体系，出台配套的实施细则，依法管理。

（2）应加强和完善施工安全监督机构建设。

### 10.2.2 营运期风险防治措施

1、建筑物火灾预防措施

（1）本着“安全第一，预防为主”的原则，在建筑设计过程中，严格执行国家有关设计防火规范，防患于未然。

（2）建立风险防范机制，落实消防环保设备和措施

根据可能发生的风险，建立风险防范机制，除建立健全规章制度，需要风险防范机制，针对可能的风险，提出具体的防范措施，通过签订风险防范安全管理责任书等形式，落实管理责任制，将风险防范责任落实到领导和工作人员，层层有人负责，层层抓落实，尽最大努力避免风险事故的发生。

落实风险防范经费，备齐消防和环保设备、用品，并做好日常管护，确保各项用品、设备完好、功能正常，一旦出现风险事故，可以及时派上用场，避免事故后果的扩大，降低风险程度和影响。

（3）加强防火的宣传教育工作，不定期进行防火演练，让小区所有人员掌握防火知识和手段。

2、地下停车场废气风险防范措施

（1）保证废气抽排系统正常运行

要选用性能好、技术先进、节能的抽排风及尾气净化设施，保证其设备运行正常。应根据《工作场所有害因素职业接触限值》的规划，保证设备24小时正常运行。

（2）加强监督检查

建立抽排风及尾气净化设施和停车场大气污染物浓度的定期检查和不定期检查相结合的制度，加强停车场的风险管理监督检查，随时发现安全隐患、并采取相应措施消除各种隐患，防患于未然。

（3）强化污染物浓度监控

在地下停车场配备一氧化碳监控装置，为事故出现提供预警，留出疏散停留于地下停车场的人群的时间。

（4）建立应急机制

按照国家有关规定，建立风险应急机制，确定风险应急管理领导机构、责任和人员，备好应急器材和设备、用品，编制应急处理方案，特别是人员疏导、安全保护措施方案，落实应急状态下的水电供应方案和备用设备、解决措施，保持通讯通畅的措施、手段。

3、生活污水风险排放防治措施

（1）加强市政管道和小区污水管道的维护管理，定期检查排水管网，杜绝各类污染事故的发生。

（2）为防止废污水经排洪沟进入河流水体，应对污水管道的不规范布设进行清理，杜绝污水系统混乱造成污染事故发生。

（3）设置事故池，应对停电或设备故障等紧急状况。事故池能储存至少1d的污水量。

### 10.2.3 地质灾害风险的防治对策措施

（1）规划时工程布局应合理设置平场高程，避免大挖、大填，形成高陡边坡。

（2）在填方地块，多处于槽谷分布地带，应先进行清淤再进行回填；临时性填方边坡不应堆填过高，应分层堆填、分层碾压；永久性填方边坡应及时支挡，支挡工程基础应置于基岩内。

（3）永久性切方边坡应采取适当放坡，清除破碎岩体后，再根据边坡岩体完整性程度，并及时采取相应的工程支护措施。高切方边坡应由上至下分台阶施工。不应大开挖、大爆破。

（4）切实做好场地的排水工程，减小地表水渗入。

（5）对永久性高边坡进行长期监测，若有异常应及时采取疏散人员进行避让。

# 第十一章   污染防治措施及技术经济论证

## 11.1施工期环境保护措施

### 11.1.1施工期水环境污染防治措施

施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、混凝土养护废水、机械设备工作时的冷却水和洗涤水等。生产废水经隔油和沉淀池处理后回用于生产，不外排。

本工程施工期生活污水量不大，评价建议在项目施工营地设置旱厕，将该部分污水收集后，供西瓜村周边耕地施肥使用。对其余清洗用含油生活污水隔油处理后也可用于农灌。同时，尽量利用周边村民租用房作为施工营地，生活污水排放可利用原有排水设施。

本项目施工期工程主要在地表进行，不会对地下水的流通途径造成重大影响。施工中应加强项目施工管理，在原料堆放场地边界设边沟，挖方应做到随挖随填，避免污染地下水。在小区设计和施工中重视产生废水的系统，做好基础和地坪防渗（固化），严格实施“清污分流”，防止污水渗漏污染地下水，同时项目区需要建设的化粪池按照规范化的图纸设计并施工，采取严格防渗措施，可防止其对地下水污染。

### 11.1.2施工期噪声污染防治措施

建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基础施工阶段设备多属高噪声机械。主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。相比之下，装饰期间的噪声相对较弱，一是主要施工设备运转频率减少，另外一些噪声较强的木工机械又可搬入已建成的主体建筑内进行操作。由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度。为了施工不产生噪声扰民，应采取以下治理措施：

1、降低声源的噪声源强

选用低噪声施工设备，尽量将噪声源强降到最低；固定机械设备可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件来降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修维护，避免因部件松动或损坏而增加其噪声源强；暂不使用的设备及时关闭；运输车辆进入施工现场应减速并减少鸣笛；在模板、支架拆卸等作业过程中，尽量较少人为原因产生的噪声。

2、采用局部吸声、隔声降噪技术

对位置相对固定的机械设备，能入棚尽量入棚，对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，特别是在靠近A2地块北部居民集中居住区、扶风小学、实验三中教师宿舍等重点影响区域设置。围障最好敷以吸声材料，以达到降噪效果。

3、强噪声源远离敏感点

在施工过程中，强噪声源应尽量设置在远离敏感点（未拆迁村民住宅和教师住宅、小学）的地方，减少扰民现象的发生。

4、加强管理

严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的有关规定，特别是在晚上22：00时——次日6：00时，禁止使用强噪声设备。如有特殊情况必须夜间施工，需申报环保主管部门，获得批准后方可施工，并须公告附近居民。

5、加强沟通

与受可能受噪声影响的单位和居民，施工单位应及早同当地居民协调，征得当地居民理解，并在施工期设立热线投诉电话，接受噪声扰民投诉，并对投诉意见及时、认真、妥善的处理。

### 11.1.3施工期固体废物处置措施

本项目拆除地面建筑物产生的拆迁固体废物、基础开挖产生的土石方用于场地回填或回收利用。施工期弃方将运至贵阳市大转弯建筑固废倒土场堆放。

施工期生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门集中处理，清运至贵阳市垃圾卫生填埋场。

装修产生油漆、涂料容器等固体废物，属危险废物，必须由建设方或物管公司，集中收集，交给有危险废物处理资质的单位处置。

### 11.1.4施工期废气污染防治措施

施工产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是露天堆场和裸露场地在风力的作用下产生的扬尘。采取减少露天堆放、减少裸露地面、保证堆场表面和裸露地面一定的含水率。

对于动力扬尘，主要来自于汽车在含尘路面行驶产生的扬尘，采取限速行驶、每天洒水4～5次，可有效减少汽车扬尘。

### 11.1.5施工期生态环境保护措施

1、减少占地和扰动

避免高填深埋，做到少取土，少弃土，少占地，搞好挖填土方平衡，最大限度的减少临时用地。在项目建设充分利用小区地块内原有的地形地貌，依山就势进行规划设计，在尽量少破坏原有生态的基础上营造优美的小区环境。

2、对树木的保护

施工期间建设单位应该对该区域内的生态环境采取保护措施，严格保护建设区周边林地。对于场区内分散的少量树木也要给予保护，实在不能保护的需进行移栽。

3、对土壤的保护

施工期应尽可能通过集中堆存等方式保护开挖产生的表层熟化土壤，杜绝随意堆弃造成水土流失和资源浪费，做到物尽其用。待施工结束后，将其作为绿化和植被恢复用土，使其得到充分有效的利用。

4、水土流失防治措施

（1）进一步优化主体工程设计，在既保证主体工程顺利施工的条件下，同时兼顾水土保持的要求。对住宅区、公建建筑区及垃圾中转站等进一步优化,减少土石方开挖和废弃土石渣的堆放，防止废弃渣土乱堆乱放。

（2）规范施工程序，优化施工组织和施工工艺。合理安排施工时序，尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间；尽量避开雨季施工，适时开挖，减轻施工期造成的水土流失。增加土石方移动过程中临时处理措施，完善边坡挡土工程、护坡工程。修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治。既有利于阻挡水、土外流，防止对四周造成危害，又有利于施工管理。

（3）增加临时排水措施和沉沙池工程。本工程全面扰动地表，施工建设期土体裸露面积大、裸露时间长，雨季易产生严重水土流失，因此在采取永久性防治措施之前，应采取临时性措施，控制施工期水土流失。

（4）划定表土临时堆置区。为了保护和充分利用不可再生的表土资源，提高工程绿化时的造林成活率，减少工程绿化的造林成本，须设置表土临时堆置区，并对其采取临时性水土保持措施防止水土流失。在项目场地平整前，剥离场内部分表层腐殖土并集中堆置，并采取必要的防护，待工程基本建成后将腐殖土覆盖在绿化区域。

（5）工程各处开挖裸露除被建筑物、道路占用外，尽可能全部恢复植被，减少水土流失，做到水土流失治理与景观保护相互统一，通过采用乔、灌、草立体绿化、美化等措施防治水土流失，美化项目区环境，使景观得到优化，环境得到改善。

（6）小区建设应满足消防及交通要求，结合北京东路及其它道路建设规划，对穿越小区的城市支路一次敷设到位，避免改沟改路，尤其应防止沟渠受截而使水流冲刷改道，造成水土流失。

### 11.1.6装修期间的污染防治措施

1、装修噪声的处理

装修噪声的处理方法与建筑施工噪声的处理方法相同，按国家的有关规定，严格禁止使用高噪声设备在夜间施工，如有特殊情况必须夜间施工，需申报环保主管部门，获得批准后方可施工，并须公告附近居民。

2、装修废气的处理

装修废气中主要污染物为甲苯、二甲苯，均为毒性较大的物质，在进行油漆施工过程中，应注意施工场所的通风换气，避免发生意外事故。

3、装修垃圾的处理

装修垃圾必须按城市卫生管理条例有关规定进行处置，不得随意抛弃、转移和扩散。装修垃圾可集中运到指定点，委托当地环卫部门统一清理。

## 113.2运营期环境保护措施

### 11.2.1运营期地表水环境污染防治措施及其技术经济论证

11.2.1.1运营期污水排放及处理

项目产生的污水主要为生活污水（住宅区、幼儿园）、商业废水（商场、餐饮等产生的混合废水），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP等。根据项目区位置和性质，本项目采取雨污分流制。各住宅单元生活污水通过化粪池处理后，通过小区排放支管，进入总排口；商业餐饮厨房废水先经隔油池除油，然后排入化粪池生化处理后，通过区内污水排放支管，排至总排口。项目污水排水路线为小区总排口——已建设的市政污水排水管网——贯城河排污分洪洞——水口寺以下南明河左岸截污沟——新庄污水处理厂。

本项目67%的生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，引入新庄污水处理厂处理后，尾水排入南明河下游；雨水通过管道收集系统收集，在水口寺附近排入南明河，作为南明河景观生态用水。商业餐饮废水必须经隔油池处理后，引入小区化粪池处理后，与其它生活污水达到三级标准排放；小区卫生所产生的少量医疗废水经单独设置的集水池消毒处理后，再与其它污水一道进入化粪池。

2、本项目33%的生活污水经自建污水处理站达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）标准后，作为地面清洁、绿化等不与人体直接接触的杂用水。既能满足绿色社区的要求，又能使水资源利用最大化。

11.2.1.2中水回用措施及其技术经济论证

贵阳市属于缺水型城市，城区的人均水资源占用量仅为690立方米，远低于全国平均水平，2010年底，把贵阳市建设成为国家节水型城市，实现城市新增用水量的一半靠节约用水解决的总目标。中水回用，可以降低项目区新鲜水取用量，经处理后的污水回用于项目区，减少了污水的排放量，减轻了受纳水体的污染，也减少了治理环境污染的投资。所以污水回用既节约了水资源，也消除了环境污染，具有多重效益，是目前解决节水治污两大问题的最有效的途径，对于水资源短缺的贵阳市有着重要意义。

贵阳市人民政府筑府发（2007）38号文《市人民政府关于落实科学发展观加强环境保护的决定》中规定，所排污水必须处理回用不低于20%。2001年建设部颁布的《绿色生态住宅小区建设要点与技术导则》，要求绿色生态住宅小区的污水回用率需要达到30％，同时贵阳市节水规划目标和国家发展与改革委员会、建设部《节水型城市考核标准》（建城(2006)140号）均提出了城市再生水利用率≥30%的要求。贵阳市环保局针对本项目情况，要求本项目污水回用率达到30％。为了达到以上目标要求，在项目设计中需将中水回用措施纳入建设内容。

1、本项目中水站场址选择及回用量确定

本项目共产生生活污水1112.5m3/d，按30％中水回用的要求，本安置工程中水回用量应不少于333.8m3/d。在项目中水站设计中，根据地形和场地条件，可以把中水站设置在A2地块中部东侧，邻第10栋住宅，见图2-3。该场址地处居住区A2地块南部地势较低地带，可以截流中水站以南1—10栋住宅全部生活污水。

根据项目总平面布置图技术经济指标，1—10栋住宅共可入住居民729户，占小区全部住户的33.0%。考虑到一致的排污系数，则这部分截流污水量占小区污水总排量的33%，满足中水回用量的要求。在此选择场址有如下优点：

（1）小区1—10栋与A2地块其它建筑以及A1地块相对独立。A2地块本身与A1地块有北京东路分隔，A2地块内1—10栋又与其它住宅间有城市支路分隔。

（2）从所选场址处截流量已经占到了整个小区污水量的33%，满足中水回用量要求。从此处截流比从总排口截流30%更容易操作和实现。

（3）所选场址标高（1169m）低于1—10栋所有住宅楼标高，又高于A2地块其余建筑物标高和A1地块大部建筑物标高。经中水站深度处理的中水无需泵提，即可引至这些区域绿化或道路清扫。

（4）此处交通方便，供水、供电条件好，离规划的居住集中区、幼儿园及文化活动中心等较远，对整个景区景观影响较小。

按如此选择，本项目中水回用量为1112.5×33.0% m3/d=367.3 m3/d。考虑到污水变化系数，本项目中水回用设计规模确定为400m3/d。污水经处理再生后，按照《城市污水再生利用  城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）的要求，可用于地面清洁、绿化、消防、厕所便器冲洗、建筑施工等不与人体直接接触的杂用水。

2、中水回用出水水质要求

中水回用水质标准详参见表2-8《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）。

3、中水回用处理方案及工艺比选

（1）污水处理方案

方案1：地沟式污水土地处理工艺

工艺流程见图11-1：

图11-1  地沟式污水土地处理工艺流程图

地沟式污水土地处理技术净化污水的机理主要有：土壤毛细作用；土壤的吸附、过滤、沉淀及生物作用；土壤的降解作用以及土壤中生长的植物摄取作用。地沟式污水土地处理技术有如下有点：促进有用资源的循环和再生利用，节约能源，运行费用低；能利用荒地、坑塘洼地，基建投资低；运行简便、稳定，结构简单；污泥量少，无二次污染，不会污染地下水；净化水质好，有机物及氮、磷去除率较高，处理后出水水质可以回用。本工艺的最大缺点是占地面积大。

生活污水经该工艺处理后，中水水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准的要求，也满足《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）用于绿化、道路清扫的要求。

如果中水还要进行其它用途，如冲厕、车辆冲洗、景观等，为了满足这些用水的水质要求，按上述工艺处理后的尾水还必须进一步处理。对二级生物处理出水进行深度处理一般采用混凝、沉淀、过滤的物化处理方法。其处理流程为：污水处理站出水——集水池——泵——过滤器——活性碳吸附——中水池——多用途中水。

方案2：一体化净水设备（A2/O+过滤+消毒）工艺

工艺流程图如下：

图11-2  一体化净水设备（A2/O+过滤+消毒）工艺流程图

本一体化设备的核心部分为A2/O+过滤工艺，其主要处理单元包括厌氧室、缺氧室、好氧室、过滤室、消毒接触室。经预处理后的生活污水依次经过厌氧、缺氧、好氧三个生化池，达到同时去除BOD5、氮及磷的目的。一体化水处理设备，巧妙地将A2/O系统与深度脱磷处理简单优化组装在一个装置内，不仅达到除BOD5、氮及磷的目的，而且经过接触过滤深度脱磷处理，结合后续消毒工艺，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准和《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）。可以用于绿化、冲地坪等。

本工艺优点为：去除污染物效率高，整套工艺可以同时去除污水中BOD5、COD、SS、氮、磷等污染物，出水满足回用和排放要求；本工艺属延时曝气，SRT比较长，因此污泥增长率低，剩余污泥量少，且硝化程度高，污泥沉降性好，脱水性能好；采用新型曝气设备，氧转移率高，同时较大的池深延长了气泡在水中停留时间，优化了氧传质效果，能耗低，运行成本低，设备噪声小；全系统实现了以调节池水位信号为指令的程控形式，自控系统的维修量小，管理操作方便；整套设备占地小，各工序不受结构限制，流程通畅，施工安全方便，且埋在地下，不影响景观环境。其缺点是设有二沉池，需污泥回流设备。

（2）污水处理方案比选及技术经济论证

从工艺技术效果方面考虑，各方案在去除BOD5、COD、SS、氨氮方面性能基本相同，但A2/O工艺（设备+消毒）除磷、脱氮效果优于地沟式污水土地处理系统，其主要原因是：A2/O工艺厌氧、缺氧、好氧是独立空间，因此脱氮、除磷能稳定控制，而地沟式土地处理，在无植物生长的冬季，除磷脱氮效果较差。

从施工管理操作方面考虑，地沟式污水土地处理技术现场施工时间长，但运行管理操作较为简单。

从占地方面考虑，由于小区红线规划范围已确定，土地资源宝贵，生活污水处理站面积受条件限制，不允许大面积土地用于污水处理工程。地沟式污水土地处理技术占地面积较大，而一体化净水设备占地较小，满足住宅小区项目用地要求。

两工艺方案经济比较见表11-1.

表11-1  污水处理方案经济指标及技术指标

| 项 目 | 地沟式污水土地处理工艺 | （A2/O+过滤+消毒） 一体化处理设备工艺 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站区建设投资（万元） | 110 | 95.0 |
| 单位处理运行费用（元/m3） | 0.35 | 0.72 |
| 单位水量电耗（度/m3） | 0.18 | 0.51 |
| 占地面积（m2） | 4500 | 450 |
| 处理效果 | 均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准和《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）用于绿化。但A2/O工艺（设备+消毒）除磷、脱氮效果优于地沟式污水土地处理系统。 |  |

从以上方案比选可以看到，地沟式污水处理技术工艺在投资、电耗、运行成本、管理操作方便程度均稍优于一体化净水处理设备工艺。但在最关键的占地和处理效果指标上，后者占地远低于前者（少占地9倍之多），而且后者的脱氮除磷效果也稍优于前者。因此，本评价推荐后者，即采用处理能力20 m3/h一体化净水设备（A2/O+过滤+消毒）工艺。

采用一体化净水设备（A2/O+过滤+消毒）工艺处理本项目生活污水，然后回用，投资不算太大，占用地表面积小，运行费用可以承受。

从技术、经济方面看，采用一体化净水设备（A2/O+过滤+消毒）工艺处理后生活污水进行绿化、清扫小区等用途，是可行的。

（2）污水消毒工艺比选

污水处理站的出水中BOD5、COD及SS等主要污染物处理达标后，水中还有大量的病菌，特别是粪大肠菌群，为使出水完全达到回用标准，对上述工艺处理后的出水还需采用消毒工艺。根据本项目占地面积较小、污水产生量小的特点，在保证消毒效果的其前提下，为减少设备投资和维护工作量、提高使用安全性，本评价推荐采用紫外线消毒工艺进行消毒。

（4）污泥处理及处置工艺

在污水处理过程中，要产生沉渣和污泥，沉渣主要来自格栅的栅渣和调节池的沉沙，污泥则主要来自生化处理过程中微生物代谢产物。污泥中含有大量微生物和植物营养元素N、P及未降解的有机物，污泥含水率高，易腐化，必须进行妥善处理和处置，以防止二次污染，形成新的公害。在目前没有综合利用工业化生产技术和市场的情况下，本工程的污泥处理遵循“减量化、稳定化、无害化”。

本评价推荐的一体化净水设备，有较长水力停留时间和泥龄，污泥性质接近稳定，因此无需厌氧消化；另一方面污泥厌氧消化需占较大面积，经济性也差，同时由于本工程污水处理规模不大，污泥量小，为了加强污水处理站脱磷效果，减少磷的二次释放，本评价推荐污泥处理处置工艺为：

剩余污泥——污泥池——吸粪车定期运往贵阳市高雁生活垃圾卫生填埋场处置。

（5）中水回用途径、去向

本项目中水站设置在A2地块中部东侧，中水回用量367.3m3/d，均可用于小区地面清洁、绿化等。小区绿化用水量为60.3m3/d，小区清洁、清扫水用量估计为20m3/d，还剩余中水287m3/d。本项目剩余中水的去向可考虑：①可作为小区景观用水；②泵提至地块周边林地和耕地。

（6）中水回用其它需关注问题

中水处理设施建设中，必须完善运行管理、投资，甚至水价等机制。必须明确管理主体，由开发商、物管、业主委员会协商解决。

### 11.2.2运营期地下水环境保护措施

保证污水管道的采购质量和安装质量，本项目除房间、主干道地面完全水泥硬化外，其余为可渗水地面，充分利用了含丰富有机质的绿地和铺有渗漏砖的人行道将雨水补充给地下水。

### 11.2.3运营期噪声污染防治措施

1、内部噪声污染防治措施

本项目内部噪声源治理主要对地下停车场进出口、地面停车场、餐饮风机噪声的治理。

（1）在小区噪声敏感点（幼儿园等）处及住宅集中区设置禁鸣标志。

（2）在小区噪声敏感点（幼儿园等）处及住宅集中区限制车辆行驶速度在20km/h以下。

（3）餐饮引风机及油烟净化器采用加装隔声罩措施。

（4）物业管理部门加强商业和住户室内装修噪声的管理，禁止采用高音方式叫卖商品和在正常休息时间内作商品宣传活动及室内装修工作。

2、外部公路噪声防治措施

（1）住宅户型设计时，应尽量优化户型，采用工程措施，尽可能降低交通噪声对居民的影响，面临交通道路一侧应布置对声学质量要求不高的房间，如厕所、厨房等，对声学质量要求高的书房和卧室等应布置在相对安静的一侧，即背向公路的一侧。

（2）利用绿化控制噪声。在小区靠北京东路及城市支路一侧尽量利用场地条件设置绿化带，并依地势对小区内部进行合理的绿化布局，既起到了吸声、降噪的作用，又能阻挡扬尘，美化环境。交通噪声的声波通过高于声线1m以上的密集植物丛时，即会因植物阻挡而产生声衰减。在一般情况下，一般树林带能使频率为1000Hz的声音衰减3dB/10m-3.5 dB/10m，高30cm的草地为0.7 dB/10m。排列的乔木可以起到排桩的作用，并起到隔振的作用。小区绿化隔离带采用混合绿化法，高大乔木可结合适合区域生长树种，如桂花、香樟等混合树种，低矮乔木选用常绿的冬青树，地面种草。

（3）面向道路的住户窗户采用隔声玻璃窗。

小区建成后，受交通噪声干扰最大的是临北京东路的第一排建筑物，涉及到A1地块的25栋、26栋，以及A2地块的24栋，均为6层住宅；其次是临穿越小区及临近小区的城市支路的第一排建筑物，涉及住宅较多。穿越小区及临近小区的城市支路车流量较小，行车速度也较低，通常在40km以下，对小区的交通噪声影响要小于北京东路的影响。

北京东路作为城市主干道，通行后对小区影响较大。尽管其在本项目之后完成建设，为了避免今后难以改造的不便和改造带来的损失，评价建议本项目单位仍需提前做好防噪规划。面向北京东路的住宅不多，为3栋186户，可在面向公路的住户窗户安装双层隔声玻璃窗（隔声中空玻璃），进行噪声防治。

中空玻璃可选用5 + 9+ 5 mm规格，根据国内外研究资料，隔声中空玻璃隔声量在25～30dB间，因此使用后，可以进一步保障保护居民的生活环境不受大的干扰。

居民面向道路的窗户约1000m2，而中空玻璃通常价格为100元/m2，则中空玻璃一项所需经费约10万元。

（4）鉴于小区将先于北京东路及其它城市支路建成，在北京东路及其它城市支路修建中，需对其提出防治噪声要求，要求其按有关规范施工，并采取有效的噪声防治措施，减轻对小区住宅居民的影响。

### 11.2.4营运期固体废物的处置措施

在项目区内作好垃圾收集系统建设，因地制宜地设置果皮箱，对项目区居民进行教育，严禁随意丢弃垃圾。由专人运至项目区专门的垃圾集中间堆放，并及时清运。

生活垃圾必须分类收集。应最大限度地实现生活垃圾的无害化、减量化和资源化。

小区的生活垃圾全部实行袋装、集中处理或外运。居民生活垃圾由物管人员统一收集于垃圾收集间。须做到收集间全封闭，垃圾不外漏，配有除臭和消毒措施及冲洗、排水设施。

收集间的垃圾由市政环卫部门直接运至贵阳市城市垃圾填埋场处置。转运车应与垃圾收集方式相配套，专车专用，转运车必须封闭，转运车的噪声应符合噪声污染控制标准，在小区时速限制为20km/h。整个垃圾的收集、运输过程，操作应该封闭。

小区卫生站产生少量医疗垃圾，应及时送指定的医疗垃圾处理中心进行统一处理。

对中水回用设施产生的剩余污泥，由吸粪车定期运往贵阳市生活垃圾卫生填埋场处置。

### 11.2.5 营运期生态环境的保护措施

根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。降污力自强到弱的顺序为乔木>灌木>绿篱>草地。根据国家建设部和国家技术监督局有关《城市居住区规划设计规范》中要求新建居住区绿地率的有关规定，并参照《环境保护实用数据手册》中有关绿地面积比例的经验数据，一般居住区绿地率应在30%以上。本项目设计绿地率为32.3%，能达到生态补偿的目的，在一定程度可以改善和提高区域生态系统功能。

建设项目在充分利用当地温和、湿润的气候，在搞好小区内部绿化的同时，加强沿路的绿化，避免小区周边公路上的汽车噪声与扬尘对小区内的空气环境的影响，整个小区绿化要选择常绿、花期长的树种，注意平面绿化和垂直绿化相结合，结合构筑物造型，适当增设建筑小品，增加景观，努力建成质量较高景色更美的生活小区。

### 11.2.6 营运期空气环境保护措施

1、厨房废气

由于小区采用清洁能源，且厨房油烟主要是入住居民日常做菜时产生的油烟，其排放量及排放浓度都很小。因此，小区内居民厨房废气对周围大气环境的影响较小。

2、商业用房废气

商业用房废气指小区内可能的餐饮废气，排气烟道应与主体建筑一并考虑，做到同时设计同时施工。含油烟气须采用高效油烟净化设备净化，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）后由专用烟道排放。

3、地下车库废气

本项目的地下车库汽车废气从专用烟道排出，车库中的NO2和非甲烷总烃浓度较高，因此要确保送排风系统的正常运行，且排气速率应不少于6次/h。此外，考虑到车库位于居住楼和绿化带地下，建议将送风口设在绿地区域，并采取适当的装饰处理，既保证送风质量又与周围环境相协调。此外，专用排气筒应远离人群活动和居住场所，高于人的呼吸带，以减少对人群的影响。

4、地面汽车废气

小区道路行驶和地上停车场停放的汽车的尾气排放属于无组织排放，对小区空气造成一定的影响。产生的汽车尾气易于扩散且排放量相对较小，同时由于地面停车场所在位置地势开阔，空气流动好，停车场废气对大气环境的影响不明显。建议加强小区道路的管理措施，人车分流，停车场需设置指示牌引导外来车辆停放，减少怠速带来的汽车尾气影响。

5、外部公路汽车尾气及粉尘对小区空气污染的防治

临道路一侧，利用场地条件设置绿化带，结合噪声防治，选择对有害气体吸收能力和对噪声吸收能力均较强的树木。既美化了环境，也起到有效地净化空气、防治噪声的作用。

## 11.3环保设施

建设项目环保设施一览表见表11-2，施工期的污染防治措施应先建于主体工程开工前，所有环保设施应与主体工程同时完成。

表11-2  东山居住小区环保设施一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染治理设施名称 | 数量和规格 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商业用房 餐饮废气 | 含油烟气 | 油烟排放竖井、油烟净化装置 | 1套，高度高于自身建筑1.5m | 《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001） |
| 地下停车场 | CO、THC、NO2 | 地下停车场废气 抽排系统 | 地下停车场 设16个排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级 |
| 小区 排污系统 | COD、BOD5、NH3-N、TP等 | 化粪池 餐饮加隔油池，6#地块医疗废水加集水池消毒 排污管网 生活污水处理站（30％中水回用） | 化粪池若干,隔油池1套 隔油池1套 集水消毒池1套 排污管网1套，中水回用1套 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2001） 《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002） |
| 项目区雨水 |  | 雨水收集系统 | 一套 |  |
| 公路一侧 | 交通噪声 | 消声降噪措施 | 沿北京东路及城市支路绿化带 临干道第一排窗户使用隔声中空玻璃； | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类 |
| 项目区固废 | 生活垃圾 | 垃圾中转站 垃圾收集点 | A2、A1地块各1个 若干 |  |
| 生态环境 |  | 绿化措施 水保措施 | 绿化率32.3％； 护坡、挡土墙等 |  |

# 第十二章   公众参与

公众参与调查意见汇总及建设单位反馈如下：

在《公众调查表》调查结果中，大部分人和全部团体都支持和同意本项目建设，无人反对，认为本项目建设的经济适用住房和廉租房将为贵阳市很多低收入者提供改善住房的机会。对于直接受影响的西瓜村拆迁安置村民，也未反对本项目的就地安置办法，很多人提出建设单位应按相关政策，参照贵阳市其它片区拆迁的补偿办法给予合理充分的补偿面积，有几户担忧补偿不足问题。

对于评价范围内的其它未涉及拆迁又受项目建设施工影响的村民或居民，认为经济适用房和廉租房小区建设是市政府解决低收入用户群体住房条件的好事，也理解项目施工中必然的影响。大部都同意本项目的污染防治措施，提出要注意施工安全，同时避免夜间施工，有子女读书的住户提出尤其要避免升学考试期间夜间和午间施工。大部分公众更关注项目建设中的噪声及粉尘污染。

评价单位与建设单位进行沟通后，建设方贵州新里程房地产开发有限公司迅速作出了反馈，表示：将加强宣传力度，加强和受影响村民沟通，按照国家相关政策，保证安置补偿资金的足额到位，保障受影响村民的生活质量不会降低；将加强施工期管理，督促施工单位文明施工，减轻施工对周边环境影响，避免夜间进行高噪声设备作业。

项目的建设是为了解决贵阳市低收入人群住房问题而整体新建的经济适用住房及廉租房生活小区，符合当地大部分群众和社会的意愿，对本项目的建设持支持态度。为此，建设单位应加快施工进度，并改善建设施工中的不足，做到“三同时”，真正以当地群众为本，维系当地群众利益，最终能够更快更好的建设好该项目，服务于当地的群众。

公众意见调查结果(个人)

| 项 目 | 态 度 | 人数 | 占比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 对项目建设所持态度 | 支持 | 93 | 93.0 |
|  | 反对 | 0 | 0.0 |
|  | 无所谓 | 7 | 7.0 |
| 项目对当地的作用 | 发展经济 | 56 | 56.0 |
|  | 解决就业 | 33 | 33.0 |
|  | 其它 | 37 | 37.0 |
|  | 无好处 | 3 | 3.0 |
| 目前区域最大的环境问题 | 空气环境 | 11 | 11.0 |
|  | 水环境 | 18 | 18.0 |
|  | 声环境 | 32 | 32.0 |
|  | 固体废物 | 39 | 39.0 |
| 项目建设对生活、工作、学习、健康等影响 | 有好的影响 | 82 | 82.0 |
|  | 有严重影响 | 0 | 0 |
|  | 有不好的影响但可以接受 | 13 | 13.0 |
|  | 无影响 | 5 | 5.0 |
| 对本项目中最关心的环境问题 | 大气污染 | 27 | 27.0 |
|  | 水污染 | 8 | 8.0 |
|  | 噪声污染 | 63 | 63.0 |
|  | 垃圾 | 2 | 2.0 |
| 项目建设后对经济收入的影响 | 增加 | 34 | 34.0 |
|  | 减少 | 6 | 6.0 |
|  | 不知道 | 41 | 41.0 |
| 对采取的环保措施是否接受 | 接受 | 79 | 79.0 |
|  | 不接受 | 0 | 0 |
|  | 无所谓 | 21 | 21.0 |
| 对本项目采取就地安置措施是否接受 | 接受 | 57 | 57.0 |
|  | 不接受 | 0 | 0.0 |
|  | 无所谓 | 40 | 43.0 |
| 对项目污染防治及拆迁补偿要求：（见下述分析结果） |  |  |  |

公众意见征询调查结果（团体）

| 项 目 | 态 度 | 团体数 | 占比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 对项目建设所持态度 | 支持 | 5 | 100.0 |
|  | 反对 | 0 | 0 |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 项目对当地的作用 | 发展经济 | 5 | 100.0 |
|  | 解决就业 | 0 | 0 |
|  | 其它 | 0 | 0 |
|  | 无好处 | 0 | 0 |
| 目前区域最大的环境问题 | 空气环境 | 0 | 0 |
|  | 水环境 | 1 | 20.0 |
|  | 声环境 | 2 | 40.0 |
|  | 固体废物 | 2 | 40.0 |
| 项目建设对生活、工作、学习、健康等影响 | 有好的影响 | 4 | 80.0 |
|  | 有严重影响 | 0 | 0 |
|  | 有不好的影响但可以接受 | 1 | 20.0 |
|  | 无影响 | 0 | 0 |
| 对本项目中最关心的环境问题 | 大气污染 | 1 | 20.0 |
|  | 水污染 | 0 | 0 |
|  | 噪声污染 | 4 | 80.0 |
|  | 垃圾 | 0 | 0.0 |
| 项目建设后对经济收入的影响 | 增加 | 3 | 60.0 |
|  | 减少 | 0 | 0 |
|  | 不知道 | 2 | 40.0 |
| 对采取的环保措施是否接受 | 接受 | 5 | 100.0 |
|  | 不接受 | 0 | 0 |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 对本项目采取就地安置措施是否接受 | 接受 | 1 | 1.0 |
|  | 不接受 | 0 | 0.0 |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 对项目污染防治及拆迁补偿要求：（见上述分析结果） |  |  |  |

# 第十三章   环境管理与环境监测

## 13.1 环境管理

小区的建设和使用，必将对环境产生一定影响。实践证明，要解决好环境问题，首先必须强化环境管理。严格控制污染物的排放，保护环境质量，实现“三效益”的统一。特别在目前我省污染控制技术不高和环保资金不足的情况下，强化环境管理具有十分重要的意义。

### 13.1.1 环境管理机构及职责

工程建成运营后，应设置独立的环境管理机构，配备1～2名兼职的环保人员，负责小区的环境管理，以协调环境保护工作，监督检查执行环保法规，其环境管理机构的主要职责为：

（1）贯彻执行各项环境保护政策、法规及标准；

（2）建立健全小区环保管理制度，并实施检查和监督；

（3）制定并组织实施环境保护规划和计划，协助领导实现环境综合整治定量考核目标；

（4）检查环保治理设施的落实及运行情况；

（5）领导并组织环境监测工作，建立监控档案；

（6）协调小区与所在行政区域内的环境保护工作；

（7）负责监督垃圾收集处理，小区环境卫生管理，绿化技术指导，污水处理系统的运行技术监督等日常环保工作；

（8）开展环保教育和专业培训，提高相关人员的环保素质。

### 13.1.2 加强宣传教育提高职工环境意识

根据国务院文件国发(1996)31号文“加强宣传教育，提高全面环境意识，进一步加强环境保护宣传教育，广泛普及和宣传环境科学知识和法律知识，切实增强全民族的环境意识和法制观念”的精神，对小区物业管理人员、小区居民进行宣传教育，把环境意识贯彻到务业管理和居民日常生活中去，使每个居民和小区物管人员都为改善环境质量作一份贡献。

### 13.1.3环境管理措施

1、施工期的环境管理措施

项目施工将涉及大量的土石方开挖、取土、建筑材料及废料的临时堆放、施工队伍生活污水排放等，若处理不当，会造成较大的环境污染，因此需通过环境管理，防止施工期环境污染。具体措施如下：

（1）施工前认真编制施工组织计划，做到文明施工。

（2）将环保主要内容体现在建设项目工程施工承包合同中，对施工方法、施工机械、施工速度、施工时段等，要充分考虑环境保护要求，特别是施工过程中的扬尘、噪声、污水等对周围环境的影响，要有行之有效的处理措施，并建议建设单位将此内容作为工程施工招标考核的重要指标之一。

（3）建设单位在工程施工期间，要认真监督施工单位环保执法情况，了解施工过程中施工设备、物料堆置、临时工棚、便道及施工方法对生态环境造成的影响，以保证施工对附近居民的正常生活不产生严重的干扰，若发现噪声影响周围居民正常生活时，应适当调整施工作业时间或作业程序，并采取防噪措施。若发现严重污染环境情况，建设单位有权给予经济制裁，并上报环保部门依法办理。

（4）在整个工程建设期，应建立严格的制度以监督环保措施的执行，对各类监测数据应认真加以记录、整理及保管建档，从而加强施工期的环境管理。

（5）工程竣工时，要全面检查施工现场环境状况，施工单位应及时清理占用的土地，拆除临时设施，清除各类垃圾，恢复被破坏的地面，使本项目以良好的环境投入运行。

2、运营期的环境管理

（1）进行环境质量考核

协助环境行政管理部门，围绕水、气、声展开区域环境质量达标情况考核。水环境标准：GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类；大气环境：GB3095-1996《环境空气质量标准》二级，《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)；噪声：《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类、4类。

（2）开展环境质量监控

包括环境质量监控、污染控制及污染事故的分析。

（3）进行环境质量监测评价

a.每年进行定期的环境质量监测评价，有完善的年度监测评价资料；

b.提出改善小区环境质量的对策。

（4）污水排污口的管理

a. 规范设置排放水污染物的排污口必须，便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

b.按GBl5562.1-1995与GBl5562.2《环境保护图标法》规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌。

c.排污口建档管理。

d.定期进行排污口检查，监督，防止污水泄漏。

## 13.2环境监测

### 13.2.1施工期

在东山居住区建设及使用过程中，为掌握小区的环境质量，应开展环境监测工作，实施单位应具备相关资质，并及时向贵阳市环保局通报。

1、环境空气

监测布点：小区A2地块北界

监测项目：TSP

监测频率：每年两次，夏季和冬季各一次

质量保证：采用国家环境监测总站制定的统一规范的方法进行监测，确保监测数据的准确性和可比性。

数据报表：采用国家环境监测总站制定的统一规范的报表格式。

2、区域噪声

监测布点：A2地块北边界、东界

监测项目：Leq(A)

监测频率：按国家环境监测规范进行。

质量保证：采用国家环境监测总站制定的统一规范的方法进行监测，确保监测数据的准确性和可比性。

数据报表：采用国家环境监测总站制定的统一规范的报表格式。

### 13.2.2营运期

在项目的建设尤其是建成后的运营期间，环境监测应成为一项规范化的制度。对项目主要污染物排放情况进行定期监视性监测，为有关部门执行各项环境法规和标准，以及环保方面的决策行动提供准确、可靠的监测数据和资料。必须明确监测主体，由开发商、物管和业主委员会协商解决。

大气及水口寺断面等监测项目纳入城市环境监测体系，开展噪声、污水环境监测。

1、水环境

监测布点：项目总排污口（进入市政管网前）及中水站出水口。

监测项目：SS、COD、BOD5、NH3-N、TP五项。

监测频率：每年枯水期一次

质量保证：采用国家环境监测总站制定的统一规范的方法进行监测，确保监测数据的准确性和可比性。

数据报表：采用国家环境监测总站制定的统一规范的报表格式。

2、区域噪声

监测布点：幼儿园、A2地块北边界、A2地块东界；A1地块中部。

监测项目：Leq(A)

监测频率：按国家环境监测规范进行

质量保证：采用国家环境监测总站制定的统一规范的方法进行监测，确保监测数据的准确性和可比性。

数据报表：采用国家环境监测总站制定的统一规范的报表格式。

# 第十四章  建设项目环境经济损益分析

## 14.1 社会效益

1、本项目的建设，是为了解决贵阳市低收入人群而新建的经济适用房和廉租房生活小区。小区的建成，将促进北京东路沿线用地的建设，促进贵阳市城中村的改造和东山片区的发展。该项目的建成不仅可以大大提高中低收入者的居住质量，满足贵阳市中低收入户的住房需求，还将使贵阳市的经济适用住房朝着健康、积极的方向发展。

2、该小区内提供的公共建筑设施（如商业区、会所、幼儿园等），方便周围群众的生活。

3、小区的建设，可满足想要改善居住环境的部分人群的需要，在一个优美的环境生活对人群身心健康起到很好的调节作用。

4、小区的建成，可促进贵阳市城乡结合部的建设与发展。

## 14.2 环境效益

1、大气环境

小区建成后，由于小区使用清洁能源，当地的民用污染物的大气污染物排放量将大大减少，尤其是SO2和烟尘的排放量，对区域内的空气环境质量改善有一定的益处。

2、水环境

小区建成后，生活污水通过化粪池初级处理后，33%的污水通过小区中水站深度处理后回用于小区绿化、道路清扫；其余67%的污水经小区的排水总管排入贵阳市政排水管网，最终进入新庄污水处理厂处理。雨水经各建筑雨水管收集后分别就近汇入小区雨水管道中，经统一收集后，最终排出小区，引至贵阳市市政雨水管网系统。有效地改善了当地生活污水随意排放的现象，对环境质量的提高起到较大的作用。

3、景观环境

小区不破坏周边原有林地，在小区建设中充分利用原有地形条件，构建建筑和环境的和谐景观。顺应地形、自然灵活、张持有序、疏秘有致。设计中利用山地、坡地与建筑物的起伏、层次在各住宅楼间，设计景观、休闲步道、花坪、草坪等，各种建筑依地势错落有致，为居民提供了理想的空间。项目建成后，对景观的影响是正面的，将大大改善贵阳市云岩区黔灵镇和城中心区结合部地带及今后北京东路沿线的景观欣赏度。本项目的建设将建设地由农村景观转变为城市景观具有促进作用，改善了项目建设前区域内居住环境落后、散乱、资源利用不合理的现状，对周围的景观有明显的改善和提高作用，为贵阳市的城市景观建设作出积极的贡献。

4、固体废物

小区建成后，生活垃圾将集中收集后统一清运至贵阳市城市生活垃圾填埋场统一处置，对环境的影响会有所改善。

5、噪声

小区居民的入住与汽车的进出产生的交通噪声，必然会对小区周围声环境带来一定的影响，在采取一定的降噪消声措施后，其影响是可以接受的。

综上所述，拟建项目的建设，最大的效益体现在社会效益上，同时随着清洁能源的使用、污水的有效处理以及固体废物的集中处置等一系列污染防治措施的实施，环境质量将随之得到改善，有利于人民的身心健康，具有较好的环境效益。

## 14.3环境损益分析

### 14.3.1环境损失分析

1、社会环境

·项目的建设为安置拆迁居民，需要按政策给予一定补偿和安置费用。

·项目占地减少农业生产量，占地致使农业减产，造成一定的农业经济损失。

2、环境污染

·项目建成中带来一定程度的水土流失。

·施工机械产生的噪声对邻近的居民的日常生活、工作、学习带来干扰；施工扬尘附近敏感点带来影响。施工人员的生活污水、生活垃圾对附近卫生条件及景观带来一定影响。

·项目建成后，小区内的车流量、噪声和汽车尾气负荷等增加，使环境受到一定污染影响。

### 14.3.2 环境经济损益分析

1、环保投资估算

（1）施工阶段和运营阶段的主要环保措施及费用估算列于表14-1。

表14-1   主要环保措施及费用估算一览表

| 时段 | 环境问题 | 环 保 措 施 | 金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 声环境 | 1、施工机械的选用和维护，采用临时隔声围护 | 10.0 |
|  |  | 2、施工机械操作人员和现场监理人员的卫生防护 | 3.0 |
|  | 水环境 | 1、施工营地旱厕、隔油池，施工废水隔油、沉淀池等 | 8.0 |
|  |  | 2、施工现场清理、垃圾清运 | 10.0 |
|  | 环境空气 | 1、施工现场洒水作业 | 2.0 |
|  |  | 2、土、砂、石料运输车辆加盖，防止散落 | 3.0 |
|  | 生态环境 | 水保措施：切填边坡等工程措施、植物措施、施工临时工程 | 200.0 |
|  | 环境管理 | 施工期环境管理 | 3.0 |
| 运 营 期 | 声环境 | 1、隔声窗（临路第一排建筑） | 10.0 |
|  |  | 2、抽排风机消声器、餐饮风机隔声罩 | 3.0 |
|  | 水环境 | 1、化粪池 | 30.0 |
|  |  | 2、中水回用站 | 95.0 |
|  |  | 3、中水回用管道系统 | 20.0 |
|  | 环境空气 | 1、地下车库机械通风装置 | 5.0 |
|  |  | 2、餐饮除油烟机 | 2.0 |
|  | 生态环境 | 绿化 | 100.0 |
| 合 计 |  |  | 504.0 |

（2） 营运期环保管理及费用估算见表14-2。

表14-2  营运期环保管理及营运费用估算一览表

| 项目 | 具体内容 | 运行费用 (万元/年) |
| --- | --- | --- |
| 环保管理 | 日常环保管理(人员工资、办公费用等) | 2.0 |
|  | 绿化维护费用 | 3.0 |
|  | 防噪、排气等设施运行、维护、折旧 | 1.0 |
|  | 中水回用设施运行费用 | 9.7 |
|  | 固体废物收集、环境卫生费用 | 5.0 |
| 环境监测 | 营运期环境监测费用 | 4.0 |
| 环保工程 | 不可预见环保项目费用 | 3.0 |
| 合 计 |  | 27.7 |

2、项目总投资与环保投资比例

经上述环保投资分析，本工程环保费用估算统计结果如下：

本项目施工期环保投资为239.0万元，营运期直接环保工程投资为265.0万元。

本项目工程总投资为24300万元，环保投资总额为504.0万元，约占工程总投资的2.07%。

3、损益分析

本项目环保投资504.0万元，年均环保运行费用27.7万元。环保投资占项目总投资比例及年均运行费用都是比较大的，因此项目的污染防治是具有资金保障的。

总体上说，新里程—东山居住区经济适用房的建设，将促进北京东路沿线用地的建设，促进贵阳市城中村的改造和东山片区的发展。该项目的建成不仅可以大大提高中低收入者的居住质量，满足贵阳市中低收入户的住房需求，还将使贵阳市的经济适用住房朝着健康、积极的方向发展。本项目的建设对环境产生的负面影响主要在施工期，需要采取切实有效的保护环境、减缓污染影响的对策和措施。建设单位应严格执行项目建设“三同时”制度，将营运期环保设施与工程项目同时设计、同时施工、同时投入使用，使项目建成后确保环境、社会、经济协调发展，“三效益”达到统一。

# 第十五章  结论与建议

## 15.1结论

### 15.1.1项目背景

随着贵阳市经济持续发展和城区旧城改造速度的加快，为满足广大市民迫切需要改善住房条件的需求，解决贵阳市广大职工和居民经济适用住房问题，经贵阳市人民政府专题会议筑府专议〖2005〗69号文件批准，同意贵州新里程房地产开发有限公司在贵阳市云岩区黔灵镇西瓜村建设经济适用住房。

### 15.1.2工程主要建设内容

1、主要工程内容

“新里程－东山居住区经济适用住房” 建设项目的规划用地面积93387m2，其中居住用地面积85367m2；总建筑面积为152067m2；住宅总面积为146399m2；配套服务设施面积为5668m2；地下车库面积27200 m2（其中含地面停车面积6733m2），共可停车711辆；项目建筑容积率为1.73；总建筑密度为31％；绿化面积31033 m2，绿地率32.3％。

本项目主要建筑主体包括：18层＋1F住宅楼（6栋）、11层＋（－1F）住宅楼（4栋）、6层住宅楼（21栋）及幼儿园（6个班）；卫生站；居委会；邮电所；储蓄所；配电房、垃圾收集点等附属设施。本项目预计可入住2208户，居住人口7065人。

建设范围内共有72户230人的房屋拆迁，安置于本项目A2地块住宅。

2、建设进度：工程于2008年12月开始动工，最终完成时间为2011年12月。

### 15.1.3项目总图布置合理性

1、在小区设计中，充分根据场地地形条件，顺应地形，以各地块分别成组、独立组团、院落围合的结构模式，形成空间多变的小院落和较为安静的住宅环境；

2、巧妙利用山地、坡地与建筑物的起伏和层次，使建筑为景观增色；

3、利用原洼地、凹地、坡地形成地下、半地下停车场或架空停车位，避免大面积的土石方开挖。对临街一侧采取加大与公路的空间距离和绿化隔离带的设计，降低临街噪声对住宅环境的干扰；

4、将幼儿园设置在项目区域西侧的住宅楼边远地带，利用住宅楼进一步阻隔，降低了公路噪声对幼儿园的干扰，为幼儿提供一个良好的学习、生活环境；

5、小区设计中，各建筑物的布置充分考虑了地块内和周边规划道路，并按规定进行了退让；

6、同时，建议小区卫生站调整到A2地块北部。

综上所述，本工程平面布局总体上较为合理，经过细微调整后，能最大限度地利用地形和空间，方便生活，方便小区与外界的联系，尽可能保障小区环境和生活质量，同时不影响贵阳市远景发展规划。

### 15.1.4项目与规划的符合性

1、项目符合云岩区用地规划及北京东路沿线用地规划；

2、项目符合贵阳市城市总体规划。

### 15.1.5项目区环境质量现状

1、水环境：南明河水口寺断面（IV类水体）和团坡桥（III类水体）水体中各监测指标中CODcr、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群等均达不到相应的水质标准要求。水口寺断面CODcr、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群指标分别超标（GB3838－2002IV类）0.47、3.72、6.40、1.90和11倍。团坡桥断面上述指标分别超标（GB3838－2002III类）0.05、2.18、2.99、0.40和23倍。

2、声环境：实验三中教师宿舍、扶风小学及西瓜村村民住宅2的昼夜声级均达到《声环境质量标准》2类标准。西瓜村村民住宅1由于紧靠南侧扶风路，受该路段交通噪声影响较大，昼间声级不能满足2类标准；夜间相邻的扶风路车流量小，西瓜村村民住宅1的夜间声级能达标。

3、环境空气：通过类比，项目所在区域内NO2 、SO2和PM10日均浓度均能达《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。

4、生态环境：东山居住区占地主要为黔灵镇西瓜村范围，项目区内以住宅占地和农田植被和灌丛为主。区内农田植被面积所占比例较大，占地范围内主要是当地村民利用自然冲沟以及山体坡脚开垦的旱菜地。项目占地区周边，北面紧邻乌峰山，西面为一小山体。从西到东1km范围内，分别有相宝山、狮子山、百花山，南面600m为贵阳电视塔所在山体。

评价范围内，自然植被以马尾松林、灌草丛占主导，区域森林覆盖率约30％。

本项目区水土流失以水力侵蚀为主，土壤流失的表现形式以面蚀为主。

### 15.1.6施工期环境影响及污染防治措施

1、大气环境

施工期大气环境影响主要来自施工场地的扬尘，交通扬尘和汽车尾气等。建筑材料堆放中采取减少露天堆放、减少裸露地面、保证堆场表面和裸露地面一定的含水率。对于来自于汽车在含尘路面行驶产生的扬尘，采取限速行驶、每天洒水4～5次，可有效减少汽车扬尘。

2、水环境

施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、混凝土养护废水、机械设备工作时的冷却水和洗涤水等。生产废水经隔油及沉淀池处理后回用于生产，不外排。

本工程施工期生活污水量不大，评价建议施工营地修建旱厕，定期清运用作农肥，供周边农用地施肥使用。对营地其余清洗用含油生活污水隔油处理后也可用于农灌。由于本项目场地周边有较多的旱菜地，可充分消化该部分污水,对周围水环境影响较小。

3、声环境

施工期噪声主要来自于施工机械运行，昼间施工影响较小，夜间施工对周围环境产生一定影响。为了不产生噪声扰民，应采取以下治理措施：选用低噪声施工设备，降低声源的噪声源强；采用局部吸声、隔声降噪技术；在施工过程中，强噪声源应尽量设置在远离敏感点（住宅和小学）的地方；加强管理，严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的有关规定，特别是在晚上22：00时～次日6：00时，禁止使用强噪声设备；施工单位应及早同当地居民协调，征得当地居民理解。

4、施工固废

本项目拆除地面建筑物，产生的拆迁固体废物，用于场地回填或回收利用。施工期土石方开挖量6.2 万m3，填方量3.0 万m3，弃方量3.2万m3，将运至贵阳市大转弯建筑固废倒土场堆放，减小对环境影响。施工期生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门集中处理，清运至贵阳市垃圾卫生填埋场。

装修产生油漆、涂料容器等固体废物，属危险废物，集中收集，交给有危险废物处理资质的单位处置。

5、生态环境

施工期对生态影响体现在对植被、土壤、景观的影响和水土流失。

对植被影响主要表现为占地、施工对植被破坏。主要施工区植被多为灌丛及旱田，不占用周边林地，生物量损失不大。施工结束后积极覆土回填，加强绿化，可在一定程度上缓减植被损失的影响。施工中的占地和植被破坏，使部分土地直接裸露于地表，在下雨时会加重水土流失。另外，工程建设期土石方的开挖、地表的裸露，将扰动表土结构，土壤抗蚀能力减弱，在地表径流的作用下，会造成水土流失，加大水土流失量。此外，进场公路的修建、新边坡的失稳、局部地带的塌方滑坡等，都将加重水土的流失。施工期对植被和土壤的破坏，在一定程度上造成对视觉景观的影响，建筑材料的堆放从宏观上与周围环境不协调，造成视觉污染。

为此，施工期应减少占地和扰动，避免高填深埋，最大限度的减少临时用地；尽可能通过集中堆存等方式保护开挖产生的表层熟化土壤，待施工结束后，将其作为绿化和植被恢复用土；采取行之有效的水土流失防治措施,减少土石方开挖和废弃土石渣的堆放，防止废弃渣土乱堆乱放；合理安排施工时序，减少疏松地面的裸露时间，尽量避开雨季施工；施工结束后进行植被恢复，做到水土流失治理与景观保护相互统一，通过绿化美化建设，美化项目区环境，使景观得到优化，环境得到改善。

### 15.1.7营运期环境影响预测及污染防治措施

1、水环境：项目建成于2011年，届时贵阳市新庄污水处理厂也将投入运行，项目67%的生活污水经小区化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后，可同步进入新庄污水处理厂集中处理，处理后尾水排入南明河下游，对水环境影响小；同时小区33%的污水通过处理能力20 m3/h的一体化净水设备（A2/O+过滤+消毒）工艺自行处理，达到《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后回用于绿化、道路清扫，大大减小了对南明河的影响。

小区卫生所医疗废水设置单独集水池经消毒处理后，餐饮废水经隔油处理后，再与其他污水一道进入化粪池。

2、声环境：小区内的噪声设备有车库排风设备、居民排风机、泵房、配电房等，对小区内住户影响不大；餐饮引风机对相邻住户有一定影响；小区对周围噪声敏感目标的影响主要来自小区车辆的交通噪声，其影响时段主要为昼间，但影响不会超过《声环境质量标准》2类限值要求。

小区建成后，北京东路也将按规划建设，建成后将穿越小区A1、A2地块，对小区临路第一排建筑物交通噪声影响较大。昼间声级超过《城市区域环境噪声标准》4a类标准3.1 dB(A)，夜间声级超标15.6 dB(A)。其余穿越小区的城市支路对小区也有一定的噪声影响。

 内部噪声污染防治措施

在小区噪声敏感点（幼儿园等）处住宅集中区设置禁鸣标志，限制车辆行驶速度在20km/h以下；餐饮引风机及油烟净化器采用加装隔声罩等减小扰民；物业管理部门加强商业噪声和住户室内装修噪声的管理。

 外部道路交通噪声防治措施

由于本项目将先于北京东路建成，在北京东路修建中必须考虑对沿线住宅的噪声防治措施，通过修筑隔声墙和绿化等措施减缓对小区的影响。同时，本项目在建设过程中，需充分考虑今后规划道路的影响，在临干道一侧，如果场地许可，可设置绿化带，种植高大密实乔木，不仅对噪声起到良好的隔声效果，对环境空气环境也将起到良好的净化作用。同时，临干道一侧所有窗户采用双层隔声窗墙，把交通噪声对小区的噪声污染降到最小。从小区建筑设计上进行防噪设计，考虑将对声环境要求不高的房间如厨房、卫生间等布置在临路一侧，将卧室、书房等需要安静的房间布置在内侧，以减小交通噪声对其影响。

3、环境空气：项目地下车库、地面车场和住户厨房所排废气对小区和外环境大气环境质量无明显影响。

商业用房设置的餐饮，排气烟道应与主体建筑一并考虑，做到同时设计同时施工。含油烟气须采用高效油烟净化设备净化，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）后由专用烟道排放；地下车库汽车废气从专用排气口排出，确保送排风系统的正常运行，建议将送风口设在绿地区域，并采取适当的装饰处理，既保证送风质量又与周围环境相协调。外部公路汽车尾气及粉尘对小区空气污染的防治通过设置绿化带措施，结合噪声防治，选择对有害气体吸收能力和对噪声吸收能力均较强的树木。

4、生态环境：本项目的生态环境满意度整体评分为0.78（满分为1分），从总体上说达到了中等偏上的水平。因此，整个项目的建设对该区域生态的影响从整体上来说是有益的，基本达到居住区生活舒适度的要求。

5、拆迁安置：本小区建设的被拆迁户（72户）将回迁于项目5至8栋，过渡期及占地将进行货币补偿。建设单位应确保及时足额将该费用支付到被拆迁户。

6、固体废物：小区建成住户完全入住、商业投入运行后，排放垃圾量7.58t/a，于小区内的环卫设施集中后，定期清运至贵阳市高雁生活垃圾卫生填埋场。生活垃圾必须分类收集，最大限度地实现生活垃圾的无害化、减量化和资源化。小区卫生站产生少量医疗垃圾（2.0kg/d），应及时送指定的医疗垃圾处理中心进行统一处理。

### 15.1.8本项目对环境保护目标的影响结论

本项目施工期和营运期对空气环境保护目标西瓜村村民住宅、扶风小学、实验三中教师宿舍影响小。

施工期生产废水回用生产，生活污水用于农灌，营运期生活污水部分（33%，367.3m3/d）自行处理达标后回用于小区绿化、清扫，不外排；部分（67%,745.2 m3/d）经化粪池处理后通过小区北侧市政管网引入新庄污水处理厂处理后排入南明河下游，对水环境保护目标南明河影响小。

通过施工期及营运期声环境保护措施，本项目对声环境保护目标西瓜村村民住宅、扶风小学、实验三中教师宿舍影响小。拟建的北京东路及穿越小区的城市支路交通噪声对小区住宅第一排建筑物将有超标影响，拟通过绿化带布置、安装隔声玻璃等措施加以防治。

通过绿化、景观设计，本项目将增加区域绿地率，对项目占地范围生态影响小，与周边景观也较协调。

### 15.1.9公众参与

项目的建设是为了解决贵阳市低收入人群住房问题而整体新建的经济适用住房及廉租房生活小区，符合当地大部分群众和社会的意愿，对本项目的建设持支持态度。为此，建设单位应加快施工进度，并改善建设施工中的不足，做到“三同时”，真正以当地群众为本，维系当地群众利益，最终能够更快更好的建设好该项目，服务于当地的群众。

### 15.1.10总量控制建议值

本评价根据建设项目排污特点，项目污水33%回用于项目绿化、清扫，其余67%通过市政管网引入新庄污水处理厂处理，建议不给总量控制值；另外，项目为居住小区，大气污染源属非工业污染源，建议不给大气污染物总量控制指标。

### 15.1.11环境经济损益分析

本项目环保总投资为504.0万元，占项目总投资的2.07%。

总体上说，新里程—东山居住区经济适用房的建设，将促进北京东路沿线用地的建设，促进贵阳市城中村的改造和东山片区的发展。该项目的建成不仅可以大大提高中低收入者的居住质量，满足贵阳市中低收入户的住房需求，还将使贵阳市的经济适用住房朝着健康、积极的方向发展。本项目的建设对环境产生的负面影响主要在施工期，需要采取切实有效的保护环境、减缓污染影响的对策和措施。建设单位应严格执行项目建设“三同时”制度，将营运期环保设施与工程项目同时设计、同时施工、同时投入使用，使项目建成后确保环境、社会、经济协调发展，“三效益”达到统一。

### 15.1.12环评结论

“新里程—东山居住区经济适用房项目”的建设符合国家相关产业政策，符合贵阳市总体规划和云岩区用地规划，建设单位只要严格遵守“三同时”管理制度，完成各项报建手续，严格按有关法律法规及本评价所提出的要求落实污染防治措施，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

## 15.2建议

（1）合理安排施工进度，并向附近居民公布施工安排，减少施工噪声及车辆交通噪声对环境敏感点的影响。

（2）建议贵阳市政府加大基础设施建设力度，加快片区市政管网建设，加快新庄污水处理厂工程的建设。