# 第一章    总   论

## 1.1评价任务的由来与目的

### 1.1.1评价任务的由来

随着贵阳市经济持续发展和城区旧城改造速度的加快，为满足广大市民迫切需要改善住房条件，解决贵阳市广大职工和居民经济适用住房问题，经贵阳市发展和改革委员会筑发改投字〖2007〗628号和贵阳市建设局筑建字〖2007〗226号文件批准，同意贵阳市经济适用住房建设有限公司、贵州恒旭房地产开发有限责任公司在贵阳市南明区后巢乡庆丰村（新村路旁）建设经济适用住房。

为评估该项目实施对环境影响，贵州恒旭房地产开发有限责任公司遵照《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》及有关环保法规，委托中国科学院地球化学研究所环境影响评价部编制本项目环境影响报告书。

### 1.1.2评价目的

遵照国家和地方有关环保法规，充分利用现有资料和成果，通过评价查明建设项目所在地区的环境质量现状，在此基础上预测项目建设及运营后对外环境可能造成影响的范围及程度，客观评价、预测项目施工期对环境的影响及项目建设完成后对环境、社会、经济发展的影响。

## 1.2指导思想

为促进社会的可持续发展，保护城市居民的居住、生存环境，本着客观、公正的态度，做到评价结论科学化、污染防治措施具体化，为建设项目合理布局、优化环保设计提供依据和指导，以最大限度减少建设项目对区域环境质量的影响，促进贵阳市经济与环境保护的协调发展。

## 1.3编制依据

### 1.3.1国家有关法律法规

### 1.3.2贵阳市和地方有关的条例和规章

### 1.3.3建设项目的有关技术文件

### 1.3.4 项目建设的产业政策

## 1.4 评价标准

### 1.4.1水环境评价标准

1、水环境质量标准

按照贵阳市地面水水环境功能划类规定，南明河城区河段（中曹水厂以下至水口寺）执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

2、污水排放标准

施工生产废水经隔油沉淀后全部回用。施工人员使用周边租住房或空房作为施工营地，通过原有排水系统排水；或使用旱厕，回用于农田施肥，不外排。

营运期执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准（经小河市政管网汇入南明河右岸截污沟至小河污水处理厂处理情况下）或一级标准（在小河污水处理厂二期工程不能容纳本项目污水的情况下）。

小区卫生站废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）。

中水水质标准：应符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920-2002。

### 1.4.2声环境评价标准

1、声环境质量标准

拟建项目所在区域噪声现状执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。临路将第一排建筑物面向道路35m内、铁路一侧28m内的区域定为4类标准适用区域。

2、声环境影响评价标准

施工期对外环境的噪声影响执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）标准，营运期小区内设施噪声影响执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类。

### 1.4.3 空气环境评价标准

1、空气环境质量标准

按照《贵阳市环境空气质量功能区划》，本项目区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二类标准。

2、空气污染物排放标准

执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。

### 1.4.4 高压线电磁影响评价标准

目前尚无磁场强度限值的国家标准。为便于评价，根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价规范》HJ/T24-1998,以4kV/m作为居民区工频电场评价标准，应用国际辐射保护协会关于对公众全天辐射时的工频限值0.1mT(100T)作为磁感应强度的评价标准。

## 1.5 评价等级

依据建设项目污染物排放特征、周围的环境敏感程度及《环境影响评价技术导则》的规定，确定本项目评价等级的依据如下：

(1) 空气环境

对空气环境进行影响分析。

(2) 水环境

对水环境进行三级评价。

(3)声环境

对噪声进行三级评价。

(4) 生态及景观环境

对生态及景观环境进行三级评价。

(5)高压线电磁影响

评价中将委托有资质的单位进行影响分析。

## 1.6评价范围、重点及环境保护目标

### 1.6.1 评价范围

水环境：从本项目排污口城市下水管网汇入南明河右岸截污沟至小河污水处理厂，处理排水最终进入南明河，全长约5km。

空气环境：施工区域范围。

声环境：项目周围20m～50m范围。

生态环境：项目周围200m范围。

电磁影响：项目场区范围。

### 1.6.2 评价重点

本项目环境影响评价重点为：

声环境影响评价、地表水环境影响评价、污染防治措施。

### 1.6.3 环境保护目标

经现场踏勘发现，该项目在庆丰村地界内，西侧紧邻大庆路，南侧距湘黔铁路约50m，东侧距铁路宿舍约30m，北侧距待拆迁的二层住房约50m，项目建设环境保护目标，见表1-1。

表1-1   环境保护目标

| 编 号 | 要 素 | 保 护 目 标 | 距污染源方位及距离 |  | 保护目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离（m） |  |
| 1 | 环境空气 | 铁路6层住宅楼 | E | 30 | 人群健康 |
| 2 |  | 铁路支线 | S | 50 | 环境空气 |
| 3 |  | 新村路（黔江路） | W | 10 | 环境空气 |
| 4 | 地表水 | 至南明河右岸截污沟 | E | 800 | 南明河水质 |
| 5 | 声环境 | 铁路6层住宅楼 | S | 15 | 人群健康 |
| 6 | 电磁辐射 | 本项目居住区 |  |  | 220、110KV电网对其影响 |

## 1.7 评价时段

本项目环境影响评价按施工期和营运期进行。

## 1.8评价工作程序

评价工作程序（略）。

# 第二章  项目概况及工程分析

## 2.1项目概况

### 2.1.1项目概况

项目名称：美树阳光经济适用住房（一期）项目

项目性质：新建项目

项目建设地址：贵阳市南明区后巢乡庆丰村（新村路东侧）

项目建设单位：贵阳市经济适用住房建设有限公司、

贵州恒旭房地产开发有限责任公司

法人代表：郭筱丹

项目总投资：39885万元

建设工期：拟建项目建设工期为30个月。

### 2.1.2建设规模及内容

1、建设规模

“美树阳

光经济适用住房（一期）”的规划用地面积107723m2，其中市政道路占地面积15658 m2，居住用地面积92065 m2（含住宅用地面积64722m2，公建用地面积10772m2，道路用地面积11323m2，公共绿地面积5248m2、绿化率31.4%）；总建筑面积为263766.23m2；住宅总面积为233976.86 m2；配套服务设施面积为29798.37m2；地下车库面积17642.72 m2、半地下车库7137.28m2；项目建筑容积率为2.87；总建筑密度为28.8％。

本项目预计可入住2181户，居住人口6979人。

2、主要内容

本项目主要建筑主体包括：18层＋1F住宅楼（2栋）、11层＋1F住宅楼（19栋,其中有11栋有地下车库）及青少年活动站、老年活动站、图书馆、药店、储蓄所、配电房、垃圾收集点等附属设施。

### 2.1.3占地及拆迁情况

本项目建设涉及拆迁当地居住户共170户，迁移总人口约680人，拆除旧构筑物总面积共约40000m2。其安置办法全部按照贵阳市拆迁安置办法相关规定执行，采取货币安置法，无回迁户。

项目规划用地总面积约161.5亩，其中含市政道路面积23.5亩。其余占地类型主要为南明区后巢乡庆丰村沿街村民住宅、荒坡地及旱（菜）地，面积分别约为70亩、298亩和39亩。占地范围属城市中心地带的外延部分，近年来随着城市化的发展，评价范围已无林地分布。

### 2.1.4结构方案

本工程建筑物由低层、多层、小高层组成。上部结构主要采用砖混及框架结构，楼盖、屋盖均采用现浇钢筋砼楼板，填充墙采用粉煤灰页岩空心砌块；地基与基础部分采用条基及桩基础。

本项目各构筑物均建有独立的废气排放竖井至楼顶。

### 2.1.5规划建设及总平面方案

小区定位于建设经济适用住房。

场区内地势较为平坦，局部有坡地。西侧为拟拓宽改建的黔江北路（原新村路），东侧为沿街铁路宿舍及庆丰村村民住宅，南侧为株六复线铁路，场区中央偏北还有一东西向市政道路（连接拟建的黔江北路至庆丰村的市政支路）从住区用地穿过。另外，NW-SE向穿越场区的还有110KV和220KV的高压线各一组，形成了宽约25m的高压走廊（走廊下无住宅分布）。

受上述道路、铁路和高压走廊分割影响，本小区的总图布置充分考虑了地形和环境特征进行设计，因此总体构思布局考虑是以各地块分别成组、独立组团、院落围合的结构模式，形成空间多变的小院落和较为安静的住宅环境；顺应地形、自然灵活、张持有序、疏秘有致。利用原坡地形成半地下停车场或架空停车位，利用场地内原有小山坡，精心设计钩织公共绿地。对临街一侧采取加大与公路、铁路的空间距离和绿化隔离带的设计，同时，对西侧面临城市即将拓宽的城市主干道黔江北路的住宅采用侧向临街的设计，降低临街噪声对住宅环境的干扰；利用坡地与建筑物的起伏、层次在各住宅楼间，设计景观、休闲步道、花坪、草坪等，各种建筑依地势错落有致，为居民提供了理想的静谧而美丽的空间。将幼儿园设置在项目区域中部东侧的住宅楼边远地带，远离铁路、公路和高压走廊，利用住宅楼进一步阻隔、降低了公路、铁路噪声对幼儿园的干扰，为幼儿提供一个良好的学习、生活环境；在住宅区内设置了青少年活动站、老年活动站、图书馆、药店、储蓄所、配电房、垃圾站等，公共设施的齐备让住区形成了一个有机的整体。

### 2.1.6给排水

1、供水水源

由市政给水管网供给，由市政供水管道引入引入一条DN300的主供水管。

2、配水管网规划

拟建小区配水管道以小区主要道路形成供水环网，配水管管径DN150，在配水干管上按不大于120米的间距布置室外消火栓。各栋建筑用水从环网接入。

3、供水量预测

本工程完成后，小区用水类型主要是包括居民生活用水、公共建筑用水、幼儿园用水、绿化用水、其它用水及消防用水等，其中消防用水仅用于校核管网。

（1）住宅平均日用水量1256.22m3；

（2）公建及配套服务设施平均日用水量53.86 m3；

（3）幼儿园平均日用水量4.80 m3；

（4）卫生站平均日用水量1.5 m3；

（5）管道漏水及未预见用水量197.46 m3；

（6）绿化及清扫浇洒用水67.65 m3。

合计平均日用水量为1581.49m3，其中生活用水量为1316.38 m3/d m3。

4、排水

（1）排水现状及规划

目前项目及周边区域的雨污管正在敷设，后巢片区的雨污水排放管网已埋设到原八一水库（本项目区以南），即将与小河市政污水管网（沿已建珠江路小河段）对接，预计2009年初即可接通。区域雨污水流向为：沿株六复线雨污管网——原八一水库——小河市政管网，雨水在44医院附近进入南明河，污水进入南明河右岸截污沟——小河污水处理厂。

（2）污水量预测

根据用水量预测，美树阳光小区生活用水平均日用水量1316.38m3/d，按照《城市排水工程规划规范》，污水量可按日平均用水量的85%计算，预测小区污水排放量为1118.9m3/d。

### 2.1.7停车场

项目区停车场采用集中停车场方式。设置在各居民楼下的地下停车场共有泊位504个，半地下停车场停车位204个。地下停车场的汽车尾气采用机械抽排风，由排气筒抽排引出，排气筒口高于地面约2m。排气筒的位置和数量依据相关的技术规范设计，一般距离30m设置一个排气筒。不同的排气筒之间有防火隔断分开，发生火灾时，每一个隔断区的排气筒作为单独的排烟筒使用，平时作为汽车尾气的排气筒使用。

### 2.1.8其余配套设施

1、消防及人防

单体消防设计按《建筑防火设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《人防地下室设计规范》等有关规范和技术要求进行设计。

2、暖通

①煤气：

住宅小区采用管道煤气供热，煤气管网由煤气公司统一敷设。

②通风：

项目地下车库，采用机械通风。

③采暖：

项目区域不设集中供暖装置，各住户采取家用空调。

3、电气

（1）负荷情况

①总住宅面积233976.86m2，居住共2181户，按每户6kW计，用户负荷为13086kW。

②配套服务设施面积为29798.37m2，按40W/ m2计，KC=0.6，用电负荷为1192kW。

③地下室排气扇等232.4 kW

④项目区用电总负荷：4713.8 kW。

（2）负荷分类

消防，保安属一类供电负荷，其余视具体情况分为二、三类负荷。

（3）供配电

小区内设两座（10kV/0.4 kV）1600 kVA的箱式变电站对区内供电，要求功率数自动补偿，COSΦ≥0.92。

（4）防雷及接地

每幢建筑均设计防雷保护装置，接地系统采用TN－C－S接地保护系统。

（5）公共照明

小区内设路灯照明,景观照明,光控开关控制，线路暗设，电源集中控制。

4、弱电设计

（1）通讯

由当地电信局设若干电话分线箱，对小区内分片区接装直拨电话。

（2）有线电视

由当地有线电视台接入有线电视网供小区收视（每幢住宅设放大器箱）。

5、节能、节水设计

（1）执行有关建筑节能技术标准，在保证室内热环境及卫生标准的前提下，做好建筑采暖、空调系统以及采光系统节能设计，提高建筑物的保温、隔热性能，充分利用自然采光和自然通风能力，确保单位建筑面积能耗达标。

（2）推广使用新型建筑材料，杜绝使用实心粘土砖，积极采用能耗低的空心粘土砖、空心砌块、加气混凝土。

（3）采用合理的窗墙比及建筑体型。推广节能型门窗、密封条及热放射保温隔热窗帘等，提高建筑物保温、隔热和气密性能。

（4）采用节能型采暖、空调设备及采光照明系统，使用高效、长寿节能光源和灯具。

（5）严格执行国家有关节水技术政策和节水技术标准，使用节水型用水器、提高用水效率，降低管网漏失率。

（6）所有卫生器具均采用可靠优质的节水型卫生器具；绿地采用自动喷灌系统，节能节水。

### 2.1.9项目施工方案

2.1.9.1项目耗用材料

美树阳光经济适用住房小区建设，需大量钢材、水泥、木材、砂石、标准砖等原材料。建筑墙体采用新型建筑材料空心砖，门窗材料采用密闭性、隔声、隔热性能较好的喷瓷铝合金。

2.1.9.2施工设备

项目建设所需主要的机械设备有：挖掘机、推土机、塔吊机、提升机、自卸汽车及其它小型辅助设备、工具等。

2.1.9.3建设工期及施工人员

项目建设工期为30个月，即2007年10月至2010年4月；施工建设期间，一般施工人员为300人左右，高峰期施工人数为400人。

### 2.1.10总图布局合理性分析

（1）在小区设计中，充分根据场地地形和环境条件，顺应地形和现状功能要求，以各地块分别成组、独立组团、院落围合的结构模式，形成空间多变的小院落和较为安静的住宅环境。

（2）小区布置在黔江北路和株六复线沿线，小区轮廓和功能充分与之协调。小区建筑物后退道路红线并设置绿化带，有利于减轻道路交通噪声对小区声环境质量的影响。

（3）小区处在城市干道、支路合围的地块中，小区主次入口设计便利于与外界联系。

（4）将幼儿园设置在项目区域东侧中央的住宅楼边远地带，利用住宅楼进一步阻隔，降低了公路和铁路噪声对幼儿园的干扰，为幼儿提供一个良好的学习、生活环境。

（5）一条110kv高压线和一条220KV高压线从小区地块穿越，为此小区规划在高压线下方建设绿化走廊和道路，不建设地面建筑，有效降低了高压线对小区居民的电磁影响，同时对土地的使用因势利导，达到了合理化和最大化。

（6）小区垃圾转运站设置在小区东南角，在贵阳市的主导风向下避开了小区居住集中区和外部居住区，减小了对环境和居民健康的影响。

综上所述，本工程平面布局总体上较为合理，能最大限度地利用地形和空间，方便生活，方便小区与外界的联系，尽可能保障小区环境和生活质量，同时不影响贵阳市远景发展规划。

## 2.2施工流程及排污分析

### 2.2.1施工流程

美树阳光经济适用房小区建设的施工流程见图2-1。

噪声、废水、废气

粉尘、固废、噪声

土地征占

施工队伍进场

拆迁、平整场地

固废、废水、噪声

噪声、固废、粉尘、废水

基础开挖

住宅工程、公建建筑工程修建

噪声、固废、粉尘

噪声、固废、废气

污水、固废、废气、噪声

临时工棚拆除、清场、整地、绿化

交付使用

装修

运营、住户入住

图2-1 工艺流程图

### 2.2.2影响源及排污分析

2.2.2.1施工期

施工阶段主要进行建筑物土建施工、道路修建、公共设施建设和装潢等。施工期的污染源主要有：

① 噪声污染源分析

经类比，本项目施工期主要噪声源及其噪声级情况见表2-1。

表2-1 施工期主要噪声源情况

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声级 [dB(A)] | 声源特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方 阶段 | 推土机 | 87.5 | 声源无指向性，有一定影响，应控制 |
|  | 挖掘机 | 86.5 |  |
|  | 压路机 | 82.5 |  |
|  | 运输车辆 | 80~85 |  |
| 基础施工 | 冲击钻机 | 83.5 | 声源无指向性，有一定影响，应控制 |
|  | 空压机 | 98.5 |  |
| 结构施工 | 升降机 | 83~89 | 工作时间长，影响较广泛，必须控制 |
|  | 振捣棒 | 96 |  |
|  | 电锯 | 106 |  |
| 装修阶段 | 砂轮机 | 102 | 在考虑室内隔声量的情况下，其影响有所减轻 |

② 水环境污染源分析

施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的生产废水。施工废水主要为施工机械清洗废水、混凝土养护、基坑废水等，主要污染物为SS，浓度一般为2000－4000mg/l，施工废水经沉淀池处理后可以回用于生产，不外排。另外，含油的机械冲洗废水在回用前还需经隔油处理。

施工高峰期施工人员为400人，生活污水最大排放量为34m3/d。污染物产生源强初步估算为：SS 8.5kg/d、 COD 7.5kg/d、BOD5 5.1kg/d、NN3-N 1.0kg/d。

③ 空气环境污染源分析

施工期空气污染物主要是施工扬尘，主要产生于土石方开挖、土地平整、管线铺设、弃土、建材装卸、 车辆行驶等作业。

④ 固体废物分析

施工阶段的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工产生的固体废物。施工人数按最大400人/d，人均产生生活垃圾按1kg/d·人计，本项目施工期产生生活垃圾0.4 t/d，及时清运至贵阳高雁城市生活垃圾卫生填埋场。

本项目建设将拆迁场区内原有的居民住宅及其它地上附着物，建筑垃圾将在本工程建设中作填方回用，建筑垃圾及土建工程挖方量合计约12.5万m3。本工程局部地势低洼，场地平整需要一定量的填方，填方量为5万m3。因此，本工程建设中将弃方7.5万m3，将运至贵阳市小河建筑固废倒土场堆放。

⑤ 生态影响及水土流失

本项目的建设首先是占地对生态环境的影响，随之而来的是施工期所带来的负面影响较大。施工期平整场地、开挖土石，弃土（石、渣）堆放、机械施工、爆破等将造成植被破坏、增大水土流失等。

2.2.2.2营运期

1、生态环境影响源分析

项目建成后，项目区土地利用功能和格局发生了变化，由此改变了景观结构，生态系统的结构和功能也发生了变化，由此带来物质和能量的流动方式的改变。

2、污染源分析

主要考虑入住居民、公建及商业铺面、幼儿园、卫生站等排污，以及各类车辆出入产生的污染。污染物主要为生活污水、生活垃圾以及汽车废气、噪声等，排污情况分析如下。

(1) 污水

项目建成后，“美树阳光经济适用住房”住宅、配套服务设施、幼儿园等每天生活污水排放量为1118.9m3，均为可降解的有机污水，主要污染物有：SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、动植物油，污水中各污染物浓度见表2－2。

表2-2    项目生活污水污染物产生量

| 废水 类型 | 废水量 m3/d | SS |  | COD |  | BOD5 |  | NH3-N |  | TP |  | 动植物油 |  | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/l | kg/d | mg/l | kg/d | mg/l | kg/d | mg/l | kg/d | mg/l | kg/d | mg/l | kg/d | 个/L |
| 住宅、 幼儿园 | 1071.8 | 250 | 268.0 | 220 | 235.8 | 150 | 160.8 | 25 | 26.8 | 3 | 3.22 | 20 | 21.4 |  |
| 商业 服务 | 45.8 | 250 | 11.5 | 320 | 14.7 | 200 | 9.2 | 20 | 0.92 | 2 | 0.09 | 20 | 0.92 |  |
| 卫生站 | 1.3 | 200 | 0.26 | 180 | 0.23 | 100 | 0.13 |  |  |  |  |  |  | 约20000 |
| 合计 | 1118.9 | —— | 279.8 | —— | 250.7 | —— | 170.1 | —— | 27.7 | —— | 3.3 |  | 22.3 |  |

按循环经济理念和贵阳市政府建设绿色生态城市的要求，项目应建立中水回用系统，中水回用水质标准见表12-1。

按要求，中水回用量不小于30％，则本项目的中水回用量不少于335.7 m3/d。污水处理后中水作为小区内的绿化、景观、道路清扫等用水。污水处理及中水回用措施、用途详见“污染防治措施”章节。

(2) 废气

废气主要为地下停车场排气筒废气、分散的地面停车场汽车尾气、商业服务的餐饮厨房油烟排放竖井废气，以及居民饮食分散的燃气灶排放的烟气。

① 厨房废气

本项目所用热源为管道煤气，为清洁能源。

住宅区及餐饮产生的废气，主要为厨房产生外排的烹饪油烟废气。本项目年消耗食用油101.9t/a，在烹饪时按挥发损失约3％，则厨房油烟废气产生量约3.06t/a。

商业餐饮的厨房油烟应装配油烟净化器后通过油烟排放竖井排空，分散的的厨房油烟气，采用抽油烟机抽排后通过排放竖井至屋顶上方2m直接排放。

② 地下车库汽车尾气

表 2-3  地下停车场废气排放源强

| 停车场 | 泊位 | 面积（m2） | 污染物 | 排放量(kg/次) | 排放速率（kg/h） | 排放浓度(mg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下 车库 | 504 | 17643 | CO | 0.00531 | 2.68 | 6.33 | 地下车库高度4m |
|  |  |  | THC | 0.00067 | 0.33 | 0.78 |  |
|  |  |  | NO2 | 0.00062 | 0.32 | 0.76 |  |

注：计算按最大负荷统，计算高峰量

(3) 噪声

表2－4   主要噪声源的声压级

| 序号 | 噪声源 | LAeq（dB） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车交通噪声 | 59～76 |  |
| 2 | 餐饮厨房引风机及油烟净化设备 | 85～90 |  |
| 3 | 居民油烟排风机 | 75 |  |
| 4 | 人群活动噪声 | 75～80 |  |
| 5 | 车库抽排风机 | 70～80 | 设置于地下室 |
| 6 | 水泵 | 75 | 设置于地下室 |

(4) 固体废物

本项目营运期产生的固体废物主要来自生活垃圾。居民生活垃圾产生量以每人1kg/d计算，则本项目住宅生活垃圾产生量约6.98t/d。根据类比资料，一般商业门面垃圾产生系数为0.09 kg/m2.d，则本项目底层商业垃圾产生量为29798.37×0.09/1000＝2.68t/d。因此，本项目垃圾量约为9.66 t/d。生活及商业垃圾及时清运至城市生活垃圾卫生填埋场。

此外，小区卫生站产生少量医疗垃圾，根据类比分析，医疗垃圾产生量约为2.0kg/d，应及时送指定的医疗垃圾处理中心进行统一处理。

3、外环境对本项目影响源分析

本项目作为居住小区，居住环境和质量尤其重要，评价中必须考虑外环境污染源对本项目的影响，根据影响程度作出相应的污染防治对策。根据现场踏勘，外环境对本项目的污染源主要有：

(1) 拟拓宽改建的黔江北路的交通噪声影响

黔江北路本项目段道路宽度约40m，双向4车道。交通噪声对小区西侧邻路第一排建筑物将带来噪声影响。

(2) 东西向穿越小区的城市支路的交通噪声影响

(3) 株六复线的交通噪声影响和振动影响

(4) 110KV和220KV的高压线电磁影响

二、营运期

（1）废气

居民厨房油烟气：每栋住宅设置有专用排烟道，由屋顶集中排放，以减少无组织排放对周围环境的影响。

商业餐饮油烟气：采用除油烟机处理后通过油烟排放竖井排空。

汽车尾气：地下车库汽车尾气通过排气筒引出排放，CO和NOX排放均达到排放标准，排放后通过空气扩散，对周围环境及住户影响较小。尤其在上下班高峰期，排风设备必须全部开启，以减少车库内尾气浓度，减小有害气体对人体产生的影响。

（2）噪声

合理布置进出地下车库道路，采用人车分流，限速，地面设置绿化带，减少车辆对居住环境的影响。

严禁鸣笛，降低对周围居民生活及休息的影响。

对产生噪声的水泵房、电梯机房等机电设备，尽量选用低噪声设备，并采取隔音、吸声等防噪措施，使噪声达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）2类区标准。

公路和铁路也将对小区居住环境产生噪声影响，对临路的第一排居民建筑，进行防噪设计，面临道路的一侧尽量不设置卧室；沿黔江北路和铁路设置绿化隔离带，采用多排、密植高大乔木，同时在铁路一侧建议设置声障墙。

（3）生活污水

本项目区实行雨污分流的排水体系，雨水汇入项目区预敷设的雨水管道排入小河城市雨水管网至南明河，增加南明河水环境径流量，对水环境影响小。

住宅居民产生的生活污水和商场产生的生活污水，排入化粪池，30%通过小区污水站二级生化处理后回用与绿化和清扫等，不外排，将大大减小污水排放量；其余70%的生活污水达到《污水综合排放标准》三级标准后可通过小河市政截污沟在44医院附近引入南明河右岸截污沟，最后经过小河污水处理厂处理后排放进入南明河。

（4）生活垃圾

项目营运后，每天产生的生活垃圾约9.66t/d，经小区物管部门收集后，由环卫公司运至片区贵阳市高雁城市生活垃圾填埋场统一处理。小区卫生站将产生少量医疗垃圾，需妥善处理。

# 第三章  建设项目周围环境概况

（略）

# 第四章  社会环境影响分析

## 4.1拆迁安置影响分析

项目拆迁将影响到当地村民的正常生活、劳动力重新安置以及失地农民日后的生计问题。项目对涉及的所有拆迁安置人口基本以货币安置方式进行，由于项目区处在城市区域，城中村随着城市的发展逐渐消失，拆迁人口的居住问题不是通过重新自建住房，而是用补偿货币购买住宅或租用住房，并可在本小区优先进行回购。因此，不涉及移民重新安居占地、公共设施建设、水土流失等环境影响问题，对生态环境基本不产生新增影响。

目前，拟拆迁居民住宅大部分是自建房，设施不完备。本工程完工后，将为拆迁村民和更广大的低收入居民提供现代化的较高标准的居住用房。小区的给排水、交通、绿化、供电、供气等各种基础设施齐备，从长远来说，拆迁安置对环境将带来有利影响。

为了充分保证拆迁安置工作的顺利进行和社会的稳定，建设单位必须保证安置补偿资金的足额到位，及时将补偿资金发放到安置人口手中，才能使拆迁人口安心、满意的迁移，使项目建设顺利进行，实现社会安定团结和和谐发展。

但是，拆迁所涉及的不仅仅是经济问题，它还关系到居民搬迁或回购回迁后的发展问题。失去的房屋可以通过回购回迁安置，村民将获得更好的居住条件，而失去耕地将使部分村民失去传统的经济来源。一次性的足额货币补偿可以使部分村民成功转行，转向第三产业，转向新的产业，对他们而言是获得更美好生活的机会。但对其它一些村民来说，可能并不总是如此。因此，需要各级政府正确引导，进行后期扶持，让所有受影响人群尽快转变角色，逐步向第三产业过渡，最终解决他们今后的生计问题。

## 4.2社会环境影响分析

在贵阳市快速发展过程中，急需大量按规划要求精心规划的经济适用住房小区，安置、保障低收入居民，从根本上解决低收入居民的住宅问题。同时，经济适用住房小区的建设，又带来了新的拆迁问题，小区的建设和入住将在多方面影响区域的社会经济环境。

### 4.2.1产业结构影响

拟建项目的建设需要大量的施工机械、建筑材料、运输车辆，这将在一定程度上促进南明区及贵阳市相关行业的发展，对当地产业结构升级有积极作用。

小区建成后，将使当地的面貌焕然一新，在一定程度上带动了周围土地的升值，能够促进区域土地及资源的开发利用；大量居民的入住将提升区域消费需求，这为当地以及黔江北路沿线服务行业的繁荣创造一定条件，在一定程度上促进第三产业的发展。

### 4.2.2失业与就业影响

1、就业

拟建小区将带来如下就业机会：

- 工程建设需要大量施工人员，提供了大量的直接就业机会；

- 工程建设将会加速当地经济的发展，由此带来相关产业的繁荣，将间接带来大量的就业机会；

- 小区建成后，大量居民的入住需要多方面的服务需求，如商场、餐饮、物业管理等，将间接提供大量第三产业就业机会；

总的来说，工程的建设将直接或间接带来大量就业机会，从而改变原有的劳动力结构，单位职员及城镇个体劳动者将会有一定程度的增加。

2、失业

由于项目的建设将会占用一定数量的农田、拆迁一些村民住宅，因此可能对当地农民及庆丰村带来失地影响。对于房屋拆迁影响，通过货币补偿，待小区建成后可以通过回购回迁或异地购买、租用解决。对于失地以至于造成的失业，一次性的货币补偿可以让失去农田的村民的正常生活暂时不受较大冲击，但根本上说，政府、建设单位应对这些拆迁影响户进行职业技术培训、后期扶持及正确引导，让这些人群尽快转变角色，逐步向第三产业过渡，最终解决他们以后的生计问题。失地带来的问题，在城市高速发展过程中普遍存在，这一问题的妥善解决，有赖于政府的政策、引导。

### 4.2.3公共设施影响

本小区位于南明区、小河区交界处，处在株六复线及拟建的黔江北路合围的地块间。现状为南明区后巢乡庆丰村民住宅及耕地，村民住宅密集，自住房缺乏统一规划，乱搭建现象严重，也无统一排水设施。通过本项目的建设，片区原有凌乱无序状况将得到纠正。本工程的建设，将同时完善片区的污水排放管道，可杜绝污水的乱排现象。电信、电网、煤气等管道的同步铺设，将提高片区现代化程度和生活质量。

由于本项目处在城中心区的外缘，相邻地块区域暂无城市主干道（黔江北路待建）和其它大型公共设施，场区内公共管线为穿越地块的两条高压线路，由于本项目的建设，需要抬高场区的高压线，已由建设单位和电力部门协商很快解决，此外对其它设施无大的影响。另外，在车辆运输过程中，对原新村路有一定的影响。施工期影响是暂时的，随着工期的结束也将消除。同时，通过加强施工期管理，可以把施工期影响降到最低程度。

总体上说，本工程的建设，从长远来说，对当地的公共设施有着积极的影响。

### 4.2.4对南明区发展影响

本小区工程是经贵阳市发展和改革委员会筑发改投字[2007]628号批准的经济适用住房项目。项目的建设将进一步满足广大市民迫切改善住房条件的需要，解决贵阳市广大职工和居民经济适用住房问题。本工程的实施，将为城市人口规模快速增长的贵阳市提供一个各种服务功能齐全、环境优美而价廉的经济适用房居住小区，为社会解决2000余户人的居住问题。本项目在完善贵阳市城市规划用地布局、促进中心城区城中村改造、充分集约利用土地资源等方面也将起到积极作用。该项目的实施，有利于整个片区的发展。

## 4.3项目建设与规划符合性分析

### 4.3.1贵阳市总体规划的符合性分析

《贵阳市(1997-2010)土地利用总体规划》中明确指出，“合理建设以城区为主体的市域城镇体系，使之成为黔中产业带的核心，努力发挥贵阳市在全省工业、交通、商贸和旅游中心的作用。市域城市圈范围2298平方公里，包括市区绝大部分和清镇市、修文县部分地区；城区规划面积496．5平方公里，其范围西至观山、阿哈水库，东至龙洞堡机场，西北至麦架，东北至洛湾，南至桐木岭。2000年居民点及工矿用地达到3．9万公顷，2010年全市居民点及工矿用地达到4．2万公顷。”

根据《贵阳市城市总体规划（1996年－2010年）》，贵阳市的城市发展以“多中心分区式” 结构，在城区形成以中心区为市级中心，中心城区的城市形态采用“分散组团式”布局，由以建成区为主的中心团和规划建设的外围组团组成。中心团与外围组团间设置绿化隔离带，创造良好的城市生态环境。

2000年6月2日，国务院批复了《贵阳市城市总体规划》，同意《总体规划》确定的3121平方公里的城市规划区范围。在城市规划区内，实行城乡统一规划管理。要优化城市用地结构，逐步形成以中心区为市级中心，小河、白云片区为市级次中心的组团式城市结构。

随着贵阳市区域交通网络及基础设施的逐渐完善，以节约、集约，充分使用土地资源，防止产生“插花地”、“飞地”等规划建设的盲区，杜绝城郊结合部建设管理混乱现象成了城市规划和管理的重要方面，本项目的实施有利于实现贵阳市中心区与小河区的连接和融合，符合贵阳市“双核三片”的城市布局形态构想。

本小区的建设，符合国家西部大开发加快基础设施建设的战略，符合贵阳市城市高速发展的需要，有利于加强贵阳市城市基础设施建设，同时在城市发展过程中保障农民、富裕农民，促进城市的和谐发展。因此，“美树阳光经济适用住房小区”建设项目符合贵阳市城市发展总体规划要求，项目建设得到了贵阳市城市规划管理局的认可，颁发了《建设用地规划许可证》。

### 4.3.2贵阳市黔江路、珠江路（南明区段）沿线用地规划符合性分析

在贵阳市规划设计院《黔江路、珠江路（南明区段）沿线用地规划》中，以珠江路、黔江路（南明区段）两侧沿线临街用地为主，按照集约、充分、合理利用土地和区域协调统一规划的原则，将两侧一定纵深的用地一并纳入，东至桐荫路，西至沙冲路，南至南明区与小河区的行政区界，北至达高桥、营盘路，主要是黔江路、珠江路两路沿线两侧范围，规划总用地辐射两路沿线约4.70km2范围，涉及《贵阳市中心区控制性详细规划》（修编）三个中心地块。其工作重点是黔江路、珠江路两路沿线两侧范围内，扣除已批建项目地块及部分建成区域，尚余的可开发利用土地，共计约118.78公顷。

由于《贵阳市中心区控制性详细规划》（修编）并未完全以行政区划为界限进行制定，在南明区、小河区两区交界处存在一定量用地未纳入规划的情况；同时，本着“疏解中心环内人口及充分、合理利用土地资源”的原则，《黔江路、珠江路（南明区段）沿线用地规划》将南明区与小河区交界处的南明区属的部分用地纳入城市建设用地范围，以节约、集约、充分使用土地资源。

本项目的实施，将抓住城市道路建设的有力契机，加大城中村改造力度，对促进黔江路沿线土地整体开发建设，形成配套完善、功能齐全、环境优美的中心区南部居住区有着积极作用。本项目是《黔江路、珠江路（南明区段）沿线用地规划》中一个不可缺少的子项；本项目是整个规划区的一个部分，通过项目的建设将有效地促进总体规划的实施。

# 第五章  水环境影响评价

## 5.1 片区排水及污染源调查

美树阳光工程所在地位于贵阳市南明区后巢乡庆丰村，拟建的黔江北路东侧和株六复线北端。项目所在地南与小河区接壤，与小河区目前新开发楼盘珠江湾畔、小城故事等相望；北与后巢乡所属地块内新开发的经济适用住房小区绿园、香榭枫林、大正等相呼应；拟建的小区地块内主要为旱菜地和村民用房，多为1层、2居住楼房，用于自住或出租。项目区内涉及拆迁住户约170户，680人，35000m2。由于地块紧靠原新村路，住宅较为密集，且有较多的外来人口租住，大多沿街住房一层改建为杂货店、小吃店等。小区修建前，区域内无统一排水设施，区内民房生活污水及少量商业废水均排入道路边沟内。

## 5.2 项目区水环境现状评价

1、片区排水

目前项目及周边区域的雨污管正在敷设，后巢片区的雨污水排放管网已埋设到原八一水库，即将与小河市政污水管网对接。地块区域排水流向将为：片区雨污管网——原八一水库管网——小河市政管网——44医院附近入南明河（雨水）或右岸截污沟（污水）——小河污水处理厂（污水）。项目排水走向参见图2-4。

2、南明河水环境现状评价

（1）监测断面

根据《评价大纲》，拟利用在南明河小河污水处理厂排口上下游的现有监测资料，对水现状进行分析。

表5－1   南明河地表水监测断面分布

| 编号 | 监测断面 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 四方河断面 | 44医院下游500m，污水处理厂上游 |
| W2 | 河滨公园断面 | 小河污水处理厂下游3000m |

河滨公园断面、四方河断面的水环境现状数据，利用《贵阳市西南环线四方河路道路改造工程环境影响报告书》中的水环境现状监测数据（贵阳市环境监测中心站2007年1月4-5日监测）。

（2）监测评价指标

监测评价指标为高锰酸盐指数、pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TP、石油类。

（3）评价标准

按照贵阳市地面水水环境功能划类规定，南明河城区河段水域执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准。

（4）评价方法

按《环境影响评价技术导则》 地面水环境（HJ/T2.3-93）及《地表水环境质量标准》GB3838-2002要求，采用水域环境功能相应标准，选取单项水质指数评价。

单项标准指数法如下：

Ii=CiCs

其中：	Ii——某污染物的标准指数；

Ci——某污染物的实测平均浓度（mg/l）

Cs——污染物i的评价标准（mg/l）

pH的标准指数

IpH,j=7.0−pHh7.0−pHsd       pHj≤7.0

IpH,j=pHh−7.0pHsu−7.0       pHsu>7.0

其中：	pHh——采样点的pH值

pHsu——标准pH值的上限值

pHsd——标准pH值的下限值。

水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

（5）监测评价结果

南明河监测及评价结果见表5-2。

表5-2  南明河水环境监测及评价结果

| 断面 | 采样时间 | pH | CODcr | BOD5 | NH3-N | TP | LAS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1-四方河 | 2007.1.4 | 7.85 | 12 | 1.0 | 1.31 | 0.557 |  | 0.02 |
|  | 2007.1.5 | 7.82 | 15 | 1.0 | 1.21 | 0.653 |  | 0.02 |
|  | 平均值 | 7.84 | 13.5 | 1.0 | 1.26 | 0.605 |  |  |
|  | 标准指数 | 0.41 | 0.68 | 0.25 | 0.26 | 3.03 |  | 0.1 |
|  | 超标倍数 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 超标0.26 | 超标2.03 |  | 未超标 |
| W2-河滨公园 | 2007.1.4 | 7.91 | 21 | 4.53 | 4.54 |  |  | 0.02 |
|  | 2007.1.5 | 7.87 | 27 | 3.31 | 5.18 |  |  | 0.02 |
|  | 平均值 | 7.89 | 24 | 3.92 | 4.86 |  |  | 0.02 |
|  | 标准指数 | 0.55 | 1.2 | 0.98 | 4.86 |  |  | 0.01 |
|  | 超标倍数 | 未超标 | 超标0.2 | 未超标 | 超标3.86 |  |  | 未超标 |
|  | (三级标准) | 6～9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | 0.05 |

从表5－2可知，四方河（W1）：NH3-N超标0.26倍，TP超标2.03倍，其余污染物监测项目未超标，其水质不能满足Ⅲ类水质要求。

河滨公园（W2）：CODcr超标0.2倍，NH3-N超标3.86倍，其余污染物监测项目能满足GB3838 -2002Ⅲ类标准。

各监测断面主要受南明河沿岸无组织排放生活污水的污染影响。

## 5.3地表水水环境影响评价

### 5.3.1 施工期对地表水环境的影响分析

1、施工废水

施工期生产废水来源于设备冲洗、混凝土养护、基坑废水等，这些废水特点是悬浮物较高，根据调查资料类比，本小区的施工废水量约为8m3/d, 废水中SS一般为2000～4000mg/L，直接排放，对水环境有一定影响。因此，项目建设单位应分别在地块场区低洼地带，修建临时简易施工废水隔油池和沉淀池，集中收集施工废水，静置2h，使废水中的悬浮物浓度低于70mg/L，尽量全部回用于施工中，降低洁净水的耗量。

2、施工期生活污水

根据工程分析，本项目施工期生活污水最大排放量为34m3/d。污水中含主要污染物SS 250mg/l、COD 220mg/l、BOD5 150mg/l、NN3-N 30mg/l，污染物产生源强估算为：SS 8.5kg/d、 COD 7.5kg/d、BOD5 5.1kg/d、NN3-N 1.0kg/d。

对于施工期生活污水，由于相对比较集中，可租用周边村民租用房作为施工营地，排水可利用原有排水系统，最终进入南明河右岸截污沟，对周围水环境影响较小；或设置旱厕，定期收集清运回用于周边菜地施肥，不外排；对其余清洗用施工生活污水（不含粪便污水）经隔油池、沉淀池处理后可用于施工场地降尘。

### 5.3.2 营运期水环境影响评价

本项目的污水主要由住宅生活污水组成，包含少量幼儿园、商业等污水。根据工程分析，生活污水排放量为1118.9m3/d 。

本报告书地表水环境影响预测主要考虑事故排放工况下的影响预测。又分为下列两种工况：

非正常工况1——本项目污水30%经中水回用后，不外排。其余70%生活污水经小区化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，进入南明河右岸截污沟。在事故情况下，本项目污水可能不能进入污水处理厂，将直接进入南明河。

非正常工况2——本项目中水回用站发生事故性排放，中水不能回用，小区100%的污水经小区化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，在事故性情况下全部进入南明河水体。

1、预测模式

采用河流完全混合模式法进行水质预测：

C=CpQp+ChQhQp+Qh

2、预测评价因子

预测评价因子为SS、COD、BOD5、TP、氨氮。

3、预测条件及参数

预测条件及参数见表5-3。

表5-3  预测条件及参数   浓度单位：mg/L

|  | 断面 | 流量m3/s | SS | CODCr | BOD5 | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 小区总排口 | 工况1：0.009 工况2：0.013 | 250 | 250 | 150 | 30 | 3 |
| 南明河 | 四方河 | 3.9 | / | 13.5 | 1.0 | 1.26 | 0.61 |

4、预测结果

 工况1排放预测结果

根据完全混合模式，在工况1排放情况下，对南明河的影响预测结果见表5-4。

表5-4  非正常排放工况1水质预测结果   浓度单位：mg/L

| 污染物 |  | SS | CODCr | BOD5 | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小区污水排放浓度 |  | 250 | 250 | 150 | 30 | 3 |
| 四方河 断面 | 现状值 |  | 13.5 | 1.0 | 1.26 | 0.61 |
|  | 预测浓度 |  | 14.05 | 1.35 | 1.33 | 0.615 |
|  | 标准指数 |  | 0.70 | 0.34 | 1.33 | 3.1 |
|  | 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0.33 | 2.1 |
|  | 污染贡献率% |  | 4.1 | 35.0 | 5.6 | 0.8 |
| （GB3838－2002）III类 |  | － | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 |

由上表预测结果可以看到，尽管本项目污水排放量相对南明河污径比很小，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后，在工况1排放情况下，对小河污水处理厂下游河段仍有一定影响。本小区污水排入河流后，对下游南明河水体中CODcr、BOD5、NH3-N、TP的污染贡献率分别为4.1%、35.0%、5.6%、0.8%。

 工况2排放预测结果

根据完全混合模式，在工况2排放情况下，对南明河的影响预测结果见表5-5。

表5-5  非正常排放工况2水质预测结果   浓度单位：mg/L

| 污染物 |  | SS | CODCr | BOD5 | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小区污水排放浓度 |  | 250 | 250 | 150 | 30 | 3 |
| 四方河 断面 | 现状值 |  | 13.5 | 1.0 | 1.26 | 0.61 |
|  | 预测浓度 |  | 14.26 | 1.49 | 1.35 | 0.61 |
|  | 标准指数 |  | 0.71 | 0.37 | 1.35 | 3.0 |
|  | 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0.35 | 2.0 |
|  | 污染贡献率% |  | 5.6 | 49.3 | 7.4 | 1.1 |
| （GB3838－2002）III类 |  | － | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 |

由上表预测结果可以看到，当小区中水站出现事故，生活污水无回用，全部污水外排时，对南明河影响加大，尤其是BOD5指标。在工况2下，本小区污水排入河流后，对排放口下南明河水体中CODcr、BOD5、NH3-N、TP的污染贡献率分别为5.6%、49.3%、7.4%、1.1%。

总体上看，本项目生活污水在未经污水处理厂处理直接外排的情况下对南明河有一定的影响，在中水未回用全部外排情况下影响加大。因此，应采取严格管理措施，严防项目污水事故性排放，确保30%的中水回用。

## 5.4小区医疗废水影响分析

小区营运中，卫生所将会产生少量的医疗废水。小区小型卫生所，位于小区21#楼一层，面积为300m2，无化验及检测设备，以销售日常药品为主，兼顾小病门诊，主要服务于小区居民生活，废水排放量小，根据工程类比分析，本项目医疗废水量约为1.3m3/日。医疗废水主要污染物为BOD5、COD、NH3-N、SS、粪大肠菌群及其它有机物等，设置单独集水池经消毒处理后，再与其他污水一道进入化粪池。由于小区污水最终经小河污水处理厂处理，因此对南明河影响较小。

## 5.5地下水环境影响分析

小区建成后，将拥有完善的雨污分流排水系统，而且小区设计排水用重力流方式，不易造成积水，减小了污水下渗的可能性。在正常情况下，生活污水的排放对地下水不会产生影响。同时，由于场区地下水不发育，地下水埋藏较深，管道可能的渗漏带来的地下水污染可能性也较小。为了确保地下水水质安全，仍应采取以下措施：

（1）小区设计和施工中重视产生废水的系统，做好基础和地坪防渗（固化），严格实施“清污分流”，防止污水渗漏污染地下水。

（2）生活污水排放通过规范化的污水管，选用渗漏率极低的管材，如UPVC双壁波纹排水管。

（3）项目区需要建设的化粪池按照规范化的图纸设计并施工，采取严格防渗措施，可防止其对地下水污染。

# 第六章  环境空气影响分析

## 6.1评价区大气污染源调查

建设项目位于贵阳市南明区后巢乡庆丰村，区域周边主要企业和单位有南明区看守所、智丰钢构公司、城贵混凝土构件公司、省建四公司等以及庆丰村、土地关、新村等众多的居民住宅，无大型大气污染型企业。项目区周围大气污染源以民用污染源为主。地块内居住人口680人，估计生活燃煤量为310t/a，排放SO29.3 t/a，烟尘6.2t/a。因此，周围居民生活燃煤是一个较大的大气污染源。此外，区域受周边道路和铁路运输大气扬尘影响。

## 6.2环境空气现状评价

### 6.2.1环境空气现状监测资料

评价区域邻近小河区，空气环境现状数据，利用《小河区环境质量监测报告》（贵阳市环境监测站2006年3月7－11日，2006年8月14日－18监测）；此外引用2007年《贵阳市环境状况公报》中监测数据。

### 6.2.2环境空气现状评价方法

采用单项质量指数法进行评价，模式如下：

Ii＝Ci/Csi

式中：Ci－污染物i的不同取样时间监测浓度，mg/m3；

Csi－污染物i的评价标准浓度限值，mg/m3；

当Ii≥1为超标，Ii＜1为未超标。

### 6.2.3评价标准

本评价环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，标准限值见表1-5。

6.2.4环境空气质量监测及评价结果

小河区的大气环境质量监测及评价结果见表6－1。

表6-1    小河区环境空气质量监测结果统计及评价表

| 污染物 | 日均浓度（mg/m3） | I | 超达标情况 | 监测日期 | 代表季节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.108 | 0.72 | 达标 | 2006.3.7－11 | 冬季 |
|  | 0.029 | 0.19 | 达标 | 2006.8.14－18 | 夏季 |
| NO2 | 0.047 | 0.39 | 达标 | 2006.3.7－11 | 冬季 |
|  | 0.028 | 0.23 | 达标 | 2006.8.14－18 | 夏季 |
| PM10 | 0.15 | 1 | 达标 | 2006.3.7－11 | 冬季 |
|  | 0.12 | 0.8 | 达标 | 2006.8.14－18 | 夏季 |

由表6－1可知，小河区主要的污染物为可吸入颗粒物（pM10），其排列顺序为（表6－12），春季：PM10＞SO2＞NO2，秋季为：PM10＞NO2＞SO2。SO2、NO2、PM10均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，夏季空气环境质量好于冬季。本项目场界距小河中心区仅3km，无大的工业大气污染源，其空气环境质量经类比分析，可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。

此外，《贵阳市环境状况公报》指出，2007年，贵阳市大气中二氧化硫年平均值为0.055mg／m3，二氧化氮年平均值为0.023mg／m3，可吸入颗粒物年平均值为0.085mg／m3。

表6-2   贵阳市空气现状评价结果

| 监测点 | 污染物 | 年均浓度 | 年均浓度指数 | 超达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵阳市 | SO2 | 0.055 | 0.92 | 年均浓度达标 |
|  | NO2 | 0.023 | 0.58 | 年均浓度达标 |
|  | PM10 | 0.085 | 0.85 | 年均浓度达标 |

从上表可以看到，贵阳市2007年SO2、可吸入颗粒物和NO2年均浓度质量评价指数均小于1，表明监测污染物指标均没有超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，区域整体空气环境质量良好。

## 6.3污染气象特征

### 6.3.1气候概况

贵阳气象站常年气象要素值见表6-3。

表6-3  贵阳气象站常年地面气候要素值

| 月份 | 日照 （h） | 气温（℃） | 降水量mm | 低云量 | 总云量 | 盛行风 |  |  | 平均风速 （m/s） | 气压（hp） | 相对湿度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 风向 | 风频 （%） | 最大风速 （m/s） |  |  |  |
| 1 | 51.3 | 4.0 | 18.1 | 8.2 | 8.5 | NE | 25 | 11.3 | 2.2 | 897.6 | 79 |
| 2 | 58.7 | 6.7 | 17.5 | 7.9 | 8.4 | NE | 28 | 13.2 | 2.4 | 895.7 | 76 |
| 3 | 94.0 | 11.4 | 34.3 | 7.6 | 8.1 | C NE | 19 18 | 16.0 | 2.6 | 894.1 | 75 |
| 4 | 124.1 | 16.3 | 113.7 | 7.3 | 8.1 | C NE | 24 13 | 14.2 | 2.5 | 887.8 | 75 |
| 5 | 104.6 | 19.3 | 199.3 | 7.7 | 8.8 | C NE | 25 14 | 14.8 | 2.2 | 890.4 | 78 |
| 6 | 116.9 | 23.0 | 245.3 | 7.1 | 8.7 | C S | 31 17 | 10.0 | 2.1 | 883.1 | 79 |
| 7 | 184.0 | 23.9 | 145.4 | 5.9 | 7.7 | C S | 28 21 | 13.4 | 2.3 | 887.3 | 76 |
| 8 | 171.2 | 23.1 | 129.5 | 5.8 | 7.5 | C S | 37 11 | 12.2 | 1.0 | 889.2 | 77 |
| 9 | 125.2 | 20.3 | 116.0 | 6.7 | 7.9 | C S | 33 11 | 12.3 | 1.9 | 893.9 | 77 |
| 10 | 117.6 | 16.3 | 111.0 | 6.4 | 7.4 | C NE | 31 15 | 12.1 | 1.9 | 897.6 | 76 |
| 11 | 77.4 | 11.0 | 48.9 | 7.2 | 8.0 | C NE | 31 19 | 10.4 | 1.9 | 899.8 | 76 |
| 12 | 62.5 | 7.3 | 20.0 | 7.9 | 8.2 | C NE | 27 22 | 13.0 | 2.0 | 899.1 | 77 |
| 年 | 1288 | 15.2 | 1199 | 7.2 | 8.1 | C NE | 27 15 | 16.0 | 2.2 | 893.7 | 77 |

### 6.3.2地面风特征

1、风向

根据贵阳市气象台地面气候资料统计出累年及各季地面风频。贵阳属季风气候区，风向具明显季节性变化。冬季盛行NE风，夏季盛行S风。

2、平均风速

贵阳气象台全年平均风速为2.2m/s，春、夏、秋、冬各季的平均风速分别为2.5m/s、2.0m/s、1.9m/s、2.2m/s。

3、大气稳定度分析

按照《大气环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-93）推荐的方法，利用贵阳市气象站的常规气象资料进行了大气稳定度的分类统计，统计结果见表6-4。

表6-4     贵阳地区各类稳定度频率   单位：％

| 稳定度 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| B | 2.8 | 6.6 | 3.1 | 1.2 | 3.4 |
| C | 3.6 | 6.9 | 1.5 | 1.0 | 3.3 |
| D | 82.5 | 72.5 | 78.5 | 83.5 | 79.2 |
| E | 5.1 | 6.3 | 9.0 | 7.2 | 6.9 |
| F | 3.4 | 6.2 | 4.5 | 3.4 | 4.4 |

从表6-4可见，贵阳市地区的大气稳定度常年均以D类为主。出现频率高达79.2%，其次为E类和F类，出现频率分别为6.9%和4.4%，A类出现频率最低，仅0.3%。四季的情形与全年基本类似，均以D类为主，春季E类频率较高，为5.1%，夏季为C类6.9%，秋冬季均为E类，分别为9.0%和7.2%，A类频率最低为零。

## 6.4环境空气影响分析

### 6.4.1施工期大气环境影响分析

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如砂石、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、堆放过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60% 上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123V/5W/6.80.85P/0.50.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表6-5为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表6-5  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/辆·km

| P 车速(km/h) | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10（km/h） | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15（km/h） | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20（km/h） | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1V50−V03e−1.023W

其中：Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表6-6。由表6-6可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据贵阳市长期气象资料，主导风向为NE风，次主导风向为NNE风，因此施工扬尘主要影响区域为南面、西南面区域。本项目南端为株六铁路线，较为开阔，西南面为部分沿街住户，由于黔江北路的建设，也将拆迁，因此本项目施工期扬尘影响人群少；另外，区域夏季盛行S风，而项目北端较长的范围为暂荒地，因此在夏季，本项目施工扬尘对人群健康影响也较小。

表6-6    不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒 径 (m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度 (m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒 径 (m) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度 (m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒 径 (m) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度 (m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

在夏、秋二季，雨水偏少的情况下，施工扬尘产生几率较高，应特别注意防尘，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表6-7为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。

表6-7   施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

### 6.4.2 营运期大气环境影响分析

1、地下停车场废气影响分析

本项目区停车场为半地下和地下集中停车场。所设地下车库车位约504个，主要以小型汽车为主。地下车库分布在12个车库内，除满足小区居民需要外，还作为小区商业服务的停车位，供工作人群和顾客使用。我国目前尚无为停车库制定的排放标准，本次评价参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源排放限值标准。

本次评价采用的具体标准值见表6－8。

表6－9   停车场废气排放执行标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 周界外最高允许浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| NOx | 240 | 0.12 |
| THC | 120 | 4.0 |

地下停车场释放的汽车尾气可以分为有组织排放和无组织排放。其中有组织排放为通过车库排气筒排出，无组织排放指车库在进出高峰时段内，由于车辆进出量大，车辆行进过程中对车库内空气的拉动而造成部分汽车尾气从出口处逸出无组织排放。

根据本评价工程分析中计算结果，美树阳光居住区地下车库的CO、THC、NO2的高峰排放速率分别为2.68、0.33、0.32kg/h，通过排气口排放浓度分别为6.33、0.78和0.76 mg/m3，THC和NO2（类比NOx）达到最高允许浓度排放标准。通过地下车库专用排气道排出的THC和NO2，经过大气稀释，对外环境影响也将减小，其中THC的排放浓度已经小于周界外最高允许浓度，经稀释后，影响更小。

地下车库内CO、NO2浓度亦可满足GBZ2-2002 《工作场所有害因素职业接触限值》标准限值浓度（CO 和NO2短时间接触容许浓度分别小于30mg/m3和10mg/m3）。

总体上说，由于汽车尾气的排放并不是连续的，仅在进出车库时，废气的排放会使地下车库室内的污染物浓度升高。地下停车场可采用机械通风，通过排风管道将废气排出，对大气环境和保护目标的影响不明显。

本评价建议地下车库排气口设置在小区绿化带内及区内隐蔽处，四周以植被加以装饰和掩盖，上面种植草坪覆盖，不仅能遮挡住排气口，使其不影响小区整体美观，也在一定程度上通过植被对废气的吸收减少汽车尾气对周围人群的直接影响。

2、燃气废气环境影响分析

小区内居民使用清洁能源管道煤气，燃气废气的产生量及浓度均很小，且比较分散，对环境影响小。居民厨房中含油烟废气经建筑物中专用排气烟道引至屋顶排放，对环境空气质量影响较小。

3、餐饮油烟排放的影响

小区设有配套服务商业，将有小型餐饮进入。

餐厅饭店将产生饮食业油烟，餐饮业外排烹调油烟气包括颗粒物及气态污染物两类。其中颗粒物粒径较小，一般小于 10μｍ，又分为固体、液体两种，且液体的粘度较大，所以餐饮业厨房烹调油烟气包含气、液、固三相。除了影响大气环境，油烟冷凝沉积将形成油污，附着在风机上和墙面上，影响建筑物美观和市容。因此，未经净化处理的油烟排放会恶化周围（约50m范围内）的环境和卫生，影响50m范围内路人及住户的生活和健康，必须加以治理。在油烟经油烟净化处理设施净化处理后，油烟废气达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)，经排放竖井，集中向高空排放后，对周围环境影响不大。

4、恶臭

恶臭主要是垃圾收集站产生的少量废气。

垃圾收集点的恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，对居民生活会产生不良影响，必须加强生活垃圾的清运和管理，才能将垃圾臭气污染降到最低。

小区垃圾站，拟设在东南端较为空旷处。区域风频最高的两个风向是NE和S风。冬季盛行NE风，夏季盛行S风。当主导风为NE风时，小区垃圾站对小区建筑影响小；由于小区SW边界外为铁路线，较为空旷，且小区处于较高的位置，因此对外环境影响也小。在S风为主导时，块垃圾站对小区最东侧有一定影响，对东侧的外环境住宅也有一定影响。因此，垃圾站需要采取密闭等措施，同时留足防护距离，减小对小区的影响。

总体上看，小区垃圾中转站与最近的住宅楼留足了20m的卫生防护距离，从平面布置看比较合理，影响面较小，因此，垃圾站恶臭对小区住宅影响不大。只要垃圾中转站做好密闭和及时清运工作，与住宅区分隔保持其清洁卫生，防止蚊蝇滋生，可将恶臭影响减至可接受程度。

# 第七章  声环境影响评价

## 7.1噪声现状监测和评价

### 7.1.1 噪声现状监测

1、现状调查

根据现场踏勘，拟建美树阳光小区占地为南明区后巢乡位于原新村路（黔江路）一侧的农用地和居住用地，200m范围内无其它大型工矿企业噪声源，沿线噪声源主要是社会生活噪声和交通噪声。本项目声环境敏感目标见表1-1。

2、现状监测

（1）监测布点

监测点布设见表7-1。

表7-1   声环境监测点位

| 编号 | 测点位置 | 位置 方向 | 距项目 边界位置（m） | 楼层 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 铁路6层住宅楼 | E | 30 | 3 | 昼夜各一次，连续两天 |
| N2 | 临近新村路旁 | W | 10 | 2 | 昼夜各一次，连续两天 |
| N3 | 铁路支线 | S | 50 |  | 昼夜各一次，连续两天 |
| N4 | 临近村民住房 | N | 50 | 2 | 昼夜各一次，连续两天 |

- （2）监测因子

- 连续等效A声级LAeq。

- （3）测量方法

- 按《城市区域环境噪声测量方法》(GB／T14623-93)中有关规定和《环境噪声测量方法》（GB/T3222-94）中要求的方法执行。测量仪器按声环境评价技术导则的要求选用。

- 使用AWA6218B型噪声统计分析仪，每次连续测量20min。仪器采用A计权，置于快档，采样间隔为1s。

- （4）监测频次

- 每个测点作连续两天监测，昼夜各监测一次，每次20min。

- 昼间监测在6：00～22：00进行，夜间监测在22:00～6：00进行。

监测时按大、中、小车型记录新村路小时车流量。

（5）监测单位：声环境现状监测工作，由贵州省交通环保监测站完成。

（6）监测结果

表7-2    噪声监测结果及小时车流量统计表

| 编 号 | 监测点位 | 监 测 时 间 |  | 等效声级 Leq | L10 | L50 | L90 | SD | 车流量（辆/h）（列/h） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大 | 中 | 小 | 合计 |  |
| N1 | 铁路6层住宅楼 | 3月10日 | 昼间 | 58.1 | 62.4 | 54 | 42.8 | 4.5 | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 夜间 | 44.2 | 50.9 | 45.2 | 42.8 | 3.7 | － | － | － |  |  |
|  |  | 3月11日 | 昼间 | 57.3 | 61.2 | 55.6 | 49.6 | 4.9 | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 夜间 | 43.5 | 47.6 | 44.2 | 43.2 | 3.5 | － | － | － |  |  |
| N2 | 临近黔江 路旁 | 3月10日 | 昼间 | 63.1 | 67.8 | 61.0 | 48.3 | 5.5 | 10 | 0 | 96 | 106 | 汽车 |
|  |  |  | 夜间 | 47.7 | 51.9 | 48.5 | 47.5 | 3.5 | 1 | 0 | 18 | 19 | 汽车 |
|  |  | 3月11日 | 昼间 | 62.9 | 62.4 | 59.2 | 57.8 | 3.5 | 12 | 2 | 94 | 108 | 汽车 |
|  |  |  | 夜间 | 48.3 | 52.8 | 49.4 | 48.4 | 4.2 | 0 | 0 | 24 | 24 | 汽车 |
| N3 | 铁路支线 | 3月10日 | 昼间 | 77.4 | 79.6 | 75.6 | 74.0 | 3.9 | － | － | － | 3 | 列车 |
|  |  |  | 夜间 | 64.2 | 68.4 | 65.0 | 64.0 | 3.5 | － | － | － | 2 | 列车 |
|  |  | 3月11日 | 昼间 | 76.3 | 80.0 | 74.1 | 69.6 | 4.5 | － | － | － | 3 | 列车 |
|  |  |  | 夜间 | 63.8 | 67.8 | 64.4 | 63.4 | 3.5 | － | － | － | 2 | 列车 |
| N4 | 临近村民 住房 | 3月10日 | 昼间 | 57.5 | 59.2 | 54.8 | 52.0 | 3.4 | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 夜间 | 42.2 | 47.5 | 44.1 | 43.1 | 3.5 | － | － | － |  |  |
|  |  | 3月11日 | 昼间 | 58.8 | 62.4 | 60.4 | 59.2 | 4.1 | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 夜间 | 43.9 | 47.9 | 44.5 | 43.5 | 3.4 | － | － | － |  |  |

### 7.1.2声环境现状评价

1、评价标准

声环境质量标准要求见表7-3。

表7-3   声环境质量标准值(GB3096-2008)     单位：dB(A)

| 声环境功能区类别 |  | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0类 |  | 50 | 40 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

根据区域环境特征及声环境功能区类别划分规定，以及贵阳市环境保护局《关于贵州恒旭房地产开发有限责任公司美树阳光经济适用住房（一期）项目环境影响评价执行标准的复函》，评价区域声环境质量执行2、4类标准。本次评价N1、N4测点执行2类标准，N2、N3测点执行4a类标准。

2、评价结果

声环境现状评价结果见表7-4。

表7-4    环境噪声现状评价结果      单位:dB(A)

| 监测点 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 标准 | 最大超标值 | 监测值 | 标准 | 最大超标值 |
| 铁路6层住宅楼 | 57.3~58.1 | 60 | 达标 | 43.5~44.2 | 50 | 达标 |
| 临近黔江路旁 | 62.9~63.1 | 70 | 达标 | 47.7~48.3 | 55 | 达标 |
| 铁路支线一侧 | 76.3~77.4 | 70 | 6.3~7.4 | 63.8~64.2 | 55 | 8.8~9.2 |
| 临近村民住房 | 57.5~58.8 | 60 | 达标 | 42.2~43.9 | 50 | 达标 |

从表7-4环境噪声现状评价结果中可以看到，评价区域4个现状监测点中，除了铁路支线一侧测点，其余三个测点中，铁路住宅楼及待拆住房测点距道路和铁路较远，昼夜噪声现状监测值均满足《声环境质量标准》中2类标准限值要求。临近黔江路旁测点，主要受黔江路（新村路）交通噪声影响，由于目前该道路车流量较小，在100辆/h左右，该测点噪声能满足《声环境质量标准》4类标准要求。铁路支线一侧测点受铁路噪声影响较大，昼夜声级均超过《声环境质量标准》4a类标准，昼间超标6.3~7.4dB(A)，夜间超标8.8~9.2dB(A)。

## 7.2噪声环境影响预测

### 7.2.1噪声环境影响预测内容

预测项目施工期各种设备噪声源对项目边界处及周围居民区的声环境影响值。

预测项目营运期各种设备噪声源对小区内居民区的声环境影响值，以及外环境对区内居民的噪声影响。

### 7.2.2施工期噪声影响

1、噪声源

施工噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、混凝土振捣器、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声，主要对机械噪声进行评价。

2、施工期噪声影响评价标准

根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），本项目不同施工阶段作业场界噪声限值见表7－5。

表7-5   不同施工阶段作业场界噪声限值

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值LeqdB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方阶段 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 基础阶段 | 冲击钻机、空压机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结构阶段 | 振捣棒电据等 | 70 | 55 |
| 装修阶段 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

3、评价方法和预测模式

采用半自由场点声源随距离衰减公式计算本项目噪声对环境的影响。公式如下：

Lp=LwA－20lgr－8

4、施工期噪声影响

根据上述模式计算结果，施工场地各阶段噪声影响范围见表7-6。

表7-6    施工期各阶段距声源不同距离的等效声级预测结果

| 施工阶段 | 主要 噪声源 | 声功率级 [dB(A)] | 声源距离衰减，声级值LPAdB(A) |  |  |  |  | 声源特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10m | 30m | 60m | 120m | 240m |  |
| 土石方 阶段 | 推土机 | 87.5 | 59.5 | 50.0 | 44.0 | 38.0 | 31.9 | 声源无指向性，有一定影响，应控制 |
|  | 挖掘机 | 86.5 | 58.5 | 49.0 | 43.0 | 37.0 | 30.9 |  |
|  | 压路机 | 82.5 | 54.5 | 45.0 | 39.0 | 33.0 | 26.9 |  |
|  | 运输车辆 | 85 | 57.0 | 47.5 | 41.5 | 35.5 | 29.4 |  |
| 基础施工 | 冲击钻机 | 83.5 | 55.5 | 46.0 | 40.0 | 34.0 | 27.9 | 声源无指向性，有一定影响，应控制 |
|  | 空压机 | 98.5 | 70.5 | 61.0 | 55.0 | 49.0 | 43.0 |  |
| 结构施工 | 振捣棒 | 96 | 68 | 59.5 | 52.5 | 46.5 | 40.4 | 工作时间长，影响较广泛，必须控制 |
|  | 电锯 | 106 | 78.0 | 68.5 | 62.5 | 56.5 | 50.4 |  |
| 装修阶段 | 砂轮机 | 102 | 74.0 | 64.5 | 58.5 | 52.5 | 46.4 | 在考虑室内隔声量的情况下，其影响有所减轻 |
|  | 切割机 | 100 | 72.0 | 62.5 | 56.5 | 50.5 | 44.4 |  |

①土石方阶段：昼间，距主要噪声设备10m处达到土石方阶段噪声限值75dB(A)的要求。夜间，距主要噪声设备30m处达到土石方阶段噪声限值55dB(A)的要求。

②基础施工阶段：昼间，距主要噪声设备10m处达到基础施工阶段噪声限值85dB(A)的要求。夜间禁止施工。

③结构施工阶段：昼间，距主要噪声设备30m处达到结构施工阶段噪声限值75dB(A)的要求。夜间，距主要噪声设备145m处达到结构施工阶段噪声限值55dB(A)的要求。

④装修阶段：昼间， 距主要噪声设备30m处达到装修阶段噪声限值65dB(A)的要求。夜间，距主要噪声设备120m处达到装修阶段噪声限值55dB(A)的要求。

根据上述分析，施工期各施工阶段的达标距离见表7－7。施工期对场界噪声影响最大的是结构施工阶段，夜间超标影响距离可达145m。

表7－7  不同施工阶段噪声达标距离

| 施工阶段 | 噪声限值LeqdB(A) |  | 达标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方阶段 | 75 | 55 | 10 | 30 |
| 基础阶段 | 85 | 禁止施工 | 10 | － |
| 结构阶段 | 70 | 55 | 30 | 145 |
| 装修阶段 | 65 | 55 | 30 | 120 |

5、施工期对噪声敏感点的影响分析

在美树阳光小区施工区域内，周边噪声敏感目标主要为西侧新村路（黔江路）沿街村民住宅（在黔江路建设中将拆迁，但在本项目施工期还未拆迁），北端的两户居民住宅（本项目施工后期将拆迁），以及东侧的铁路宿舍。这些噪声保护目标距项目施工边界距离在10m-50m。

从表7-7可以看到，在小区土石方和基础阶段，昼间施工噪声对保护目标影响不大，不会带来超标影响，但夜间施工对新村路沿街住宅将带来超标影响。在结构和装修阶段，噪声影响范围广：夜间施工对评价范围内的各保护目标均会带来超标影响。

因此应加强施工期噪声防治，减小施工扰民；严格制定合理的施工时间，尤其避免夜间对居民区的影响。

### 7.2.3营运期噪声影响

7.2.3.1小区内部噪声影响

1、主要噪声源

本项目噪声主要来自汽车进出车库时的交通噪声、泵房噪声、配电房噪声、地下车库排风机噪声、住户空调等设备噪声及社会活动噪声等。根据类比资料，各主要噪声源的噪声级见表7-8、7-9。

表7-8 小区主要噪声源

| 序号 | 声源名称 | 单台设备平均声级（dB） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2匹左右分体空调室外机 | 60 |
| 2 | 地下车库排风设备 | 66～70 |
| 3 | 配电房 | 62~69 |
| 4 | 泵房水泵 | 75~80 |
| 5 | 居民油烟排风机 | 75 |
| 6 | 商铺 | 65～75 |
| 7 | 人群活动噪声（≤10人） | 75~80 |

表7-9　小区交通噪声平均声级值

| 序号 | 运行状况 | 声级（dB） |
| --- | --- | --- |
| 小型车 | 怠速行驶 | 59～76 |
|  | 正常行驶 | 61～70 |
|  | 鸣笛 | 78～84 |

2、小区噪声影响分析

本项目入住后，小区车流进出、入住居民的油烟排风机、空调等各种设备及小区人群活动对紧邻的黔江路沿街建筑、庆丰村原有村民住宅、铁路宿舍以及小区本身等将带来一定的噪声影响。

（1）小区车流交通噪声影响

小区利用拟拓宽改建的黔江北路作为进出大通道，主入口布置在西侧中央，通过连接黔江北路与庆丰村的城市支路，向北导入小区（地块I），向南导入小区（地块II）；此外，从黔江北路还有两个次出入口进入小区，分别在小区最北部和最南部，在小区东北角及东南角也有两个次入口，与小区东侧的庆丰村联络。小区地下车库设置在大部分住宅楼地下，因此，小区车流的导入导出涉及面为整个小区。车辆进出时，对小区道路沿线的各栋住宅将有一定的噪声影响。

车辆在小区运行速度约20km/h，根据贵阳市其它小区车辆交通噪声影响监测结果进行类比，在不考虑其它噪声源的情况下，小区车流对小区沿线的噪声影响不会超过 《声环境质量标准》2类标准的限值要求。总体上看，小区车流对沿线环境噪声影响较小，在采取一定的噪声防治措施，如控制行车速度、禁止鸣笛等，小区车流对小区内部及外部的噪声影响将进一步减小。

小区内的汽车交通噪声有明显的时间性，随着住户出行和回家而变化，即在上下班高峰时间交通噪声会有明显的增加。在高峰期，小区物管应加强管理、有效疏通，把交通噪声影响减小到最低程度。

（2）配电房噪声影响

小区配电室变压器噪声对住户室内影响类比结果见表7-10。

表7-10  配电室噪声影响     单位：dB(A)

| 监测点 | 昼间声级 | 夜间声级 |
| --- | --- | --- |
| 配电室内 | 63.9 | 60.5 |
| 距配电室最近住户室内 | 39.7 | 38.9 |

由上表可以看到，小区配电室对住宅室内噪声影响微小。住户室内达到了比较安静正常的环境（噪音级在30～40分贝）。

（3）小区泵房噪声影响

小区水泵设置在地下，泵区一般噪声级为75~80 dB(A)。根据类比资料，地下室水泵房噪声对地面的噪声影响小于60.0dB(A)，小区水泵噪声对小区环境不会带来超标影响。

（4）其余设施噪声影响

住户安装的空调属于室外噪声源，有着明显的时间和季节变化，在炎热的夏季和寒冷的冬季空调使用率的增加也会使空调噪声增加；在小区房屋户型设计时统一考虑了空调的安装位置，空调位置设置在住户活动较少的房间外，减少了噪声对住户的影响。居民油烟烟机一般开时紧闭窗户，对相邻住户的影响较小。

小区地下车库通风、排风用风机安装了风机消声器，降低了风机的运行噪声和气流噪声向外传播，风机消声器的消声量高于25dB(A)。地下车库的排风口应进行消声处理，例如安转消声百叶等，以降低排风口气流噪声对小区及周围环境的影响，综合降噪效果应不低于10dB(A)。

小区商业服务布置在黔江路及穿越小区的市政支路一侧，社会生活噪声会对相邻的住宅带来一定噪声影响。此外，该区域将设餐饮服务，其引风机及油烟净化设备噪声尽管影响面和距离不大，但由于噪声值较大（85~90 dB(A)），如不采取措施，对上下左右相邻住户有较大的影响。应选用低噪声风机和油烟净化器，同时加装隔声罩，避免餐饮扰民现象。

总体上看，小区内的噪声源声功率级一般在80dB以下，并且分散于整个小区内，采取相应的治理措施后对小区的影响基本达到标准要求，对小区及周围环境影响不显著。

7.2.3.2 株六铁路线对小区居民建筑噪声及振动影响

本小区南部将有2栋建筑沿株六铁路复线布置，小区边界距铁路线水平距离约30m，且小区地块地势高于铁路线约8m，能够满足《贵阳市城市规划技术管理规定》的要求。

在本次评价现状监测中，在沿株六复线本项目边界设置了1个噪声监测点，其监测结果也反映了铁路噪声对今后小区的影响程度。

根据现状监测，株六复线昼夜通行量为2~3列/h，而根据贵州省交通环保监测站2007年9月对同一铁路段的列车通行情况记录，该铁路段每天约26次列车，主要集中于白天早上10点至中午2点、夜间11点至凌晨2点两个时段。沿线受铁路噪声影响较大，昼夜声级均超过《声环境质量标准》4a类标准。本次监测，昼间最大超标值为6.3~7.4dB(A)，夜间最大超标值为8.8 ~9.2 dB(A)。在列车未通行时，对沿线影响不大，而在列车经过时，对沿线噪声影响加剧。沿线的等效声级变动很大，列车噪声对小区噪声影响具有冲击性的特点。株六复线铁路影响范围主要是小区南侧的第一排建筑物，距铁路线30m以外。第一排建筑物以北住宅，由于有遮挡，加之距离加大，铁路噪声影响得到衰减，影响减小。

此外，列车运行时还将对沿线带来振动影响。列车的振动主要由以下几个方面产生：（1）列车以一定的速度运行时，对轨道的重力加载产生的冲击；（2）列车在轨道上运行时，轮轨相互作用产生的车轮与钢轨结构的振动；（3）当车轮滚过钢轨接头时，轮轨相互作用产生的车轮与钢轨结构的振动；（4）轨道的不平顺和车轮的损伤也是系统振动的振源。振动通过地面和土壤传递，给建筑物及居民带来影响。目前，国内无振动环境影响评价技术导则，国内振动研究也相对较少，本次评价的环境振动类比《众福家园环境影响报告书》中贵昆线、渝贵线的监测和评价结果。

“众福家园”小区北侧为贵昆线、渝贵线，相距约30m，每天有55次列车通行，主要以客车为主，平均26分钟一列火车，频率较大。预测距离与本项目一致，列车通行量稍大于本项目株六复线，均属冲击振动范畴。因此，本项目振动影响类比“众福家园”评价结果是合理的。

根据《城市区域环境振动测量方法》（GB 10071-88），铁路振动可视为冲击振动，以10次测量读数的平均值作为评价量，贵昆线及渝贵线铁路对众福家园小区边界的环境振动评价值为77.0dB，满足《城市区域环境振动标准》铁路干线两侧区域要求。根据类比分析，可以预测株六复线对本小区的振动影响也能满足《城市区域环境振动标准》铁路干线两侧区域要求。但是，尽管铁路环境振动值（平均值）达标，但由于冲击性的高强度的振动，在沿线火车通行时，铁路振动对周围环境依然有较大的影响。

7.2.3.3 小区外城市道路对小区居民住宅噪声影响

小区内外相邻的城市道路为西侧南北走向的黔江路，以及东西向穿越小区的城市支路。两条道路的车流将对其小区带来交通噪声影响。

1、预测模式

预测模式采用《公路建设项目环境影响评价规范》 (JTG B03—2006)推荐的模式：

(LAeq)i＝Loi＋10lg[Ni/(Vi·T)]－△L距离＋△L障碍物＋△L地面-16

(LAeq)交＝10lg[100.1(LAeq)大＋100.1(LAeq)中＋100.1(LAeq)小]＋△L1

 交通噪声与背景噪声合成

计算预测点昼间或夜间的环境噪声预测值(LAeq)预（交通噪声与环境背景噪声叠加值）的计算式为：

(LAeq)预＝10lg[100.1(LAeq)交＋100.1(LAeq)背]

- 2、计算参数的确定

 车流量

预测中黔江路昼间夜间车流量分别按1200辆/h和400辆/h计算。

另外，东西向穿越小区的城市支路连接黔江路与庆丰村，在本小区段道路宽15m。其车流量也将类比贵阳市同等城市道路车流量监测数据，昼夜车流量分别按400辆/h和100辆/h计算。

大、中、小车型比取10％、20％和70％。

 车型

车型分类标准见表7-11。

表7-11  机动车辆分类标准

| 车 型 | 标定载重 | 标定座位 |
| --- | --- | --- |
| 小 型 车(S) | 3.5t 以下 | 小货、轿车、7 座（含7 座）以下旅行车等 |
| 中 型 车(M) | 3.5t 以上～12t | 中货、中客（7 座~40 座）、农用三轮、四轮等 |
| 大 型 车(H) | 12t 以上 | 包括集装箱车、拖挂车、工程车、大客车(40 座以上)、大货车等 |

注：大型车包括集装箱车、拖挂车、工程车等，实际汽车排放量不同，按相近归类。

 汽车辐射声级Loi的确定

各类车辆在不同车速下的平均辐射声级引用《公路交通噪声排放源试验》结果。根据拟建珠江路在本项目段的情况，不考虑△L纵坡和△L路面修正。

则各类型车的平均辐射声级见表7-12。

表7-12   各类型车的平均辐射声级

| 车 型 | 平均辐射声级 Loi(dB)模式 | 平均辐射声级(dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 黔江路 | 城市支路 |
| 大型车 | 77.2+0.18VL | 86.2 | 82.6 |
| 中型车 | 62.6+0.32VM | 78.6 | 72.2 |
| 小型车 | 59.3+0.23VS | 70.8 | 66.2 |

 距离衰减量△L距离的计算

△L距离的计算公式如下：

当行车道上的小时交通量大于300 辆/h 时，△L距离＝10lg(r0/r)

当行车道上的小时交通量小于300 辆/h 时，△L距离＝15lg(r0/r)

3、城市道路交通噪声预测结果

黔江路和城市支路交通噪声对道路中心线不同距离处，以及面向各道路第一排建筑物噪声影响预测结果见表7-13和7-14。

表7-13   黔江路交通噪声对不同距离处噪声影响

| 道路名称 | 评价时段 | 预测值dB(A) |  |  |  |  | 临路第一排建筑物预测值dB(A) | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m |  |  |
| 黔江路 | 昼间 | 69.8 | 68.5 | 67.4 | 66.5 | 65.7 | 68.5 | 满足4a类标准 |
|  | 夜间 | 64.7 | 63.3 | 62.1 | 62.1 | 61.2 | 63.3 | 超标8.3 dB(A) |

表7-14   城市支路交通噪声对不同距离处噪声影响

| 道路名称 | 评价时段 | 预测值dB(A) |  |  |  |  | 临路第一排建筑物预测值dB(A) | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m |  |  |
| 城市支路 | 昼间 | 67.3 | 64.6 | 62.7 | 61.3 | 60.1 | 64.6 | 超标4.6 dB(A) |
|  | 夜间 | 61.2 | 58.6 | 57.3 | 55.3 | 54.1 | 58.6 | 超标8.6 dB(A) |

美树阳光小区面向黔江路第一排建筑物，距道路中心线约25m；面向城市支路第一排建筑物距距道路中心线距离约为15m。从表7-13和7-14可以看到，小区建成后，小区临黔江路第一排建筑物昼间声级达到《城市区域环境噪声标准》4a类标准，夜间声级超标8.3 dB(A)；小区临城市支路的第一排建筑物昼夜声级超过《城市区域环境噪声标准》2类标准4.6 dB(A)和8.6 dB(A)。拟拓宽改建的黔江路及穿越小区的城市支路交通噪声对小区临街住宅有较大的影响，特别是夜间。必须采取有效噪声防治措施，以减小交通噪声对其影响。

对于小区临路建筑物的噪声防治，可在临路一侧设置宽绿化带，种植高大密实乔木，不仅对噪声起到良好的隔声效果，对环境空气环境也将起到良好的净化作用。同时，临道路一侧所有窗户采用双层隔声窗墙，把交通噪声对小区的噪声污染降到最小。从小区建筑设计上进行防噪设计，考虑将对声环境要求不高的房间如厨房、卫生间等布置在临路一侧，将卧室、书房等需要安静的房间布置在内侧，以减小交通噪声对其影响。另外，对穿越小区的城市支路车流实行限速措施，也可减小对两侧住宅的噪声影响。

# 第八章 生态环境影响及景观影响分析

## 8.1生态环境现状调查

- 在区域上，根据设计单位对项目区工程地质调查未发现有滑坡、泥石流、地面沉降、岩溶塌陷、地裂缝等现状不良地质现象。当地未有地震活动的记载，地震活动不明显。项目区属较稳定区域，现状地质灾害不发育。只是场区内隐伏岩溶较发育，对工程建设存在一定不良影响。

- 项目区地处亚热带季风性湿润气候，常年气候温和湿润，冬无严寒，夏无酷暑，适宜人居。

- 评价范围内，属贵阳市南明区后巢乡庆丰村范围，周边城市建筑密集，除了庆丰村村民住宅、铁路宿舍以及南明区看守所宿舍等，已开发多个经济适用房住宅小区，包括绿园、大正、香榭枫林等，原始自然的微地貌已不存在。

本项目东、西、北分布的均为住宅、道路，均属建设用地。项目地块南400m外，越过株六复线，为后巢乡关田村，分布部分林带，自然植被以马尾松林、灌草丛占主导，区域森林覆盖率约40％，但群落结构简单，以马尾松为建群种，灌木层以油茶、白栎、竹叶椒、铁仔占优势，草本层多见芒草、芒萁、商陆、沿阶草、毛茛、野牛膝等。动物主要为麻雀、蟾蜍、野兔、啮齿类的褐家鼠、小家鼠等小型动物。

本项目占地主要为村民住宅用地、旱（菜）地及荒地，不涉及占用林地，评价区域的南明河河段水生生物极少，几乎无鱼类。评价区未见国家相关规定要求保护的珍稀动植物。

- 本项目区水土流失以水力侵蚀为主，土壤流失的表现形式以面蚀为主。因此，在项目建设施工期要注重水土流失的防治工作。

## 8.2 生态环境影响分析

### 8.2.1 建设项目对生态环境的影响特征

本项目的建设是一个转变生态系统类型的过程。项目开发前评价范围的生态系统组成主要为村落生态和城市生态复合系统，由于城市的发展形成了“城中村”，其人类活动以农业经营和第三产业为主。项目实施后，该区域将从农业用地、建设用地等混杂的用地功能完全调整为城市居住用地，生态功能将发生根本性变化，转变成为典型的社会－经济－自然复合生态系统——即城市生态系统。根据时段划分可分为施工期影响和营运期影响两个部分。

### 8.2.2 施工期生态环境影响预测评价

本项目的建设首先是占地对生态环境的影响，随之而来的是施工期所带来的负面影响较大。施工期主要影响因子是平整场地、开挖土石，弃土（石、渣）堆放、机械施工、爆破等造成植被破坏、水土流失等；其次是施工队伍进场后产生的生活污染影响以及辅助工程占地等产生的影响。

1、对植被影响分析

本项目施工期对植被影响主要表现为占地、施工对植被破坏。美树阳光小区主要占地类型为农用地、荒地以及村民居住地，场区内主要植被除农田植被（以蔬菜为主）外，为灌丛草坡，无林地和林木。由于工程的建设，在基础、管道开挖中项目区农田植被和灌丛将受到不可逆的影响而消失，或被施工营地、施工道路、原材料堆放等工程设施所占，将造成农田、灌丛等植物生物量的损失。主要施工区植被多为灌丛及旱田，生物量损失不大。施工结束后积极覆土回填，加强绿化。小区建成后，绿化率将达到31.4％，从整体上说，将提高评价区域的植被覆盖率，增加生物多样性，在一定程度上缓减植被损失的影响。

2、土壤结构的影响

施工期对原有生态环境最为显著的影响，是对占地部分原有土壤结构的改变，使其性质发生根本性变化。在施工过程中，要注意表层图土的剥离和保护，为小区今后绿化覆土所用。

3、水土流失的影响

在施工过程中，因运输材料、堆放材料，平整土地、搭建临时工棚等，不可避免的要临时占地、破坏部分植被，使这部分土地直接裸露于地表，在下雨时会加重水土流失。另外，工程建设期土石方的开挖、地表的裸露，将扰动表土结构，土壤抗蚀能力减弱，在地表径流的作用下，会造成水土流失，加大水土流失量。此外，进场公路的修建、新边坡的失稳、局部地带的塌方滑坡等，都将加重水土的流失。流失的土石在雨季有可能对南明河水质造成影响。

4、视觉景观的影响

施工期对植被和土壤的破坏，在一定程度上造成对视觉景观的影响，建筑材料是按施工进度有计划购置的，但难免会有建筑材料余下来，放置在工棚或露天堆放、杂乱无序，从宏观上与周围环境不协调，造成视觉污染。

### 8.2.3 营运期生态环境影响预测分析

1、土地利用格局的改变

项目的建设使土地利用格局发生较大变化。该地块在项目建设前为村民居住用地和耕地，属于人工改良自然和半自然生态环境，美树阳光小区建成后，将成为成片的经济适用房建筑楼群，这一变化将使地块的功能彻底发生改变。

2、绿化的变化

美树阳光小区建设后，小区绿化将有专职部门统筹规划管理，公共绿地面积5248m2，加上宅旁绿地、公共服务设施所属绿地（道路红线内的绿地），绿化率将达到31.4％，高于《贵阳市城市规划管理技术规定》中要求的绿化率不得低于30％的要求，整个小区居住环境将有较大的改观。

3、对生物多样性的影响

建设项目区域无林地，自然植被只有主要为灌草丛，没有濒危物种，本次工程建设也不会带来大的破坏，不会破坏生态系统地域的连续性和物种的多样性，将在此基础上进行绿化景观设计。人工绿化过程中大量种植香樟、夹竹桃、竹等乡土植物，增加了区域物种的多样性，且不会造成物种的入侵现象。

4、生活环境的改变

小区建设过程中，对项目所在地附近的住户、单位的生活和工作环境产生一定的暂时性消极影响，在施工阶段，施工噪声以及施工废料的堆放等都会给附近居民的生活带来一定的干扰。随着小区的建成，片区各项水、电、气、设施将得到完善，商业网点将健全，周围人群也将受益，原来无序混乱的生活环境得到较大的改进，黔江路沿线和庆丰村的环境和面貌将有极大的改善。当然，随着小区的建成，片区人口增多，出行车辆增多，加大了噪声、垃圾及生活污水负荷量，但是这些影响在设计规划阶段可以得到有效的控制：污水通过排污管道接入小河污水处理厂，通过绿化带设置等措施减轻噪声影响，专门的垃圾转运站清理垃圾。项目建成后，产生的影响总体上是正面的和积极的。

5、区域景观的影响

美树阳光小区尽管为经济适用房居住区域，但设计和建设的各项指标极力按绿色生态小区进行。建设前，项目所在区域农用地、村民房屋等与周边成片开发的小区，以及道路沿线景观较不协调，其“城中村”格局与贵阳市的高速发展也格格不入。项目建设将完全改变该区域的面貌，通过小区景观设计，在雨水充分及有效的人工管护措施下，就能形成整个片区郁郁葱葱的绿化效果，增加了片区怡人的绿色景观，对该区域城市的景观改善和贵阳市的形象将起到积极作用。

6、水土流失

由于小区树木的大量种植和绿化，固化了土壤；同时，由于小区道路与地面的平整，使原来松动的土地硬化，减少裸土。这些因素将可以减少水土流失，对区域水土流失产生一定的防治作用。

## 8.3 生态适宜性评价

美树阳光小区生态环境属城市生态环境。适宜的生态环境就是运用生态学原理和遵循生态平衡及可持续发展的原则，即综合系统效率最优原则，设计、组织建筑内外空间中的各种物质因素，使物质、能源在建筑系统内有次序地循环转换，获得一种高效、低耗、无废、无污染、生态平衡的建筑环境。生态环境适宜程度的评价涉及到区域的舒适、方便、高效节能、健康环保和景观美化等多方面，需要建立一个综合指标体系进行评价。

根据本项目的特点，生态环境适宜性指标评价体系建立如下：

① 容积率

本项目建成后容积率为2.87。容积率是衡量小区是否舒适的重要指标，容积率过高，小区建筑拥挤，空地率少，影响视野及景观。通常来说，容积率越低，对居民居住环境来说越舒适。但在城市小区，由于土地资源宝贵，容积率过低，土地利用率不高，资源不能充分利用，容积率过低也是不适宜的。评价城市中心区内的建筑小区，通常认为，高层建筑容积率为5最理想，超过8或小于2为不理想，多层建筑容积率为3最理想。城市区域容积率满意度按下式确定：

d1＝1 G=1G−532≤G≤8

由上式可以确定美树阳光小区容积满意度（d1）为0.71。

② 绿化率

根据《贵阳市绿化条例修正案》规定，新建工程建设项目居住区的绿化用地面积与总用地面积比例不得低于30%。绿地满意度按下式评判：

d2＝1 G≥40%(G−10%)30% 10%<G<40%

本项目绿化率G为31.4%，因此绿化率满意度（d2）为0.71。

③ 交通出入口

新区建成后，小区人口增多，来往人流车流量较大，合理的交通出入口布局是保证交通通畅的必要条件。根据建筑总则的要求，建筑组团至少要一面临街，至少有2个不同方向的进出口，评价指标将这一要求作为较满意的标准。将2面临街，3个以上进出口作为“最满意”标准。

据此，交通出入口设计满意度（d3）确定为：

d3=X21+X222

其中：

X21=00.75

不临街

一面临街

两面以上临街

一个出入口

两个出入口

3个以上出入口

X22=00.75

本项目3面邻街，2个不同方向车道出入口，据此本项目的交通出入口设计满意度为0.87。

④ 车位

按照贵阳市1997年颁布的《停车场规划设计规范(试行)》的规定,一类建筑(指别墅等高档住宅)每两户提供一个车位,二类住宅(普通多层或高层住宅)每5户提供一个车位。根据这一规定，贵阳市1997年后修建的大多数建筑都应该配有停车场。本项目建成后预计居住户数为2181户，而车位有708个，停车率为32.4%，所设计的车位已超出贵阳市二类建筑的相关规定。所以将车位满意度（d4）定为满意，得分为0.80。

⑤ 环境质量

环境质量是指区内空气、地表水、地下水、噪声水平均应符合环境质量标准要求，其满意度（d5）为：

d5=X1+X2+X3+X44

其中：Xi＝0 某一环境要素2项以上指标超标，或单项指标超标率大于50％0.5 单项超标，超标率低于50％

本项目周围的大气环境质量良好，场区内部区域声环境质量也能达到2类标准，但临铁路一侧超标较严重。此外，项目评价区域内的地表水污染物部分指标超标，所以环境质量满意度得分取0.4。

⑥ 污染物排放

区内应保证污染物排放达到相关排放标准要求，由于本项目的污染物排放必须保证全部达标，所以其满意度（d6）为1。

d6=X1+X2+X3+X44

其中：Xi＝0 排放不达标Xi=1,2,3,4(污染物种类)

⑦ 资源利用

节约用水是衡量是否环保要求的重要指标，评价将中水利用程度作为资源利用满意度指标，有中水回用为最满意程度，得分为1；预留中水管线，中水暂不能回用满意度为0.5；无中水回用则资源满意度为0。本项目将按要求考虑30％的中水回用，资源利用满意度指标暂取为1.0。

⑧ 市政条件

燃气、供水、供电、电信、雨水、垃圾站、污水等市政管网完善是最满意的市政配备条件，这种条件可以保证系统中能流，物流的输入，保证系统产生的废物得到有效处理和分解，在所有设施完备的情况下，市政满意度（d8）为1。本项目建成后，小区燃气用管道煤气，其余设施将同时建设完备，市政满意度得分取0.8。

⑨ 景观和谐度

景观和谐度是表示拟建项目与周围环境相协调一致程度的指标，由于本小区的建设大大改善了片区面貌，自身景观良好，在新区建成后，与周边其它经济适用房小区无不协调景观，小区的景观和谐度（d9）取0.9。

3、综合评价

根据拟建项目的建筑经济技术指标可计算出小区生态适宜性评价指标得分值，见表8-1。

表8-1      生态适宜性评价得分值

| 指标 | 指标值 | 评价得分值 |
| --- | --- | --- |
| 容积率 | 2.87 | 0.71 |
| 绿化率 | 绿地率31.4％ | 0.71 |
| 交通出入口 | 3面邻街，2个小区入口 | 0.87 |
| 停车位 | 708个 | 0.80 |
| 环境质量 | 大气环境良好，场区内噪声达标，临铁路一侧超标；地表水部分指标超标。 | 0.40 |
| 污染排放 | 全部达标 | 1.00 |
| 资源利用 | 拟进行30％中水回用 | 1.00 |
| 市政条件 | 市政管线齐全，生活污水排入污水处理厂 | 0.80 |
| 景观 | 无不协调景点，自身景观较好 | 0.90 |
| 生态适宜性 | 综合评价分值 | 0.80 |

① 本项目的建设所在地处于贵阳市南明区后巢乡，片区处于高速城市化发展阶段。区内市政条件目前尚有不足，但本小区建成后，片区市政管网将得到较大改善。工程配套设施完善，污染防治措施较全，各项污染物均保证达标排放，对外环境影响小；小区交通便利，小区的出入口设置合理，且建筑景观效果好，与周边环境协调。

② 小区建成后，绿地率为31.4%，满足《贵阳市绿化条例》规定的绿化率30%的要求。

③ 小区南侧和西侧将分别受到铁路和道路交通噪声影响，需有效防治措施。

综上所述，本项目的生态环境满意度整体评分为0.80（满分为1分），从总体上说达到了中等偏上的水平。因此，整个项目的建设对该区域生态的影响从整体上来说是有益的，在实施有效的噪声防治措施后，基本达到居住区生活舒适度的要求。

## 8.4 本项目绿色生态小区指标

根据《绿色生态住宅小区建设要点与技术导则》，绿色生态小区的设计指标与本安置小区的各项指标比照结果见表8-2。

表8-4       本项目的绿色生态小区指标比照结果

| 指标内容 |  | 绿色生态 小区指标 | 本项目建设状况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源系统 | （1）新能源、绿色能源（如太阳能、风能、地热能、废热资源等）的使用率达到小区总能耗的 （2）其他节能措施节能达到 | 10% 5% | 在贵州，不能达到 |
| 水环境系统 | (1) 污水处理达标排放率 (2) 水回用达到整个小区用水量的 (3) 节水器具使用率应达到 | 100% 30% 100% | 进入污水处理厂，达到 可达到 |
| 气环境 系统： | （1）小区内大气环境质量标准 （2）住宅中有自然通风房间占 | 二级 80% | 能达到 达到 |
| 声环境系统 | （1）小区内环境：白天 夜间 （2）小区室内声环境：白天 夜间 | ≤45dB ≤40dB ≤35dB ≤30dB | 铁路和黔江路旁建筑不能能满足 通过安装密闭门窗才能实现 |
| 光环境系统 | 小区室内光环境 （1）自然采光房间数 （2）无光污染房间数 （3）节能灯具使用率 | 80% 100% 100% | 达到 达到 鼓励使用节能灯具 |
| 热环境系统 | （1）绿色能源作为冷热源比例 | 10% | 根据贵州实际情况，不能达到 |
| 绿化系统 | （1）小区绿地率 （2）乔木量 （3）木本植物种类 | 35% 1株/100m2 ≥60种 | 本项目31.4％，不能达到 可达到 不能达到 |
| 废弃物管理 | （1）生活垃圾收集率 （2）生活垃圾收运密闭率 （3）生活垃圾处理与处置率 （4）生活垃圾回收利用率 | 100% 100% 100% 50% | 可以达到 可以达到 可以达到 可以达到 |
| 绿色建材 | （1）墙体材料中3R材料的使用量应占所用材料的 （2）建筑物拆除时，所有材料的总回收率达到 | 30% 40% | 设计和施工时尽量实现 达到 |

通过本项目与绿色生态小区各项指标的比照分析可以看到，尽管本小区住宅为经济适用住房级别，但在设计和建设过程中采用了比较高的标准，在9大类指标中，超过半数指标均满足绿色生态小区建设标准。与绿色生态小区相比，不足之处主要在于：无法进行新能源使用（在贵州的楼盘，这一点均难以满足）；小区声环境不能达到绿色生态小区要求；小区绿化略有不足。从总的要求看，本项目基本能达到居住区生活舒适度的要求，但距绿色生态住宅小区标准要求尚有一定距离。

## 8.5 景观影响分析

人口密集、绿地减少、污染加重是当今城市的共同处境，要处理好人和环境之间的矛盾，实现人居环境的可持续发展，需要科学的分析和正确的处理城市居住区与城市景观、居住区与周边环境、城市居住区内部环境等关系问题，设计出回归环境，回归人性的城市居住区。

### 8.5.1景观现状

本项目所在地位于贵阳市南明区后巢乡庆丰村，紧靠贵阳市中心城区与小河区之间的连接通道黔江北路（正扩建）东侧。目前项目区乃至黔江北路沿线部分区域的居民住宅布局散乱，沿街房屋建筑形式和风格不一，没有整体感和协调性可言；场区内农田和村民住宅混杂，无统一排水设施，污水横流，电线搭建混乱，亦无农田景观的美感。与周边高速发展的城市住宅区格格不入。

### 8.5.2 建设项目景观影响分析

本项目对景观的影响分为两个时期，即施工期和营运期。根据工程分析，施工期对景观会产生影响，但是该影响是短期的、暂时的、非持久性的，随着项目施工的完成将随之结束。营运期的景观影响是长期的，难以改变的，因此在项目建设之前对项目的景观影响进行预见和分析是十分必要的。

1、施工期的景观影响

施工初期场地内土石方的开挖，会破坏场地现有的自然半自然景观；临时堆放的废弃土石和建筑用的沙石、水泥、砖块等建筑材料堆放也会对景观造成影响；这些项目建设初期的景观影响范围主要是在建设地块内，特别对项目建设地点附近影响最为明显；影响随着施工结束，房屋的建成，各种建筑垃圾的清运出场，项目建设区域内绿化植被的种植，此类景观影响逐渐消失。

随着施工进度的不断推进，建筑基础完成后进行建筑主体的建造，建筑高度不断增加，施工期的景观影响范围随之逐渐增大，直至建筑封顶，外墙装饰完成后，施工期的景观影响随之结束。

施工期间加强管理，及时将废弃土石运至专门的地方的堆放，建筑材料统一堆放，将减轻对景观的影响；在整个建筑施工场地周围修建临时围墙，使施工在一个相对封闭的空间内进行，将围墙进行粉饰并在围墙外面作本项目的广告不仅可以美化施工场地，减少施工造成的景观影响，同时还可以对本项目进行宣传。

2、小区建成后景观影响

设计中考虑以各地块分别成组、独立组团、院落围合的结构模式，形成空间多变的小院落和较为安静的住宅环境；顺应地形、自然灵活、张持有序、疏秘有致；利用场地内原有小山坡，精心设计钩织公共绿地。建成后，将形成一片现代化的住宅小区，将改变所在地块区域的“城中村”面貌，改善区域的城市景观。

总体上说，项目建成后，对景观的影响是正面的，将大大改善后巢乡庆丰村周边区域的景观欣赏度。本项目的建设将建设地由城市及农村混杂景观转变为靓丽的城市景观具有促进作用，改善了项目建设前区域内居住环境落后、散乱、资源利用不合理的现状，对周围的景观有明显的改善和提高作用，为贵阳市南片区的城市景观建设作出了积极的贡献。

### 8.5.3 景观协调性分析

虽属于经济适用住房小区，本项目的建设将改善原有景观面貌，以其独特的设计为当地增添一组具有时代气息的建筑群，对片区开发建设起到积极作用。

小区环境设计中，环境协调性是极其重要的元素。居住小区的规划要与周围的自然环境相互协调，充分利用规划设计手段，将住宅、道路、绿化、公建配套、市政配套在用地范围内进行精心合理的布置和组合，创造有序流动的小区空间系列。

居住区的景观设计包括对基地自然状况的研究和利用，对空间关系的处理和发挥，与居住区整体风格的融合和协调。居住区景观的核心应该是生态的、自然的。美树阳光经济适用住房小区工程位于贵阳市南明区后巢乡，处于目前的城乡结合部。随着贵阳市的高速发展，区域内将规划一系列经济适用住房小区，目前完成的有绿园、大正、香榭枫林等较大规模的经济适用住房住宅群，上述楼盘的二期、三期工程都还在进行之中。本项目建设与上述楼盘相辅相成，从设计内容、设计理念上都一脉相承，风格上又略有变化，既有和谐一致的景观外貌，又有各自的韵味，共同构筑了南明区后巢片区的城市新住宅格局。

小区的设计体现了下述特点：

1.整体性（全局观）

设计中依据片区定位，将小区作为城市内部细胞的一个模块，在城市特有的空间结构和环境格局中“衍生”出小区的空间及景观结构，以景观体系形成小区的空间主线，使之既成为整体结构的有机组成部分，又与城市结构产生空间、功能、交通上的关联，也是对沿线用地规划的落实与延伸。

2.关联性（空间观）

设计中综合分析区位条件及与周边环境的关系，从整体空间入手，与周边其它住宅小区达到有机共融，与拟拓宽建设的黔江北路达到和谐统一。

3.独特性（形象观）

塑造根植于当地传统而又富于个性，特色鲜明的城市住区形象（空间结构、景观塑造、建筑单体细部等多方面来体现）改善了城市空间质量，提高了城市品味及经济效益。

综上所述，小区的建设有机地结合了内部和外部环境的协调，从而对环境、景观产生正面影响，与城市的建设较为和谐。通过小区的建设，改善了项目所在地的居住环境，加强了区域内的植被覆盖率，美化了景观，创建了一个美好的人居环境。

# 第九章  固体废物的环境影响分析

本项目在施工期和营运期的固体废物主要来源于施工期的拆迁垃圾和施工固废、项目营运后产生的生活垃圾。

## 9.1施工期

（1）拆迁建筑物

本项目将拆迁原贵阳市南明区后巢乡庆丰村村民住房170户，拆迁墙体砖石均用于场区低洼地填埋，不外运。拆迁民居棚顶材料以木材为主，大部可以回收或外卖，对环境影响小。

（2） 施工固废

施工固废主要指施工过程中产生的土石方和施工人员的生活垃圾。

本项目施工土石方开挖总量为125000m3，主要包括管道开挖和建筑基础开挖。由于场区地势有一定起伏，低洼地及管道敷设后的填埋需求量为50000m3，因此本项目弃方量将为75000 m3。弃方运至贵阳市小河建筑固废倒土场堆放，减小对环境影响。

施工过程中产生的一些包装袋、包装箱、碎木块等，要进行分类堆放，充分利用可利用部分，其它可以纳入生活垃圾部分由环卫部门及时清运。

施工期最大施工人数以400人计，生活垃圾产生系数以1kg/人.d计，产生生活垃圾约0.4t/d。由于这些垃圾含有大量有机物和病毒、寄生虫和肠道病原体，如不及时收集处理，垃圾中的有机部分就会腐烂发臭，成为细菌繁殖的场所。必须于指定地点堆放，由环卫部门及时清运到贵阳市高雁生活垃圾填埋场填埋，不会对周围环境造成明显影响。

此外，装修期间产生一定量的装修垃圾，其中的油漆、涂料容器等固体废物不得随意抛弃，必须妥善处理，避免对环境造成较大影响。

## 9.2营运期

建设项目建成营运后，产生的固废主要为生活垃圾，来源于居民住宅、商场等。居民生活垃圾产生量以每人1kg/d计算，则本项目住宅生活垃圾产生量为共6.98t/d；低层商业用房垃圾主要为废弃包装纸箱、袋、废纸、塑料袋。根据类比资料，一般商业门面垃圾产生系数为0.09 kg/m2.d，则本项目底层商业垃圾产生量为29798.37×0.09/1000＝2.68t/d。

因此，本项目每天产生的固废约为9.66t/d。

固体废物对环境质量的影响主要表现在以下几方面：

（1）生活垃圾如不及时收集清理、外运，随地分散堆放将影响项目区的清洁卫生。

（2）生活垃圾堆积长久，将发酵腐败，特别是高气温，高湿度季节会分解出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。

（3）分散堆放的固废在雨季因受到雨水冲刷，会造成固体废弃物扩散进入水体；堆放的固废渗出液也会渗入土壤，造成土壤或地下水的污染。

小区建成后，将在项目地块II设置一个垃圾站。小区生活垃圾将集中收集后运往贵阳市高雁城市生活垃圾填埋场统一处理，因此生活垃圾对环境产生的不良影响不大。

需要强调的是，小区在居民入住前装修产生的废弃材料，如油漆、涂料容器、水泥、废砖、废木料等固体废物，堆放过程中对生态环境造成较大影响，如遇雨水冲刷，还将会导致有毒有害物质扩散，因此对这类固体废弃物要严加管理，定点堆放，及时清运至贵阳市特种垃圾处理场处理，以免对环境造成污染。另外，小区卫生站产生少量医疗垃圾，根据类比分析，医疗垃圾产生量约为2.0kg/d，应及时送指定的医疗垃圾处理中心进行统一处理。

# 第十章  高压线工频电磁场影响分析

本评价高压线工频电磁场监测及影响评价由有资质的单位贵州省辐射环境监理站完成，现引述其监测结果及分析结论。

## 10.1 工频电磁场现状调查

### 10.1.1工频电磁场现状监测布置

1、监测目标：规划用地范围内一组110KV高压线，一组220 KV高压线

2、监测范围：场区范围

3、监测内容：工频电磁辐射

4、监测仪器：HI-3604

5、监测规范：《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术范围》（HJ/T24-1998）

6、监测日期：2008年1月11日

### 10.1.2高压线工频电磁场标准

目前尚无磁场强度限值的国家标准。为便于评价，根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价规范》HJ/T24-1998,以4kV/m作为居民区工频电场评价标准，应用国际辐射保护协会关于对公众全天辐射时的工频限值0.1mT(100T)作为磁感应强度的评价标准。

### 10.1.3评价范围内高压线工频电磁场现状监测结果

评价范围内有一组110KV高压线，一组220 KV高压线，均为西—东走向。

沿110kV输电线路走廊，分两个横断面进行测量，第一横断面为高压输电线下B标段西段的小路上，第二横断面为高压输电线北侧的B标段内两居民楼之间的小路上；沿220kV输电线路走廊，分两个横断面进行测量，第一横断面为高压输电线下3号楼和4号楼之间的小路上，第二横断面为高压输电线北侧的A标段内两居民楼之间的小路上。监测结果见表10-1。

表10-1  评价范围高压线工频电磁场监测结果

| 电压 等级 | 测量位置 | 电场强度 （kV∕m） | 磁感应强度 (μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 110kV | B标段西端110kV中导线下 | 0.65 | 0.10 |
| 110kV | B标段西端南侧导线下 | 0.81 | 0.10 |
| 110kV | B标段西端南侧导线南侧5m | 0.70 | 0.082 |
| 110kV | B标段西端南侧导线南侧10m | 0.59 | 0.077 |
| 110kV | B标段西端南侧导线南侧15m | 0.43 | 0.11 |
| 110kV | B标段西端南侧导线南侧20m | 0.61 | 0.11 |
| 110kV | B标段门口中导线下（对地10m） | 0.40 | 0.089 |
| 110kV | B标段内北侧导线下 | 0.55 | 0.085 |
| 110kV | B标段内北侧导线北侧5m | 0.70 | 0.090 |
| 110kV | B标段内北侧导线北侧10m | 0.68 | 0.085 |
| 110kV | B标段内北侧导线北侧15m | 0.44 | 0.086 |
| 110kV | B标段内北侧导线北侧20m | 0.36 | 0.079 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间中导线下（对地11m） | 0.88 | 3.2 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间中导线投影南侧1m | 1.3 | 3.1 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间中导线投影南侧2m | 1.5 | 2.0 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间中导线投影南侧3m | 2.2 | 2.8 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间中导线投影南侧4m | 2.2 | 2.9 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间南边导线下 | 0.95 | 2.5 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间距南边导线投影1m | 1.5 | 2.8 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间距南边导线投影2m | 1.9 | 2.5 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间距南边导线投影3m | 2.1 | 2.6 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间距南边导线投影4m | 2.0 | 2.2 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间距南边导线投影5m | 2.2 | 1.9 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间距南边导线投影6m | 2.2 | 2.2 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间距南边导线投影7m | 1.8 | 1.7 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间距南边导线投影8m | 1.9 | 1.7 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间距南边导线投影9m | 1.7 | 1.7 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间距南边导线投影10m | 1.2 | 1.4 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间距南边导线投影11m | 1.3 | 1.4 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间距南边导线投影12m | 1.0 | 1.2 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间距南边导线投影13m | 0.8 | 0.94 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间距南边导线投影14m | 1.0 | 1.4 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间距南边导线投影15m | 0.87 | 1.2 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间距南边导线投影20m | 0.88 | 1.1 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间距南边导线投影25m | 0.69 | 1.0 |
| 220kV | 3#楼-4#楼之间距南边导线投影30m | 0.64 | 0.93 |

续表10-1  评价范围高压线工频电磁场监测结果

| 电压 等级 | 测量位置 | 电场强度 （kV∕m） | 磁感应强度 (μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 220kV | A标段内中导线下（对地12m） | 1.3 | 2.7 |
| 220kV | A标段内中导线投影北侧1m | 0.82 | 2.3 |
| 220kV | A标段内中导线投影北侧2m | 0.60 | 2.6 |
| 220kV | A标段内中导线投影北侧3m | 13.2 | 2.3 |
| 220kV | A标段内中导线投影北侧4m | 0.69 | 2.4 |
| 220kV | A标段内北边导线下 | 0.80 | 2.4 |
| 220kV | A标段内北边导线投影北侧1m | 0.81 | 1.8 |
| 220kV | A标段内北边导线投影北侧2m | 0.75 | 2.5 |
| 220kV | A标段内北边导线投影北侧3m | 0.66 | 1.8 |
| 220kV | A标段内北边导线投影北侧4m | 0.75 | 2.1 |
| 220kV | A标段内北边导线投影北侧5m | 0.62 | 1.7 |
| 220kV | A标段内北边导线投影北侧6m | 0.68 | 1.8 |
| 220kV | A标段内北边导线投影北侧7m | 0.81 | 1.6 |
| 220kV | A标段内北边导线投影北侧8m | 0.63 | 1.4 |
| 220kV | A标段内北边导线投影北侧9m | 0.54 | 1.4 |
| 220kV | A标段内北边导线投影北侧10m | 0.54 | 1.3 |
| 220kV | A标段内北边导线投影北侧11m | 0.50 | 1.3 |
| 220kV | A标段内北边导线投影北侧12m | 0.54 | 1.2 |
| 220kV | A标段内北边导线投影北侧13m | 0.60 | 1.2 |
| 220kV | A标段内北边导线投影北侧14m | 0.50 | 1.2 |
| 220kV | A标段内北边导线投影北侧15m | 0.47 | 1.2 |
| 220kV | A标段内北边导线投影北侧20m | 0.52 | 1.0 |
| 220kV | A标段内北边导线投影北侧25m | 0.35 | 0.87 |
| 220kV | A标段内北边导线投影北侧30m | 0.0055 | 0.91 |

从监测结果可以看到，“美树阳光”住宅小区内的110kV输电线路第一横断面电场强度是0.43kV∕m-0.81kV∕m，磁感应强度是0.077μT-0.11μT，第二横断面电场强度是0.36kV∕m-0.70k V∕m，磁感应强度是0.079μT-0.090μT；220kV输电线路第一横断面电场强度是0.64kV∕m-2.2kV∕m，磁感应强度是0.93μT-3.2μT，第二横断面电场强度是0.0055kV∕m-1.3k V∕m，磁感应强度是0.87μT-2.7μT。

## 10.2评价范围高压线工频电磁场影响分析

1、110kV输电线路

模拟测量选在贵阳市“金狮小区金波组团”内的110kV输电线路进行。模测数据如下：

表10-2 金狮小区金波组团110KV高压线工频电磁场类比监测结果

| 测量位置 | 距离导线（m） | 电场强度（kV∕m） | 磁感应强度 (μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压线南面中导线下山坡小路上 | 14 | 1.5 | 0.07 |
| 边导线下山坡小路上 | 14 | 2.8 | 0.07 |
| 边导线东侧山坡小路上（距边导线投影2m） | 14 | 3.8 | 0.07 |
| 边导线东侧山坡小路上（距边导线投影4m） | 14 | 3.2 | 0.06 |
| 边导线东侧山坡小路上（距边导线投影6m） | 14 | 2.6 | 0.07 |
| 边导线东侧山坡小路上（距边导线投影8m） | 16 | 1.4 | 0.07 |
| 边导线东侧山坡小路上（距边导线投影10m） | 18 | 1.1 | 0.07 |
| 居民楼顶边导线北侧（水平距边导线3m） | -- | 13 | 0.10 |
| 居民楼顶边导线北侧（水平距边导线4m） | -- | 9.6 | 0.07 |
| 居民楼顶边导线北侧（水平距边导线5m） | -- | 6.2 | 0.07 |
| 居民楼顶边导线北侧（水平距边导线7m） | -- | 4.3 | 0.07 |
| 居民楼顶边导线北侧（水平距边导线10m） | -- | 3.4 | 0.07 |
| 居民楼顶边导线北侧（水平距边导线11m） | -- | 3.0 | 0.07 |
| 居民楼顶边导线南侧（水平距边导线10m） | -- | 3.6 | 0.12 |
| 居民楼顶边导线南侧（水平距边导线13m） | -- | 1.9 | 0.07 |
| 居民楼顶边导线南侧（水平距边导线15m） | -- | 1.9 | 0.08 |

贵阳市“金狮小区金波组团”区域内110kV输电线路为西北-东南走向。沿输电线走廊，分两个横断面进行测量，第一横断面为输电线下的山坡小路上，电场强度是1.1kV∕m-3.8kV∕m，磁感应强度是0.06μT-0.07μT，第二横断面为输电线下的居民搂顶，测量位置与边导线水平，在10米以内的电场强度是3.6kV∕m-13kV∕m，磁感应强度是0.07μT-0.10μT，在10米至15米范围内外的电场强度是1.9kV∕m-3kV∕m，磁感应强度是0.07μT-0.12μT。根据以上结果分析，应保证拟建建筑物在建成后距离高压输电线路水平距离在10米以上。若在高压输电线路下建房，拟建建筑物建成后距离高压输电线路应在15米以上。

由于“美树阳光”住宅小区内的110kV输电线路与在建建筑物之间的距离为10m，故建成后所有住户的工频电场强度、磁感应强度均小于国家规定4.0kV/m、0.1mT的限值。

2、220kV输电线路

由于线路要升高到对地最低50m，而在建建筑物高在30m左右，故线路距离建筑物垂直距离20m；线路距离在建建筑物的水平距离为10m。根据以上测量结果分析，在线路对地11m、12m，距离在建建筑物的水平距离为10m的情况下，所测的工频电场强度、磁感应强度均小于国家规定4.0kV/m、0.1mT的限值。因此在线路距离建筑物垂直距离20m、水平距离10m的情况下，建成后所有住户的工频电场强度、磁感应强度均小于国家规定4.0kV/m、0.1mT的限值。

3、电磁影响小结

根据《110—500千伏架空线路设计技术规程》》（DL/T 5092-1999）规定，110KV导线与建筑物之间的最小垂直距离为5米（220千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为6米；500千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为9米）。

从本工程总平面图来看，小区居住建筑规划中对高压保护带进行了退让，按25m高压保护带（两侧各12.5m）进行退让，而穿越场区内的高压线也按规范进行了加高。因此，本工程建筑设计满足《110—500千伏架空线路设计技术规程》》（DL/T 5092-1999）。根据本项目现场实测结果及贵阳市金狮小区的工频电磁场类比分析结果，可以预测本工程完工后，场区内的高压走廊对各建筑物的电磁影响在标准范围内。

由于监测期美树阳光小区未建成，实际测量位置与小区建成后的实际居住位置不会一致，电磁影响的预测也为类比分析结果，而目前又不能进行小区本身实际居住效果的影响测量。因此评价建议待小区建设完成后，在居民入住前，由有资质的监测单位对高压线的电磁影响进行监测和评价，主要监测距两条高压走廊最近的房间电、磁场强度。如果有超标现象，必须采取屏蔽措施。

## 第十一章   环境风险分析

## 11.1 事故影响分析

环境风险评价的任务是充分考虑与建设项目有联系的突发性事故，对环境带来较大影响的可能性和危害性。

本项目重点评价施工期、运营期的地质灾害风险、地下停车场废气风险及生活污水事故性排放风险，针对不同风险提出防范措施。

### 11.1.1 施工期的风险分析

存在于施工过程现场并可能危害周围社区的活动，主要与工程项目所在区地质结构、工程类型、工序、施工装置有关。

1、施工作业风险

（1）高度大于2m的临空（街）作业面，因无安全防护设施或不符合，造成外脚手架、滑模失稳等坠落物体（件）打击人员等意外。

（2）因设计方案、误操作、防护不足等造成发生施工场所及周围已有建筑及设施损坏、人员伤亡等意外。

2、施工期地质灾害风险

根据本项目地灾报告，评价区域地形地貌单一，地层岩性、地质构造比较简单，未发现滑坡、泥石流、地面沉降、岩溶塌陷、地裂缝等现状地质灾害。但评价区内岩土工程条件较复杂，岩溶较发育，岩溶水文地质条件较差，人类工程活动较强烈，地质环境条件的复杂程度属中等复杂类型。工程建设可能诱发、加剧或遭受土体滑塌、岩体崩塌、基岩顺层滑坡等地质灾害，详见以下“地质灾害风险分析”一节。

### 11.1.2营运期的风险分析

1、地下停车场废气风险分析

汽车尾气中主要污染因子为CO、NO2等。

CO中毒症状表现在以下几个方面：一是轻度中毒 。患者可出现头痛、头晕、失眠、视物模糊、耳鸣、恶心、呕吐、全身乏力、心动过速、短暂昏厥。二是中度中毒。除上述症状加重外，口唇、指甲、皮肤粘膜出现樱桃红色，多汗，血压先升高后降低，心率加速，心律失常，烦躁，一时性感觉和运动分离（即尚有思维，但不能行动）。症状继续加重，可出现嗜睡、昏迷。三是重度中毒。患者迅速进入昏迷状态。初期四肢肌张力增加，或有阵发性强直性痉挛；晚期肌张力显著降低，患者面色苍白或青紫，血压下降，瞳孔散大，最后因呼吸麻痹而死亡。

NO2中毒症状表现在以下几个方面：短期暴露（比如，少于3小时）可导致已患呼吸道疾病者产生过敏反应、损害肺功能，增加少年儿童（5-12岁）的呼吸道疾病发生率。在NO2浓度为9.4mg/m3（5PPm）的空气中暴露10分钟，即可造成呼吸系统失调。对人体呼吸器官的刺激作用，会引起气管炎、肺炎、甚至肺气肿等。

根据《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2－2002）的规定，CO短时间接触允许浓度为30mg/m3，时间加权平均浓度为20mg/m3。NO2短时间接触允许浓度为10mg/m3，时间加权平均浓度为5mg/m3。美树阳光小区地下停车场面积17643m2，停车车位504个， CO高峰期排放速率为2.68kg/h，NO2的高峰排放速率为0.32kg/h。在通风排气系统正常工作状态下，排放浓度二者分别为6.33和0.76mg/m3，满足上述标准要求。但在通风排气系统出现故障时，地下车库废气不能与外界交换，汽车持续排放的废气在地下车库累积，车库内CO浓度达到短时间接触允许浓度的时间为47.4min，达到时间加权浓度限值的时间为31.6min；NO2浓度达到短时间接触允许浓度的时间为132.3min，达到时间加权浓度限值的时间为66.2min。因此，地下停车场如果出现机械抽排风设备故障，将会产生一定的事故风险。

此外，进库汽车尾气超标排放、排气筒堵塞、特殊气候条件等情况下，地下车库的废气浓度累积量将增加，也将会产生一定的事故风险。

2、生活污水风险影响分析

生活污水风险影响，主要是指非正常排放情况下（事故排放）对南明河水质的污染影响。小河污水处理厂二期工程正在实施，按计划2009年将完工。美树阳光小区属房开项目，污水性质较为简单，在正常情况下，项目污水中的30%将自行处理后回用，其余70%污水通过小区化粪池处理后经小河市政污水管网引入小河污水处理厂处理后，尾水再排放进入南明河，作为景观和生态用水。在此情况下，本项目生活污水排放对南明河水环境影响小。

但在事故排放情况下，即本项目70%的生活污水不能纳入小河污水处理厂二期工程处理，将可能直接进入南明河水体；或本项目中水回用设施发生故障，小区全部污水将直接进入南明河。在上述两种情况下，本项目污水排放对南明河的水质影响加大。

水环境影响评价章节已经做了非正常排放预测，从预测结果可以看到，事故性排放情况下，本项目对南明河的污染贡献率加大。由于南明河城区河段水质污染已较为严重，为保护区域水环境，必须制定相应的风险防范措施。

### 11.1.3地质灾害的风险分析

拟建场区主要活动为平场、挖填方。根据贵州省地矿建设工程施工公司《贵阳市大庆路地块小区建设用地地质灾害危险性评估报告书》：评价区域地形地貌单一，地层岩性、地质构造比较简单，岩土工程条件较差，岩溶发育程度中等，岩溶水文地质条件较差，人类工程活动较强烈，地质环境条件的复杂程度属中等复杂类型；区内现状地质灾害不发育，工程建设遭受现状地质灾害危害的可能性小，但地下隐伏岩溶对工程建设有不良影响；地基平场开挖，工程施工诱发土体滑塌、岩体崩塌、基岩顺层滑坡的可能性大。工程建设本身遭受上述地质灾害危害的危险性大。地下水埋深大于15m，工程施工诱发岩溶塌陷的可能性较小，工程建设本身有遭受岩溶塌陷危害的可能性；场地及其工程建设诱发地质灾害可能影响和危害范围划为危险性大区（I）。

必须对可能诱发的滑塌、崩塌、滑坡等地质灾害进行切实可靠的工程处理，采取严格的防治措施后场地才适宜建设。

### 11.1.4高压输电线风险分析

110KV和 220KV高压线各一组从小区范围内穿越。在特殊气候条件下，尤其是覆冰时，对小区存在一定的风险影响。

输电线路覆冰是天空中的“过冷却”水滴及湿雪下降碰到低干0℃的导线时，在导线周围凝结而成的。对电力设施的危害程度主要与沉积在导线及线路沿线周围表面冰层的厚度有关。当导线表面的覆冰越积越厚，导线将承受几百公斤到几吨的荷载，这时导线自重及所覆的冰重产生的拉力将通过导线、导线金具、绝缘子传递给杆塔，杆塔又将拉力传给拉线， 只要导线、金具、绝缘子、杆塔、拉线、拉线绝缘子、拉线固定件等其中一个环节承受不住所受拉力， 就将会出现倒塔(杆)和断线的事故。倒塔和短线将可能对两侧的小区住宅带来安全隐患。另外，小区北侧有高压线塔，其本身就是遭受雷击的诱导体，人在高压线下容易发生电击和麻电。必须采取一定的措施进行风险防范。

## 11.2 风险管理及减缓风险措施

### 11.2.1 施工期风险防治措施

（1）在国家现行法律、法规的指导下，建立和完善建设施工安全地方政府规章、制度体系，出台配套的实施细则，依法管理。贯彻国家《安全生产法》，建立“企业负责、国家监察、行业管理、社会监督”的安全生产管理体系；落实建设施工安全责任制。建立政府部门城市建设施工安全和企业方项目施工安全联动应急救援预案和运行机制。制订和实施对项目施工安全承诺和现场安全管理绩效考评（评价）制度。促使企业建立和完善施工安全长效机制。

（2）应加强和完善施工安全监督机构建设。采用先进电子监控技术和监测信息系统，实施项目现场施工安全重大危险源及部位监控。制订和完善城市建设安全技术政策：一方面应加强政府监管，保证施工设备及安全措施费为不竞价费用、专项费用；另一方面应与经济发展水平同步，适度提高工程施工安全设防标准；制订和实施现场大型施工机械安装、运行、拆卸和外架工程安装的检验检测制度。

### 11.2.2 营运期风险防治措施

1、建筑物火灾预防措施

（1）本着“安全第一，预防为主”的原则，在建筑设计过程中，严格执行国家有关设计防火规范，防患于未然。

（2）建立风险防范机制，落实消防环保设备和措施

根据可能发生的风险，建立风险防范机制，除建立健全规章制度，需要风险防范机制，针对可能的风险，提出具体的防范措施，通过签订风险防范安全管理责任书等形式，落实管理责任制，将风险防范责任落实到领导和工作人员，层层有人负责，层层抓落实，尽最大努力避免风险事故的发生。

落实风险防范经费，备齐消防和环保设备、用品，并做好日常管护，确保各项用品、设备完好、功能正常，一旦出现风险事故，可以及时派上用场，避免事故后果的扩大，降低风险程度和影响。

（3）加强防火的宣传教育工作，不定期进行防火演练，让小区所有人员掌握防火知识和手段。

2、地下停车场废气风险防范措施

（1）保证废气抽排系统正常运行

要选用性能好、技术先进、节能的抽排风及尾气净化设施，保证其设备运行正常。应根据《工作场所有害因素职业接触限值》的规划，保证设备24小时正常运行。

（2）加强监督检查

建立抽排风及尾气净化设施和停车场大气污染物浓度的定期检查和不定期检查相结合的制度，加强停车场的风险管理监督检查，随时发现安全隐患、并采取相应措施消除各种隐患，防患于未然。

（3）强化污染物浓度监控

在地下停车场配备一氧化碳监控装置，为事故出现提供预警，留出疏散停留于地下停车场的人群的时间。

（4）建立应急机制

按照国家有关规定，建立风险应急机制，确定风险应急管理领导机构、责任和人员，备好应急器材和设备、用品，编制应急处理方案，特别是人员疏导、安全保护措施方案，落实应急状态下的水电供应方案和备用设备、解决措施，保持通讯通畅的措施、手段。

3、生活污水风险排放防治措施

（1）加强市政管道和小区污水管道的维护管理，定期检查排水管网，杜绝各类污染事故的发生。

（2）为防止废污水经排洪沟进入河流水体，应对污水管道的不规范布设进行清理，杜绝污水系统混乱造成污染事故发生。

（3）设置事故池，应对停电或设备故障等紧急状况。事故池能储存至少1d的污水量。

4、高压线风险防范措施

在高压线塔一侧设置安全境界标志，确保居民在安全范围内活动和生活。小区物管定期配合线路巡线员巡视高压输电线路，特别是在寒冬冰封季节，仔细观察电力线路可能存在的问题：如拉线位置，钢线卡螺栓的松紧， 拉线的检查，导线绝缘子的完好，线路通道内树木的生长高度等，对所发现的问题进行及时的处理，避免倒塔、倒杆及断线事故的发生。

### 11.2.3 地质灾害风险的防治对策措施

（1）工程建设前，进行前期岩土工程勘查，详细查明区内杂填土、红粘土层的厚度变化及地下岩溶的发育分布和规模，为地基处理提供详细的岩土工程资料。并针对场区边坡特点进行专项岩土工程勘查和边坡稳定性评价。

（2）地基平场过程中形成的高陡切填方边坡（特别是南侧临铁路线边坡和中部规划市政支线北侧边坡），应设置抗滑支护工程，修筑截排水沟槽等，防止滑塌、滑坡、崩塌等地质灾害的发生和危害。

（3）场区内的高压线铁塔周围留设3-5m的围护带，并对周边建筑物平场形成的高边坡进行有效支护。或采取拆迁、避让处理措施前提下，场区才适宜建设。

（4）平场开挖应采取浅爆破、小药量施工，严防强烈爆破震动对邻近建筑的危害。

（5）区内城市生活污水和输水管道渗漏对上层滞水有一定的补给作用，工程施工前应采取隔水防渗的处理措施，严防上层滞水对工程建设本身造成危害。

（6）施工进行中坚持“信息化施工，动态管理”，遵循“先勘察、再设计、先治理、后建设”的原则，以避免引发基岩顺层滑坡及覆盖层滑坡、滑塌。

（7）对永久性高边坡进行长期监测，若有异常应及时采取疏散人员进行避让。

# 第十二章   污染防治措施及技术经济论证

## 12.1施工期环境保护措施

### 12.1.1施工期水环境污染防治措施

施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、混凝土养护废水、机械设备工作时的冷却水和洗涤水等。生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。

本工程施工期生活污水量不大，根据其性质，又大致分为入厕水和清洗用生活污水。评价建议可利用场区沿街及周边村民租用房作为施工营地，生活污水排放可利用原有排水设施排放进入市政管网，含油生活污水经隔油处理后排放。或在项目施工营地设置旱厕，将该部分污水收集后清运，供周边农地施肥；对于不含粪便水的施工生活污水通过隔油池、沉淀池处理后可回用于施工场地降尘或混凝土器械洗涤。

本项目施工期工程主要在地表进行，不会对地下水的流通途径造成重大影响。施工中应加强项目施工管理，在原料堆放场地边界设边沟，挖方应做到随挖随填，避免污染地下水。在小区设计和施工中重视产生废水的系统，做好基础和地坪防渗（固化），严格实施“清污分流”，防止污水渗漏污染地下水，同时项目区需要建设的化粪池按照规范化的图纸设计并施工，采取严格防渗措施，可防止其对地下水污染。

### 12.1.2施工期噪声污染防治措施

建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基础施工阶段设备多属高噪声机械。主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。相比之下，装饰期间的噪声相对较弱，一是主要施工设备运转频率减少，另外一些噪声较强的木工机械又可搬入已建成的主体建筑内进行操作。由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，为了不产生噪声扰民，应采取以下治理措施：

1、降低声源的噪声源强

选用低噪声施工设备，尽量将噪声源强降到最低；固定机械设备可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件来降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修维护，避免因部件松动或损坏而增加其噪声源强；暂不使用的设备及时关闭；运输车辆进入施工现场应减速并减少鸣笛；在模板、支架拆卸等作业过程中，尽量较少人为原因产生的噪声。

2、采用局部吸声、隔声降噪技术

对位置相对固定的机械设备，能入棚尽量入棚，对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，以达到降噪效果。

3、强噪声源远离敏感点

在施工过程中，强噪声源应尽量设置在远离敏感点（村民住宅和沿街住宅）的地方，减少扰民现象的发生。

4、加强管理

严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的有关规定，特别是在晚上22：00时——次日6：00时，禁止使用强噪声设备。如有特殊情况必须夜间施工，需申报环保主管部门，获得批准后方可施工，并须公告附近居民。

5、加强沟通

与受可能受噪声影响的单位和居民，施工单位应及早同当地居民协调，征得当地居民理解，并在施工期设立热线投诉电话，接受噪声扰民投诉，并对投诉意见及时、认真、妥善的处理。

### 12.1.3施工期固体废物处置措施

本项目拆除地面建筑物产生的拆迁固体废物、基础开挖产生的土石方用于场地回填或回收利用。施工期弃方将运至贵阳市小河建筑固废倒土场堆放。

施工期生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门集中处理，清运至贵阳市垃圾卫生填埋场。

装修产生油漆、涂料容器等固体废物，属危险废物，必须由建设方或物管公司，集中收集，交给有危险废物处理资质的单位处置。

### 12.1.4施工期废气污染防治措施

施工产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是露天堆场和裸露场地在风力的作用下产生的扬尘。采取减少露天堆放、减少裸露地面、保证堆场表面和裸露地面一定的含水率。

对于动力扬尘，主要来自于汽车在含尘路面行驶产生的扬尘，采取限速行驶、每天洒水4～5次，可有效减少汽车扬尘。

### 12.1.5施工期生态环境保护措施

1、减少占地和扰动

避免高填深埋，做到少取土，少弃土，少占地，搞好挖填土方平衡，最大限度的减少临时用地。在项目建设充分利用小区地块内原有的地形地貌，依山就势进行规划设计，在尽量少破坏原有生态的基础上营造优美的小区环境。

2、对树木的保护

施工期间建设单位应该对该区域内的生态环境采取保护措施，对建设区内树木应给予保护，实在不能保护的需进行移栽。

3、对土壤的保护

施工期应尽可能通过集中堆存等方式保护开挖产生的表层熟化土壤，杜绝随意堆弃造成水土流失和资源浪费，做到物尽其用。待施工结束后，将其作为绿化和植被恢复用土，使其得到充分有效的利用。

4、水土流失防治措施

（1）进一步优化主体工程设计，在既保证主体工程顺利施工的条件下，同时兼顾水土保持的要求。对住宅区、公建建筑区及垃圾中转站等进一步优化,减少土石方开挖和废弃土石渣的堆放，防止废弃渣土乱堆乱放。

（2）规范施工程序，优化施工组织和施工工艺。合理安排施工时序，尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间；尽量避开雨季施工，适时开挖，减轻施工期造成的水土流失。增加土石方移动过程中临时处理措施，完善边坡挡土工程、护坡工程。修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治。既有利于阻挡水、土外流，防止对四周造成危害，又有利于施工管理。

（3）增加临时排水措施和沉沙池工程。本工程全面扰动地表，施工建设期土体裸露面积大、裸露时间长，雨季易产生严重水土流失，因此在采取永久性防治措施之前，应采取临时性措施，控制施工期水土流失。

（4）划定表土临时堆置区。为了保护和充分利用不可再生的表土资源，提高工程绿化时的造林成活率，减少工程绿化的造林成本，须设置表土临时堆置区，并对其采取临时性水土保持措施防止水土流失。在项目场地平整前，剥离场内部分表层腐殖土并集中堆置，并采取必要的防护，待工程基本建成后将腐殖土覆盖在绿化区域。

（5）工程各处开挖裸露除被建筑物、道路占用外，尽可能全部恢复植被，减少水土流失，做到水土流失治理与景观保护相互统一，通过采用乔、灌、草立体绿化、美化等措施防治水土流失，美化项目区环境，使景观得到优化，环境得到改善。

（6）小区建设应满足消防及交通要求，避免改沟改路，尤其应防止沟渠受截而使水流冲刷改道，造成水土流失。

### 12.1.6装修期间的污染防治措施

1、装修噪声的处理

装修噪声的处理方法与建筑施工噪声的处理方法相同，按国家的有关规定，严格禁止使用高噪声设备在夜间施工，如有特殊情况必须夜间施工，需申报环保主管部门，获得批准后方可施工，并须公告附近居民。

2、装修废气的处理

装修废气中主要污染物为甲苯、二甲苯，均为毒性较大的物质，在进行油漆施工过程中，应注意施工场所的通风换气，避免发生意外事故。

3、装修垃圾的处理

装修垃圾必须按城市卫生管理条例有关规定进行处置，不得随意抛弃、转移和扩散。装修垃圾可集中运到指定点，委托当地环卫部门统一清理。

## 12.2运营期环境保护措施

### 12.2.1运营期地表水环境污染防治措施及其技术经济论证

12.2.1.1运营期污水排放及处理

项目产生的污水主要为生活污水（住宅区、幼儿园）、商业废水（商场、餐饮等产生的混合废水），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP等。根据项目区位置和性质，本项目采取雨污分流制。各住宅单元生活污水通过化粪池处理后，通过小区排放支管，进入总排口；商业餐饮厨房废水先经隔油池除油，然后排入化粪池生化处理后，通过区内污水排放支管，排至总排口。雨污水流向为：小区总排口——原八一水库管网——小河市政管网——44医院附近入南明河（雨水）或右岸截污沟（污水）——小河污水处理厂。

本项目70%的生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，引入小河污水处理厂处理后，尾水排入南明河，作为南明河景观用水；雨水通过管道收集系统收集，在44医院附近排入南明河，作为南明河景观生态用水。商业餐饮废水必须经隔油池处理后，引入小区化粪池处理后，与其它生活污水达到三级标准排放；小区卫生所产生的少量医疗废水经单独设置的集水池消毒处理后，再与其它污水一道进入化粪池。

2、本项目30%的生活污水经自建污水处理站达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）标准后，作为地面清洁、绿化、景观、洗车等不与人体直接接触的杂用水。既能满足绿色社区的要求，又能使水资源利用最大化。

12.2.1.2中水回用措施及其技术经济论证

贵阳市属于缺水型城市，城区的人均水资源占用量仅为690立方米，远低于全国平均水平，2010年底，把贵阳市建设成为国家节水型城市，实现城市新增用水量的一半靠节约用水解决的总目标。中水回用，可以降低项目区新鲜水取用量，经处理后的污水回用于项目区，减少了污水的排放量，减轻了受纳水体的污染，也减少了治理环境污染的投资。所以污水回用既节约了水资源，也消除了环境污染，具有多重效益，是目前解决节水治污两大问题的最有效的途径，对于水资源短缺的贵阳市有着重要意义。

贵阳市人民政府筑府发（2007）38号文《市人民政府关于落实科学发展观加强环境保护的决定》中规定，所排污水必须处理回用不低于20%。2001年建设部颁布的《绿色生态住宅小区建设要点与技术导则》，要求绿色生态住宅小区的污水回用率需要达到30％，同时贵阳市节水规划目标和国家发展与改革委员会、建设部《节水型城市考核标准》（建城(2006)140号）均提出了城市再生水利用率≥30%的要求。贵阳市环保局针对本项目情况，要求本项目污水回用率达到30％。为了达到以上目标要求，在项目设计中需将中水回用措施纳入建设内容。

1、本项目中水回用量确定

本项目共产生生活污水1118.9m3/d，按30％中水回用的要求，美树阳光小区工程中水回用量应不少于335.7m3/d，考虑到污水变化系数，本项目中水回用设计规模确定为350 m3/d。污水经处理再生后，按照《城市污水再生利用  城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）的要求，可用于地面清洁、绿化、消防、厕所便器冲洗、建筑施工等不与人体直接接触的杂用水。

2、中水回用出水水质要求

中水回用水质标准详见表12-1《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）。

表12-1  城市杂用水水质标准（GB/T 18920-2002）

| 序号 | 项 目 | 冲厕 | 道路清扫、消防 | 城市绿化 | 车辆冲洗 | 建筑施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.0~9.0 |  |  |  |  |
| 2 | 色度 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 嗅 | 无不快感 |  |  |  |  |
| 4 | 浊度(NTU) | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 |
| 5 | 溶解性总固体(mg/l) | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | － |
| 6 | BOD5(mg/l) | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| 7 | 氨氮(mg/l) | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 8 | 阴离子表面活性剂(mg/l) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 9 | Fe(mg/l) | 0.3 | － | － | 0.3 | － |
| 10 | Mn(mg/l) | 0.1 | － | － | 0.1 | － |
| 11 | 溶解氧(mg/l) ≥ | 1.0 |  |  |  |  |
| 12 | 总余氯(mg/l) | 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2 |  |  |  |  |
| 13 | 总大肠菌群(个/L) | 3 |  |  |  |  |

3、中水回用处理方案及工艺比选

（1）污水处理站场址选择

根据项目地势及环境，污水处理站具体位置选择在该住宅小区地块西南部区域。该场址地处居住区项目地势较低地带，靠近小区外围主干道市政排污管网，交通方便，供水、供电条件好，离规划的居住集中区、幼儿园及文化活动中心等较远，对整个景区景观影响较小。（2）污水处理方案

方案1：地沟式污水土地处理工艺

工艺流程见图13-1：

图12-1  地沟式污水土地处理工艺流程图

地沟式污水土地处理技术净化污水的机理主要有：土壤毛细作用；土壤的吸附、过滤、沉淀及生物作用；土壤的降解作用以及土壤中生长的植物摄取作用。地沟式污水土地处理技术有如下有点：促进有用资源的循环和再生利用，节约能源，运行费用低；能利用荒地、坑塘洼地，基建投资低；运行简便、稳定，结构简单；污泥量少，无二次污染，不会污染地下水；净化水质好，有机物及氮、磷去除率较高，处理后出水水质可以回用。本工艺的最大缺点是占地面积大。

生活污水经该工艺处理后，中水水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准的要求，也满足《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）用于绿化、道路清扫的要求。

如果中水还要进行其它用途，如冲厕、车辆冲洗、景观等，为了满足这些用水的水质要求，按上述工艺处理后的尾水还必须进一步处理。对二级生物处理出水进行深度处理一般采用混凝、沉淀、过滤的物化处理方法。其处理流程为：污水处理站出水——集水池——泵——过滤器——活性碳吸附——中水池——多用途中水。

方案2：一体化净水设备（A2/O+过滤+消毒）工艺

工艺流程图如下：

图12-2  一体化净水设备（A2/O+过滤+消毒）工艺流程图

本一体化设备的核心部分为A2/O+过滤工艺，其主要处理单元包括厌氧室、缺氧室、好氧室、过滤室、消毒接触室。经预处理后的生活污水依次经过厌氧、缺氧、好氧三个生化池，达到同时去除BOD5、氮及磷的目的。一体化水处理设备，巧妙地将A2/O系统与深度脱磷处理简单优化组装在一个装置内，不仅达到除BOD5、氮及磷的目的，而且经过接触过滤深度脱磷处理，结合后续消毒工艺，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准和《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）。可以用于绿化、冲地坪等。

本工艺优点为：去除污染物效率高，整套工艺可以同时去除污水中BOD5、COD、SS、氮、磷等污染物，出水满足回用和排放要求；本工艺属延时曝气，SRT比较长，因此污泥增长率低，剩余污泥量少，且硝化程度高，污泥沉降性好，脱水性能好；采用新型曝气设备，氧转移率高，同时较大的池深延长了气泡在水中停留时间，优化了氧传质效果，能耗低，运行成本低，设备噪声小；全系统实现了以调节池水位信号为指令的程控形式，自控系统的维修量小，管理操作方便；整套设备占地小，各工序不受结构限制，流程通畅，施工安全方便，且埋在地下，不影响景观环境。其缺点是设有二沉池，需污泥回流设备。

（3）污水处理方案比选及技术经济论证

从工艺技术效果方面考虑，各方案在去除BOD5、COD、SS、氨氮方面性能基本相同，但A2/O工艺（设备+消毒）除磷、脱氮效果优于地沟式污水土地处理系统，其主要原因是：A2/O工艺厌氧、缺氧、好氧是独立空间，因此脱氮、除磷能稳定控制，而地沟式土地处理，在无植物生长的冬季，除磷脱氮效果较差。

从施工管理操作方面考虑，地沟式污水土地处理技术现场施工时间长，但运行管理操作较为简单。

从占地方面考虑，由于小区红线规划范围已确定，土地资源宝贵，生活污水处理站面积受条件限制，不允许大面积土地用于污水处理工程。地沟式污水土地处理技术占地面积较大，而一体化净水设备占地较小，满足住宅小区项目用地要求。

两工艺方案经济比较见表12-2。

表12-2  污水处理方案经济指标及技术指标

| 项 目 | 地沟式污水土地处理工艺 | （A2/O+过滤+消毒） 一体化处理设备工艺 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站区建设投资（万元） | 120 | 100 |
| 单位处理运行费用（元/m3） | 0.35 | 0.72 |
| 单位水量电耗（度/m3） | 0.18 | 0.51 |
| 占地面积（m2） | 5000 | 500 |
| 处理效果 | 均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准和《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）用于绿化。但A2/O工艺（设备+消毒）除磷、脱氮效果优于地沟式污水土地处理系统。 |  |

从以上方案比选可以看到，地沟式污水处理技术工艺在投资、电耗、运行成本、管理操作方便程度均稍优于一体化净水处理设备工艺。但在最关键的占地和处理效果指标上，后者占地远低于前者（少占地9倍之多），而且后者的脱氮除磷效果也稍优于前者。因此，本评价推荐后者，即采用处理能力15 m3/h一体化净水设备（A2/O+过滤+消毒）工艺。

采用一体化净水设备（A2/O+过滤+消毒）工艺处理本项目生活污水，然后回用，投资不算太大，占用地表面积小，运行费用可以承受。

从技术、经济方面看，采用一体化净水设备（A2/O+过滤+消毒）工艺处理后生活污水进行绿化、清扫小区等用途，是可行的。

（4）污水消毒工艺比选

污水处理站的出水中BOD5、COD及SS等主要污染物处理达标后，水中还有大量的病菌，特别是粪大肠菌群，为使出水完全达到回用标准，对上述工艺处理后的出水还需采用消毒工艺。目前常用的消毒工艺指标比选见表12-3。

表12-3  各消毒方式比选表

| 项目 | 优点 | 缺点 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液氯Cl2 | 具有余氯持续消毒作用，杀菌能力强；成本低，操作简单方便 | 与水中有机物作用会产生致畸、致癌有机氯衍生物；操作安全性要求高，泄露时易造成中毒事故；消毒间、接触池面积大。 | 大型污水处理厂，管理水平高；受纳水体非饮用水源 |
| 二氧化氯ClO2 | 不会产生有机氯衍生物；杀菌能力强；氧化作用强，可除臭、色等 | 易引起爆炸，不易储存；制取设备复杂，管理要求高；成本高 | 适于小型生活区污水处理站 |
| 臭氧O3 | 有强杀菌能力，对微生物、病毒芽胞杀伤力强，消毒效果好；不会产生有机氯衍生物，可除臭、色、Fe、Mn等 | 基建投资大，成本高；O3在水中不稳定，无余氯持续作用，设备管理、操作复杂，电耗大 | 适于有机污染严重，供电方便处；一般作为深度处理 |
| 紫外线消毒 | 杀菌效果好，不会产生有机氯衍生物，占地小；不改变水等物理、化学性质，不会有异味；具有成套设备，操作管理方便 | 电耗较高；没有持续消毒作用 | 适于有机污染严重，要求SS<10mg/L |

从上表看到，几种方法各有利弊。根据本项目占地面积较小、污水产生量小的特点，在保证消毒效果的其前提下，为减少设备投资和维护工作量、提高使用安全性，本评价推荐采用紫外线消毒工艺进行消毒。

（5）污泥处理及处置工艺

在污水处理过程中，要产生沉渣和污泥，沉渣主要来自格栅的栅渣和调节池的沉沙，污泥则主要来自生化处理过程中微生物代谢产物。污泥中含有大量微生物和植物营养元素N、P及未降解的有机物，污泥含水率高，易腐化，必须进行妥善处理和处置，以防止二次污染，形成新的公害。在目前没有综合利用工业化生产技术和市场的情况下，本工程的污泥处理遵循“减量化、稳定化、无害化”。

本评价推荐的一体化净水设备，有较长水力停留时间和泥龄，污泥性质接近稳定，因此无需厌氧消化；另一方面污泥厌氧消化需占较大面积，经济性也差，同时由于本工程污水处理规模不大，污泥量小，为了加强污水处理站脱磷效果，减少磷的二次释放，本评价推荐污泥处理处置工艺为：

剩余污泥——污泥池——吸粪车定期运往贵阳市高雁生活垃圾卫生填埋场处置。

（6）中水回用途径、去向

本项目中水站设置在地块西南，中水回用量335.7m3/d，可用于地块地面清洁、绿化等。（7）中水回用其它需关注问题

中水处理设施建设中，必须完善运行管理、投资，甚至水价等机制。必须明确管理主体，由开发商、物管、业主委员会协商解决。

### 12.2.3运营期地下水环境保护措施

保证污水管道的采购质量和安装质量，本项目除房间、主干道地面完全水泥硬化外，其余为可渗水地面，充分利用了含丰富有机质的绿地和铺有渗漏砖的人行道将雨水补充给地下水。

### 12.2.4运营期噪声污染防治措施

1、内部噪声污染防治措施

本项目内部噪声源治理主要对地下停车场进出口、地面停车场、餐饮风机噪声的治理。

（1）在小区噪声敏感点（幼儿园等）处及外环境敏感点处（东侧的铁路宿舍等）设置禁鸣标志。

（2）在小区噪声敏感点（幼儿园等）处及外环境敏感点处（东侧的铁路宿舍等）限制车辆行驶速度在15km/h以下。

（3）餐饮引风机及油烟净化器采用加装消声器和隔声罩措施。

（4）物业管理部门加强商业噪声和住户室内装修噪声的管理，禁止采用高音方式叫卖商品和在正常休息时间内作商品宣传活动及室内装修工作。

2、外部公路噪声、铁路噪声及振动污染防治措施

（1）住宅户型设计时，应尽量优化户型，采用工程措施，尽可能降低交通噪声对居民的影响，面临交通道路和铁路一侧应布置对声学质量要求不高的房间，如厕所、厨房等，对声学质量要求高的书房和卧室等应布置在相对安静的一侧，即背向公路或铁路的一侧。

（2）利用绿化控制噪声。在靠黔江路及株六复线一侧分别建宽幅绿化带，并依地势对小区内部进行合理的绿化布局，既起到了吸声、降噪的作用，又能阻挡扬尘，美化环境。交通噪声的声波通过高于声线1m以上的密集植物丛时，即会因植物阻挡而产生声衰减。在一般情况下，一般树林带能使频率为1000Hz的声音衰减3dB/10m-3.5 dB/10m，高30cm的草地为0.7 dB/10m。排列的乔木可以起到排桩的作用，并起到隔振的作用。小区绿化隔离带采用混合绿化法，高大乔木可结合适合区域生长树种，如桂花、香樟等混合树种，低矮乔木选用常绿的冬青树，地面种草。

（3）面向道路及铁路的住户窗户采用隔声玻璃窗。

小区建成后，受交通噪声干扰最大的是面临黔江路的第一排建筑物（小区西侧），以及面临铁路的第一排建筑物（小区南侧）。对面向公路和铁路的住户窗户需安装双层隔声玻璃窗（隔声中空玻璃）。

中空玻璃可选用5 + 9+ 5 mm规格，根据国内外研究资料，隔声中空玻璃隔声量在25～30dB间，因此使用后，可以进一步保障小区临路建筑物的居民建筑声环境达到《城市区域环境噪声标准》4类标准要求，保护居民的生活环境不受大的干扰。

临黔江路居民建筑为8栋，主要为侧向面对；临株六复线铁路第一排住宅共有2栋住宅，正向面对。居民面向道路和铁路的窗户约4000m2，而中空玻璃通常价格为100元/m2，则中空玻璃一项所需经费约40万元。

（4）鉴于小区住宅受相邻的铁路噪声和振动影响较大，为进一步削减噪声，减轻振动，评价建议在地块南侧边界沿小区住宅筑墙，高4m，类型为空心砖砌，加防振基础。该类墙体的隔声量一般为6～10（dB）。根据小区总平面图，墙体长度约为210m。声障墙靠近声源一侧种植一些攀缘植物，如爬山虎、牵牛花、紫藤、地锦等，既能防尘又能加强隔声墙的隔声效果。

### 12.2.5营运期固体废物的处置措施

在项目区内作好垃圾收集系统建设，因地制宜地设置果皮箱，对项目区居民进行教育，严禁随意丢弃垃圾。由专人运至项目区专门的垃圾集中间堆放，并及时清运。

生活垃圾必须分类收集。应最大限度地实现生活垃圾的无害化、减量化和资源化。

小区的生活垃圾全部实行袋装、集中处理或外运。居民生活垃圾由物管人员统一收集于垃圾收集间。垃圾收集间共1处，设计中位于地块II，在东南端较为空旷处。为了防止恶臭对小区影响，垃圾站需要采取密闭等措施，做到收集间全封闭，垃圾不外漏，配有除臭和消毒措施及冲洗、排水设施。同时留足防护距离，并建议在防护距离内种植高大的树木，减小对小区的影响。

收集间的垃圾由市政环卫部门直接运至贵阳市高雁城市垃圾场处置。转运车应与垃圾收集方式相配套，专车专用，转运车必须封闭，转运车的噪声应符合噪声污染控制标准，时速限制为20km/h。整个垃圾的收集、运输过程，操作应该封闭。

小区卫生站产生少量医疗垃圾，应及时送指定的医疗垃圾处理中心进行统一处理。

对中水回用设施产生的剩余污泥，由吸粪车定期运往贵阳市生活垃圾卫生填埋场处置。

### 12.2.6 营运期生态环境的保护措施

根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。据《绿化环境效应研究》（冯采芹，1992），绿地的城市生态补偿能力见表12-4。

表12-4  不同类型绿地生态补偿能力

| 绿地类型 | 年吸收CO2（m2/t） | 年滞降尘（m2/t） | 减噪(m2/dB) | 年吸收SO2(m2/t) | 释氧能力(m2/t) | 吸碳能力(m2/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草地 | 1.4423 | 0.0012 | 1.5-2.5 | 16.22 | 14.2308 | 5.3719 |
| 绿篱(1m) | 1.2000 | 0.00096 | 7.5左右 | 2.53 | 11.8399 | 4.4444 |
| 灌木 | 0.8982 | 0.00075 | 7.5左右 | 2.03 | 8.8623 | 3.3267 |
| 乔木 | 0.7212 | 0.00046 | 3.0-5.0 | 1.04 | 7.1158 | 2.6711 |

由上表可知，降污力自强到弱的顺序为乔木>灌木>绿篱>草地。根据国家建设部和国家技术监督局有关《城市居住区规划设计规范》中要求新建居住区绿地率的有关规定，并参照《环境保护实用数据手册》中有关绿地面积比例的经验数据，一般居住区绿地率应在30%以上。本项目设计绿地率为31.4%，能达到生态补偿的目的，在一定程度可以改善和提高区域生态系统功能。

建设项目在充分利用当地温和、湿润的气候，在搞好小区内部绿化的同时，加强沿路的绿化，避免小区周边公路上的汽车噪声与扬尘对小区内的空气环境的影响，整个小区绿化要选择常绿、花期长的树种，注意平面绿化和垂直绿化相结合，结合构筑物造型，适当增设建筑小品，增加景观，努力建成质量较高景色更美的生活小区。

### 12.2.7 营运期空气环境保护措施

1、厨房废气

由于小区采用清洁能源，且厨房油烟主要是入住居民日常做菜时产生的油烟，其排放量及排放浓度都很小。因此，小区内居民厨房废气对周围大气环境的影响较小。

2、商业用房废气

商业用房废气指小区内可能的餐饮废气，排气烟道应与主体建筑一并考虑，做到同时设计同时施工。含油烟气须采用高效油烟净化设备净化，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）后由专用烟道排放。

3、地下车库废气

本项目的地下车库汽车废气从专用烟道排出，车库中的NO2和非甲烷总烃浓度较高，因此要确保送排风系统的正常运行，且排气速率应不少于6次/h。此外，考虑到车库位于居住楼地下，建议将送风口设在宅间绿地区域，并采取适当的装饰处理，既保证送风质量又与周围环境相协调。此外，专用排气筒应远离人群活动和居住场所，设置高度约2.5m，高于人的呼吸带，以减少对人群的影响。

4、地面汽车废气

小区道路行驶的汽车尾气排放属于无组织排放，对小区空气造成一定的影响。产生的汽车尾气易于扩散且排放量相对较小，同时由于小区地势较开阔，空气流动好，地面行驶汽车废气对大气环境的影响不明显。建议加强小区道路的管理措施，人车分流，停车场需设置指示牌引导外来车辆停放，减少怠速带来的汽车尾气影响。

5、外部公路汽车尾气及粉尘对小区空气污染的防治

临道路和铁路的一侧，设置宽幅绿化带，结合噪声防治，选择对有害气体吸收能力和对噪声吸收能力均较强的树木。既美化了环境，也起到有效地净化空气、防治噪声的作用。

### 12.2.8 营运期高压线电磁影响防护措施

小区建筑设计必须满足《110—500千伏架空线路设计技术规程》》（DL/T 5092-1999）和《城市电力规划规范》（GB 50293—1999）中对居民建筑安全距离的要求。同时小区入住前，应对高压线距小区最近住户房间的电磁影响进行监测，确认电磁影响在安全范围内，确保住户居住安全。

## 12.3环保设施

建设项目环保设施一览表见表12-5，施工期的污染防治措施应先建于主体工程开工前，所有环保设施应与主体工程同时完成。

表12-5  美树阳光小区环保设施一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染治理设施名称 | 数量和规格 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商业用房 餐饮废气 | 含油烟气 | 油烟排放竖井、油烟净化装置 | 1套，高度高于自身建筑1.5m | 《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001） |
| 地下停车场 | CO、THC、NO2 | 地下停车场废气抽排系统 | 停车场设排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级 |
| 小区 排污系统 | COD、BOD5、NH3-N、TP等 | 化粪池，餐饮加隔油池 医疗废水加集水池消毒 排污管网 生活污水处理站（30％中水回用） 中水回用管网 | 化粪池若干,隔油池1套 一套 一套 一套 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2001） 《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002） |
| 项目区雨水 |  | 雨水收集系统 | 一套 |  |
| 公路和铁路一侧 | 交通噪声 | 消声降噪措施 | 沿黔江路绿化带 沿株六复线绿化带 沿铁路围墙210m 第一排窗户使用隔声中空玻璃 | 《声环境质量标准》（GB3096-93）4类 |
| 项目区固废 | 生活垃圾 | 垃圾中转站 垃圾收集点 | 1个 若干 |  |
| 生态环境 |  | 绿化措施 水保措施 | 绿化率31.4％； 护坡、挡土墙等 |  |

# 第十三章   公众参与

## 13.1公众参与的目的

环境影响评价的公众参与，就是使建设项目的环境影响评价更加民主化、公开化，让与该项目有直接或间接关系的社会各界人士能够积极参与环境影响评价，在充分了解该项目的基础上，独立地提出自己对该项目所持的态度，从自己的利益出发，发表自己就该建设项目对周围环境影响的观点，以达到评价工作的完善与公正。具体包括：

（1）通过公众参与调查，向公众介绍本建设项目的目的、内容、规模，以及该项目建设对所在区域的生态和社会经济环境带来的影响，在听取公众发表意见的基础上，优化本项目拟采取的环境保护措施。

（2）项目区公众对当地环境较为熟悉，采用公众参与形式，邀请他们参与环境资源保护措施的确认，了解他们的要求，同时听取广大公众对该建设项目存在问题发表意见，从而完善本项目的环保措施。

（3）在环评中充分采纳公众的可行性建议，接受公众监督，为项目建设单位和环境保护部门提供决策、管理依据。以便在公众的参与和监督下，使建设项目真正实现社会效益、经济效益和环境效益的协调统一。

（4）公众参与旨在于了解社会各界的态度和观点，给公众提供一个能够参与本建设项目环境影响评价的机会，使建设项目的环境影响评价更加民主化、公众化，避免片面决策而导致的工作失误。

（5）公众参与让更多的人了解和支持环境影响评价工作，提高公众环境保护意识，通过公众参与，增加工程建设的透明度，沟通建设者与公众之间的思想，有助于协调关系，化解矛盾。

（6）有助于识别和筛选环境影响因子，协助评价单位制定切实可行的环境保护措施，使项目建设的环评工作更加公众化，环评结论更加切合实际，使可能受影响的公众或社会团体的利益得到充分重视。

## 13.2公众参与的原则

（1）体现公众对社会发展和经济建设的重大事件的知情权，维护绝大多数公众利益，提高公众保护环境的参与意识。

（2）让公众了解本建设项目产生的环境影响，包括有益的和有害的影响，长期的和短期的影响，影响是否可以接受。

（3）综合反映公众对建设项目产生的环境影响以及对当地经济建设和社区生活影响的态度。

（4）收集公众对建设项目环境保护措施的意见和建议。

（5）公众参与人员具有代表性，组织形式公开公正。

## 13.3调查对象

为充分了解社会各界对美树阳光小区建设的意见，切实保障受影响人群的正当权益，本项目环境评价组采取了户级访谈和机构访谈两种形式来进行调查和意见征询工作，评价单位于2007年12月和2008年12月先后两次对项目片区进行了较为广泛的公众参与调查。

（1）调查范围：项目所在地各主管部门、企事业单位、周边小区和村民；

（2）调查对象：包括受建设项目直接和间接影响的单位、个人、关注项目的单位和个人、环境行政主管部门、以及相关的行政主管部门；

（3）调查对象构成：调查对象涉及机关、行政、事业单位以及长期居住在该区域内的社会各界人士，包括工人、农民、外来务工人员等；

（4）代表性：调查对象具有广泛的代表性；

（5）随机性：对调查区域内的调查对象实行随机调查。

## 13.4公众参与工作方式

1、以建设方——贵州恒旭房地产开发有限责任公司为主进行，评价单位协作。

2、按照《环境影响评价公众参与暂行办法》要求，项目建设单位于2007年12月20日在项目建设区域现场以张贴公示的形式，对公众公示建设项目施工期环境影响信息及接受公众参与意见的联系人、联系电话等，以便及时了解公众对本项目建设的基本态度、要求、建议等。公示期10天，见附件（1）及公示张贴照片1。

在项目环境影响报告书基本完成后，2008年12月13向公众发放第二次公告，向受项目直接影响和间接影响的公众公布建设项目可能造成的环境影响及环境影响评价的初步结论，同时将公告在中国科学院地球化学研究所网址上公布http://www.gyig.ac.cn。

3、建设单位与评价单位在拟建项目区域的公众参与调查过程中，采用填写调查表等方式，调查公众对本项目建设的意见和要求。

向被调查对象详细介绍拟建项目的基本情况，包括本工程规模以及可能给当地带来的正面和负面影响等；申明调查的目的和意义，让公众较全面地了解本项目建设带来的环境问题、采取的防治措施、最终的环境影响等方面的信息；再由被调查对象本着自愿的原则，独立自主地填写公众参与调查表或以自由座谈形式口头发表看法并由调查人记录备案；了解和记录被调查公众对本项目的看法、态度、要求和建议，最后通过整理、汇总进行分析。

调查公众个人样本采取小型座谈会与现场随访相结合的方式，团体样本采取现场随访相结合的方式。

## 13.5公众参与调查内容

在拟建项目片区采用填写调查表等方式，调查公众对该项工程建设的意见和要求(调查表样式见附表13－1、13－2)。主要对象为受影响的居民、单位等。个人发放112份、团体发放5份，以了解群众对项目建设的意见。个人回收100份，团体回收5份，调查问卷选择与公众关系最为密切以及公众关心的问题作为主要调查内容，表主要以 “√”方式进行。

表13-1   美树阳光经济适用住房（一期）建设项目环境影响评价公众意见调查表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 职业 |  | 文化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 |  | 贵州恒旭房地产开发有限责任公司经贵阳市发展和改革委员会筑发改投字〖2007〗628号和贵阳市建设局筑建字〖2007〗226号文件批准，拟在位于贵阳市南明区后巢乡建设经济适用住房项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染 物产 生及 治理 概况 |  | 排放污染物 |  |  |  |  | 拟采取的污染物防止措施 |  |  |  |  |
|  |  | 1、空气污染物： SO2、TSP、NOx |  |  |  |  | 地下车库废气通过排风机抽排，住宅油烟气通过排放竖井至楼顶排放。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、水污染物： COD、BOD5、NH3-N、TP |  |  |  |  | 污水经处理设施处理后达标排放，其中30%进行中水回用。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、噪声： 本项目噪声主要来施工噪声及汽车噪声等设备。 |  |  |  |  | 采用低噪声设备和屏蔽措施，合理安排施工时间，以减少噪声的影响。 |  |  |  |  |
| （1）拟建对当地的好处体现在以下哪方面： 改善居住环境 发展经济 解决就业 无好处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）现在（周围）对您影响最大的主要环境问题是： 空气环境 水环境 声环境 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）本项目建设中对您的影响 生活:有好的影响 有严重的影响 有不好的影响但可以承受 无影响 工作:有好的影响 有严重的影响 有不好的影响但可以承受 无影响 学习:有好的影响 有严重的影响 有不好的影响但可以承受 无影响 娱乐:有好的影响 有严重的影响 有不好的影响但可以承受 无影响 健康:有好的影响 有严重的影响 有不好的影响但可以承受 无影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）您对本项目建设中最关心的环境问题是： 空气环境 水环境 声环境 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）本项目建成后能使您的经济收入： 增加 减少 无所谓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （6）您对本项目的建设所持态度是： 支持 反对 无所谓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （7）您对拟采用的环保措施是否接受？ 接受 不接受 无所谓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （8）对该项目进行的污染防治工作，您有何建议和要求？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （9）您对拆迁政策是否了解？对项目拆迁还有何建议？ 了解 不了解 无所谓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、请在您认同的地方划√；

2、若有不同意见或建议，请在10日内与我们联系，我们将您的意见和建议及时进行反应和反馈；

3、联系电话：          联系人：

表13-2   美树阳光经济适用住房（一期）建设项目环境影响评价团体意见调查表

| 单位名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目简介 | 贵州恒旭房地产开发有限责任公司经贵阳市发展和改革委员会筑发改投字〖2007〗628号和贵阳市建设局筑建字〖2007〗226号文件批准，拟在位于贵阳市南明区后巢乡建设经济适用住房项目。 |  |
| 污染 物产 生及 治理 概况 | 排放污染物 | 拟采取的污染物防止措施 |
|  | 1、空气污染物： SO2、TSP、NOx | 地下车库废气通过排风机抽排，住宅油烟气通过排放竖井至楼顶排放。 |
|  | 2、水污染物： COD、BOD5、NH3-N、TP | 污水经处理设施处理后达标排放，其中30%进行中水回用。 |
|  | 3、噪声： 本项目噪声主要来施工噪声及汽车噪声等设备。 | 采用低噪声设备和屏蔽措施，合理安排施工时间，以减少噪声的影响。 |
| （1）拟建对当地的好处体现在以下哪方面： 改善居住环境 发展经济 解决就业 无好处 |  |  |
| （2）现在（周围）对您影响最大的主要环境问题是： 空气环境 水环境 声环境 固体废物 |  |  |
| （3）本项目建设中对您的影响 生活:有好的影响 有严重的影响 有不好的影响但可以承受 无影响 工作:有好的影响 有严重的影响 有不好的影响但可以承受 无影响 学习:有好的影响 有严重的影响 有不好的影响但可以承受 无影响 娱乐:有好的影响 有严重的影响 有不好的影响但可以承受 无影响 健康:有好的影响 有严重的影响 有不好的影响但可以承受 无影响 |  |  |
| （4）您对本项目建设中最关心的环境问题是： 空气环境 水环境 声环境 固体废物 |  |  |
| （5）本项目建成后能使您的经济收入： 增加 减少 无所谓 |  |  |
| （6）您对本项目的建设所持态度是： 支持 反对 无所谓 |  |  |
| （7）您对拟采用的环保措施是否接受？ 接受 不接受 无所谓 |  |  |
| （8）对该项目进行的污染防治工作，您有何建议和要求？ |  |  |
| （9）您对拆迁政策是否了解？对项目拆迁还有何建议？ 了解 不了解 无所谓 |  |  |

备注：1、请在您认同的地方划√；

2、若有不同意见或建议，请在10日内与我们联系，我们将您的意见和建议及时进行反应和反馈；

3、联系电话：          联系人：

附：

美树阳光经济适用住房（一期）项目环境影响评价公示

贵州恒旭房地产开发有限责任公司拟进行 “美树阳光经济适用住房（一期）”工程。按国家环境影响评价公众参与暂行办法的规定，现将本项目建设情况及环评有关情况公示如下：

一、项目概要：

1、项目概况：本项目规划用地面积107723m2，总建筑面积为263766.23m2。项目主要建筑主体包括：18层＋1F住宅楼（2栋）、11层＋1F住宅楼（17栋,其中有11栋有地下车库）及青少年活动站、老年活动站、图书馆、药店、储蓄所、配电房、垃圾收集点等附属设施。

2、施工进度：本项目建设工期为30个月，即2007年10月至2010年4月。

二、可能的主要污染

施工期主要产生噪声、扬尘、水土流失影响，居民搬迁和安置；营运期主要是生活污水对水环境的影响，噪声及油烟、汽车尾气排放对小区环境的影响。

三、环境影响评价的工作程序

建设单位委托评价单位编制环境影响报告书，报告书经贵州省环境工程评估中心技术评估后，报贵州省环保局审批。

四、环评主要工作内容

对施工过程中产生的施工噪声、扬尘、废水、生态进行分析并提出相应的防治措施；对营运期产生的噪声、废气、污水进行预测评价，对不利影响提出防治措施。

五、征求意见的主要事项

本工程建设将对声环境、空气环境、水环境、生态环境等产生一定影响，对您的工作、生活等将带来一定影响，特征求您（们）：

关于本项目建设对生活、工作方面的影响；最需要解决的环境污染问题；是否赞成本项目实施；其他方面意见或建议。

六、提出意见的主要方式

①通过电话或面对面直接向建设单位、评价单位反映；②填写公众意见征询表。

七、咨询时间

自公示之日期10日内，建设单位和环评单位沿线发放公众意见征询表并收集公众意见。

八、联系方式

1、	建设单位：贵州恒旭房地产开发有限公司 	袁先生  联系电话：0851－5508233

2、	环评单位：中国科学院地球化学研究所   	梁先生  联系电话：0851－5891264

贵州恒旭房地产开发有限责任公司（盖章）

2007年12月20日

美树阳光经济适用住房（一期）项目环境影响评价第二次公告

根据《中华人民共和国环境保护法》及国家环境保护总局环发2006[28号]《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，现将“美树阳光经济适用住房（一期）”环境影响评价的有关内容及结果公告如下：

一、项目名称：美树阳光经济适用住房（一期）

二、项目概况：美树阳光经济适用住房（一期）位于贵阳市南明区后巢乡庆丰村，为贵阳市经济适用住房小区。工程得到贵阳市发展和改革委员会筑发改投字【2007】628号同意。工程内容：总建筑面积为263766.23m2。项目主要建筑主体包括：18层＋1F住宅楼（2栋）、11层＋1F住宅楼（17栋,其中有11栋有地下车库）及青少年活动站、老年活动站、图书馆、药店、储蓄所、配电房、垃圾收集点等附属设施。

三、建设项目对环境可能造成的影响

（1）施工期的扬尘、噪声、生产废水、生活污水、弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾等对会对环境产生一定影响；项目建设占地及涉及搬迁对被占地及搬迁村民生活质量的影响.

（2）运营期居民入住后的生活污水、汽车尾气、生活垃圾、厨房设备、地下车库排风设备噪声对周围环境的影响。

四、预防或减轻不良影响的对策和措施的要点

(1) 施工期环境保护措施

① 大气环境：工程原材料（水泥、砂石）以及弃土、废石渣的运输、堆放、搅拌过程产生的扬尘、泥土等可采取封闭运输、湿润喷洒以及清扫车轮泥土的措施来降低其对大气产生的影响。施工队伍的生活燃料建议使用清洁能源。

②声环境：施工设备在必须符合国家规定噪声标准的前提下，还应加强管理和合理安排高噪设备施工时段，遵守有关管理部门规定的施工时间，降低其噪声影响。

③水环境：施工期生产废水，修建一临时沉淀池，将废水回用；施工营地生活污水设置旱厕回用。

④固体废物：

本项目弃方7.5万m3。外运至小河建筑垃圾倒土场。

施工人员的生活垃圾，采取垃圾集中统一收集，全部清运到贵阳市高雁生活垃圾卫生填埋场处理。

⑤ 生态环境：施工时尽量不破坏原有的树木，施工后及时复种草植树，绿化率达到31.4%。通过有效管理达到在尽量少破坏原有生态的基础上营造优美的小区环境的目的。

（2）营运期

①污水：住宅建成居民入住后，生活污水通过隔油池和化粪池等初级处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过市政污水管网系统进入小河污水处理厂处理，其中30%经深度处理回用于小区清扫、绿化等。

②废气：整个小区内能源使用清洁能源煤气，废气主要来源为停车场汽车排放尾气、住户及商业用房厨房废气。室外停车场靠自然通风解决废气排放问题。居住区所用热源为电源，厨房废气通过设置专用烟道，由屋顶统一排放，因此对大气的环境影响不大。另外在中心居住区周围道路上的扬尘和行驶的汽车尾气的排放对空气质量有一定影响，建议加强中心居住区绿化进一步减少对环境的影响。

③固体废物

居民的生活垃圾采用集中收集后统一运往附近的城市生活垃圾填埋场统一处理。在居民入住前装修产生的废弃材料，要严加管理，定点堆放，及时清运，以免对环境造成污染。

④噪声

合理布置进出道路，采用人车分流，并设置绿化带，减少噪声对居住环境的影响。在管理方面严禁在停车场内鸣号，以不影响周围居民的生活及休息。

五、环境影响评价结论要点

“美树阳光经济适用住房（一期）”的建设符合国家相关产业政策和贵阳市总体规划和南明区发展规划，建设单位只要严格遵守“三同时”管理制度，完成各项报建手续，严格按有关法律法规及本评价所提出的要求落实污染防治措施，从环境保护角度看，项目的建设是可行的。

六、征求公众意见的形式：

1、发布公告（张贴）；

2、制作环境影响报告书简本；

七、公众查阅环评报告书简本的方式和期限

1、查阅该项目环评简本。中国科学院地球化学研究所地址：贵阳市观水路46号。

2、期限：2008年12月15日- 2009年1月5日

八、公众提出意见的主要方式（1）通过电话反映：贵州恒旭房地产开发有限责任公司袁先生，联系电话：0851－5508233；中国科学院地球化学研究所梁先生，联系电话：0851－5891264。（2）写信向建设单位或环评单位反映：贵州恒旭房地产开发有限责任公司；中国科学院地球化学研究所（3）电子信箱：环评单位邮箱：liangning1955@163.com；（4）问卷调查。

贵州恒旭房地产开发有限责任公司

2008年12月

## 13.6公众意见调查结果统计

13.6.1调查

（1）个人

本公众参与调查主要涉及直接受到项目影响的后巢乡庆丰村村民、沿街住户、周边小区住户，集中反映了各文化阶层和民族的意见，调查对象职业、民族、性别及文化层次结构见统计表13-3。

表 13-3　公众参与调查对象统计表

| 项目 | 总计 | 职业构成 |  |  |  |  |  | 文化程度构成 |  |  |  |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无业 | 农民 | 工人 | 公务员 | 公司职员 | 学生 | 小学 | 初中 | 高中 | 中专 | 大专 | 男 | 女 |
| 人 | 100 | 15 | 33 | 12 | 18 | 15 | 7 | 23 | 28 | 35 | 4 | 10 | 59 | 41 |
| ％ | 100 | 15.0 | 33.0 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 7.0 | 23.0 | 28.0 | 35.0 | 4.0 | 10.0 | 59.0 | 41.0 |

（2）团体

本调查的团体主要涉及项目所在地的有关单位和社区，调查单位名单如下:

·贵阳市南明区后巢乡庆丰村民小组

·南明区看守所

·省建四公司

·绿园小区

·香榭枫林小区

13.6.2调查结果

（1）《公众调查表》个人调查结果

见统计表13-4，调查结果表明：

①当地群众绝大部分赞同本项目建设（88％），认为项目对改善居住环境（78%）、促进区域经济发展有较大作用（54％）。

②大部分居民认为项目对生活、工作和健康有好的影响（78％），13％的居民认为有不好的影响，但可接受；9％的居民认为无影响。

③当问及片区现状主要环境问题时，依次选择噪声（46%）、大气污染（22%）、水污染（17%）和生活垃圾乱堆放（15%）。

④对本项目最关心的环境影响选择依次为噪声（59%）、大气污染（43%）、工程弃渣（23%）和水污染（8%）。

⑤ 大部分调查者（81%）接受本项目拟采取的污染防治措施，另有19%表示无所谓。

⑥ 对小区的拆迁补偿安置政策、做法，有46％的居民对相关政策不知情。拆迁居民要求按政策给予及时足额补偿。政府有关部门应加强拆迁补偿安置的宣传力度。

表13-4　      公众意见调查结果(个人)

| 项 目 | 态 度 | 人数 | 占比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 对本项目建设所持态度 | 支持 | 88 | 88.0 |
|  | 反对 | 0 | 0.0 |
|  | 无所谓 | 12 | 12.0 |
| 项目对当地的作用 | 改善居住环境 | 78 | 78.0 |
|  | 发展经济 | 54 | 54.0 |
|  | 解决就业 | 12 | 12.0 |
|  | 无所谓 | 5 | 5.0 |
| 项目对生活、工作及健康影响 | 有利 | 78 | 78.0 |
|  | 严重影响 | 0 | 0 |
|  | 有不好影响但可接受 | 13 | 10.0 |
|  | 无影响 | 9 | 9.0 |
| 片区现状主要环境问题 | 大气污染 | 22 | 22.0 |
|  | 水污染 | 17 | 17.0 |
|  | 噪声污染 | 46 | 46.0 |
|  | 生活垃圾 | 15 | 15.0 |
| 对本项目最关心的环境问题 | 大气污染 | 43 | 43.0 |
|  | 水污染 | 8 | 8.0 |
|  | 噪声污染 | 59 | 59.0 |
|  | 工程弃渣 | 23 | 23.0 |
| 是否接受拟采用的环保措施 | 接受 | 81 | 81.0 |
|  | 不接受 | 0 | 0.0 |
|  | 无所谓 | 19 | 19.0 |
| 对拆迁政策是否了解 | 了解 | 33 | 33.0 |
|  | 不了解 | 46 | 46.0 |
|  | 无所谓 | 21 | 21 |
| 对项目污染防治及拆迁补偿要求：（见上述分析结果） |  |  |  |

（2）团体调查结果

见统计表13-5，调查结果表明：

①所有团体对项目的建设持支持态度，认为项目将改善城市居住条件，促进区域经济。

②大多认为项目对生活、工作及健康有好的影响。

③各团体认为片区现状主要环境依次为噪声（60%）、大气污染（20%）和生活垃圾乱堆放（20%）。

④对本项目最关心的环境影响选择依次为噪声（80%）、大气污染（20%）。

⑤各团体均接受本项目污染防治措施，大多提出了建议：加快项目建设，整治周边环境、绿化。

⑥拆迁补偿涉及团体为后巢乡庆丰村民组，要求拆迁安置补偿做到合理、公平，减少争端。

## 13.7公众参与汇总及建设单位反馈

在《公众调查表》调查结果中，大部分人和全部团体都支持和同意本项目建设，无人反对，认为本项目建设的经济适用住房将为贵阳市很多低收入者提供改善住房的机会。对于直接受影响的庆丰村拆迁村民，也未反对本项目的建设，很多人提出建设单位应按相关政策，参照贵阳市其它片区拆迁的补偿办法给予合理充分的补偿。

对于评价范围内的其它未涉及拆迁又受项目建设施工影响的村民或居民，认为经济适用房建设是市政府解决低收入用户群体住房条件的好事，也理解项目施工中必然的影响。大部都同意本项目的污染防治措施，提出要注意施工安全，同时避免夜间施工，有子女读书的住户提出尤其要避免升学考试期间夜间和午间施工。大部分公众更关注项目建设中的噪声及粉尘污染。

评价单位与建设单位进行沟通后，建设方贵州恒旭房地产开发有限责任公司迅速作出了反馈，表示：将加强宣传力度，加强和受影响村民沟通，按照国家相关政策，保证安置补偿资金的足额到位，保障受影响村民的生活质量不会降低；将加强施工期管理，督促施工单位文明施工，减轻施工对周边环境影响，避免夜间进行高噪声设备作业。

## 13.8小结

项目的建设是贵阳市经济适用住房生活小区，符合当地大部分群众和社会的意愿，对本项目的建设持支持态度。为此，建设单位应加快施工进度，并改善建设施工中的不足，做到“三同时”，真正以当地群众为本，维系当地群众利益，最终能够更快更好的建设好该项目，服务于当地的群众。

表13-5　      公众意见征询调查结果（团体）

| 项 目 | 态 度 | 团体数 | 占比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 对本项目建设所持态度 | 支持 | 5 | 100.0 |
|  | 反对 | 0 | 0.0 |
|  | 无所谓 | 0 | 0.0 |
| 项目对当地的作用 | 改善居住环境 | 5 | 100.0 |
|  | 发展经济 | 2 | 40.0 |
|  | 解决就业 | 1 | 20.0 |
|  | 无所谓 | 0 | 0.0 |
| 项目对生活、工作及健康影响 | 有利 | 4 | 80.0 |
|  | 严重影响 | 0 | 0 |
|  | 有不好影响但可接受 | 1 | 20.0 |
|  | 无影响 | 0 | 0.0 |
| 片区现状主要环境问题 | 大气污染 | 1 | 20.0 |
|  | 水污染 | 0 | 0.0 |
|  | 噪声污染 | 3 | 60.0 |
|  | 生活垃圾 | 1 | 1.0 |
| 对本项目最关心的环境问题 | 大气污染 | 1 | 20.0 |
|  | 水污染 | 0 | 0.0 |
|  | 噪声污染 | 4 | 80.0 |
|  | 工程弃渣 | 0 | 0.0 |
| 是否接受拟采用的环保措施 | 接受 | 5 | 100.0 |
|  | 不接受 | 0 | 0.0 |
|  | 无所谓 | 0 | 0.0 |
| 对拆迁政策是否了解 | 了解 | 3 | 60.0 |
|  | 不了解 | 2 | 40.0 |
|  | 无所谓 | 0 | 0.0 |
| 对项目污染防治及拆迁补偿要求：（见上述分析结果） |  |  |  |

# 第十四章   环境管理与环境监测

## 14.1 环境管理

环境管理是对损害环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济，满足人类的需要，又不超出项目所在区域的环境容量的极限。小区的建设和使用，必将对环境产生一定影响。实践证明，要解决好环境问题，首先必须强化环境管理。严格控制污染物的排放，保护环境质量，实现“三效益”的统一。特别在目前我省污染控制技术不高和环保资金不足的情况下，强化环境管理具有十分重要的意义。

### 14.1.1 环境管理机构及职责

工程建成运营后，应设置独立的环境管理机构，配备1～2名兼职的环保人员，负责小区的环境管理，以协调环境保护工作，监督检查执行环保法规，其环境管理机构的主要职责为：

（1）贯彻执行各项环境保护政策、法规及标准；

（2）建立健全小区环保管理制度，并实施检查和监督；

（3）制定并组织实施环境保护规划和计划，协助领导实现环境综合整治定量考核目标；

（4）检查环保治理设施的落实及运行情况；

（5）领导并组织环境监测工作，建立监控档案；

（6）协调小区与所在行政区域内的环境保护工作；

（7）负责监督垃圾收集处理，小区环境卫生管理，绿化技术指导，污水处理系统的运行技术监督等日常环保工作；

（8）开展环保教育和专业培训，提高相关人员的环保素质。

### 14.1.2 加强宣传教育提高职工环境意识

根据国务院文件国发(1996)31号文“加强宣传教育，提高全面环境意识，进一步加强环境保护宣传教育，广泛普及和宣传环境科学知识和法律知识，切实增强全民族的环境意识和法制观念”的精神，对小区物业管理人员、小区居民进行宣传教育，把环境意识贯彻到务业管理和居民日常生活中去，使每个居民和小区物管人员都为改善环境质量作一份贡献。

### 14.1.3环境管理措施

1、施工期的环境管理措施

项目施工将涉及大量的土石方开挖、取土、建筑材料及废料的临时堆放、施工队伍生活污水排放等，若处理不当，会造成较大的环境污染，因此需通过环境管理，防止施工期环境污染。具体措施如下：

（1）施工前认真编制施工组织计划，做到文明施工。

（2）将环保主要内容体现在建设项目工程施工承包合同中，对施工方法、施工机械、施工速度、施工时段等，要充分考虑环境保护要求，特别是施工过程中的扬尘、噪声、污水等对周围环境的影响，要有行之有效的处理措施，并建议建设单位将此内容作为工程施工招标考核的重要指标之一。

（3）建设单位在工程施工期间，要认真监督施工单位环保执法情况，了解施工过程中施工设备、物料堆置、临时工棚、便道及施工方法对生态环境造成的影响，以保证施工对附近居民的正常生活不产生严重的干扰，若发现噪声影响周围居民正常生活时，应适当调整施工作业时间或作业程序，并采取防噪措施。若发现严重污染环境情况，建设单位有权给予经济制裁，并上报环保部门依法办理。

（4）在整个工程建设期，应建立严格的制度以监督环保措施的执行，对各类监测数据应认真加以记录、整理及保管建档，从而加强施工期的环境管理。

（5）工程竣工时，要全面检查施工现场环境状况，施工单位应及时清理占用的土地，拆除临时设施，清除各类垃圾，恢复被破坏的地面，使本项目以良好的环境投入运行。

2、运营期的环境管理

（1）进行环境质量考核

协助环境行政管理部门，围绕水、气、声展开区域环境质量达标情况考核。水环境标准：GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类；大气环境：GB3095-1996《环境空气质量标准》二级，《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)；噪声：《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)2类、4类。

（2）开展环境质量监控

包括环境质量监控、污染控制及污染事故的分析。

（3）进行环境质量监测评价

a.每年进行定期的环境质量监测评价，有完善的年度监测评价资料；

b.提出改善小区环境质量的对策。

（4）污水排污口的管理

a. 规范设置排放水污染物的排污口必须，便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

b.按GBl5562.1-1995与GBl5562.2《环境保护图标法》规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌。

c.排污口建档管理。

d.定期进行排污口检查，监督，防止污水泄漏。

## 14.2环境监测

### 14.2.1施工期

在美树阳光小区建设及使用过程中，为掌握小区的环境质量，应开展环境监测工作，实施单位应具备相关资质，并及时向贵阳市环保局通报。

1、环境空气

监测布点：铁路宿舍屋顶

监测项目：TSP

监测频率：每年两次，夏季和冬季各一次

质量保证：采用国家环境监测总站制定的统一规范的方法进行监测，确保监测数据的准确性和可比性。

数据报表：采用国家环境监测总站制定的统一规范的报表格式。

2、区域噪声

监测布点：铁路宿舍

监测项目：Leq(A)

监测频率：按国家环境监测规范进行。

质量保证：采用国家环境监测总站制定的统一规范的方法进行监测，确保监测数据的准确性和可比性。

数据报表：采用国家环境监测总站制定的统一规范的报表格式。

### 14.2.2营运期

在项目的建设尤其是建成后的运营期间，环境监测应成为一项规范化的制度。对项目主要污染物排放情况进行定期监视性监测，为有关部门执行各项环境法规和标准，以及环保方面的决策行动提供准确、可靠的监测数据和资料。

其余监测项目纳入城市环境监测体系，开展噪声、大气环境监测。

1、环境空气

监测布点：幼儿园楼顶

监测项目：PM10、NO2

监测频率：每年两次，夏季和冬季各一次

质量保证：采用国家环境监测总站制定的统一规范的方法进行监测，确保监测数据的准确性和可比性

数据报表：采用国家环境监测总站制定的统一规范的报表格式。

2、水环境

监测布点：项目总排污口及中水站出水口。

监测项目：SS、COD、BOD5、NH3-N、TP五项。

监测频率：每年枯水期一次

质量保证：采用国家环境监测总站制定的统一规范的方法进行监测，确保监测数据的准确性和可比性。

数据报表：采用国家环境监测总站制定的统一规范的报表格式。

3、区域噪声

监测布点：幼儿园、铁路宿舍

监测项目：Leq(A)

监测频率：按国家环境监测规范进行

质量保证：采用国家环境监测总站制定的统一规范的方法进行监测，确保监测数据的准确性和可比性。

数据报表：采用国家环境监测总站制定的统一规范的报表格式。

# 第十五章  建设项目环境经济损益分析

## 15.1 社会效益

1、本项目的建设，是为了解决贵阳市低收入人群而新建的经济适用房生活小区。小区的建成，将促进黔江北路沿线用地的建设，促进贵阳市城中村的改造和后巢片区的发展。该项目的建成不仅可以大大提高中低收入者的居住质量，满足贵阳市中低收入户的住房需求，还将使贵阳市的经济适用住房朝着健康、积极的方向发展。

2、该小区内提供的公共建筑设施（如商业区、会所、幼儿园等），方便周围群众的生活。

3、小区的建设，可满足想要改善居住环境的部分人群的需要，在一个优美的环境生活对人群身心健康起到很好的调节作用。

4、小区的建成，可促进贵阳市城市化的建设与发展。

## 15.2 环境效益

1、大气环境

小区建成后，由于小区使用清洁能源，当地的民用污染物的大气污染物排放量将大大减少，尤其是SO2和烟尘的排放量，对区域内的空气环境质量改善有一定的益处。

2、水环境

小区建成后，70%的生活污水通过化粪池初级处理后，经小区的排水总管排入小河市政排水管网，最终进入小河污水处理厂处理；30%的污水通过小区中水站深度处理后回用于小区绿化、道路清扫。雨水经各建筑雨水管收集后分别就近汇入小区雨水管道中，经统一收集后，最终排出小区，引至市政雨水管网系统。有效地改善了当地生活污水随意排放的现象，对环境质量的提高起到较大的作用。

3、景观环境

小区建设不涉及林地占用，在小区建设中充分利用原有地形条件，构建建筑和环境的和谐景观。顺应地形、自然灵活、张持有序、疏秘有致。项目建成后，对景观的影响是正面的，将大大改善贵阳市南明区后巢乡城中心区结合部地带及今后黔江北路沿线的景观欣赏度。本项目的建设将建设地由农村城市混杂景观转变为城市景观具有促进作用，改善了项目建设前区域内居住环境落后、散乱、资源利用不合理的现状，对周围的景观有明显的改善和提高作用，为贵阳市的城市景观建设作出积极的贡献。

4、固体废物

小区建成后，生活垃圾将集中收集后统一清运至贵阳市高雁城市生活垃圾填埋场统一处置，对环境的影响会有所改善。

5、噪声

小区居民的入住与汽车的进出产生的交通噪声，必然会对小区周围声环境带来一定的影响，在采取一定的降噪消声措施后，其影响是可以接受的。

综上所述，拟建项目的建设，最大的效益体现在社会效益上，同时随着清洁能源的使用、污水的有效处理以及固体废物的集中处置等一系列污染防治措施的实施，环境质量将随之得到改善，有利于人民的身心健康，具有较好的环境效益。

## 15.3环境损益分析

### 15.3.1环境损失分析

1、社会环境

·项目的建设需要拆迁农民，需要按政策给予一定补偿和安置费用。

·项目占地减少农业生产量，占地致使农业减产，造成一定的农业经济损失。

2、环境污染

·施工机械产生的噪声对邻近的居民的日常生活、工作、学习带来干扰；施工扬尘附近敏感点带来影响。施工人员的生活污水、生活垃圾对附近卫生条件及景观带来一定影响。

·项目建成后，小区内的车流量、噪声和汽车尾气负荷等增加，使环境受到一定污染影响。

### 15.3.2 环境经济损益分析

1、环保投资估算

（1）施工阶段和运营阶段的主要环保措施及费用估算列于表15-1。

表15-1   主要环保措施及费用估算一览表

| 时段 | 环境问题 | 环 保 措 施 | 金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 声环境 | 1、施工机械的选用和维护，采用临时隔声围护 | 10.0 |
|  |  | 2、施工机械操作人员和现场监理人员的卫生防护 | 3.0 |
|  | 水环境 | 1、施工营地旱厕、隔油池，施工废水隔油、沉淀池等 | 10.0 |
|  |  | 2、施工现场清理、垃圾清运 | 10.0 |
|  | 环境空气 | 1、施工现场洒水作业 | 2.0 |
|  |  | 2、土、砂、石料运输车辆加盖，防止散落 | 3.0 |
|  | 生态环境 | 水保措施：切填边坡等工程措施、植物措施、施工临时工程 | 100.0 |
|  | 环境管理 | 施工期环境管理 | 3.0 |
| 运 营 期 | 声环境 | 1、隔声窗（临路第一排建筑） | 40.0 |
|  |  | 2、抽排风机消声器、餐饮风机隔声罩 | 3.0 |
|  | 水环境 | 1、化粪池 | 30.0 |
|  |  | 2、中水回用站 | 100.0 |
|  |  | 3、中水回用管道系统 | 20.0 |
|  | 环境空气 | 1、地下车库机械通风装置 | 5.0 |
|  |  | 2、餐饮除油烟机 | 2.0 |
|  | 生态环境 | 绿化 | 100.0 |
| 合 计 |  |  | 441.0 |

（2） 营运期环保管理及费用估算见表15-2。

表15-2  营运期环保管理及营运费用估算一览表

| 项目 | 具体内容 | 运行费用 (万元/年) |
| --- | --- | --- |
| 环保管理 | 日常环保管理(人员工资、办公费用等) | 2.0 |
|  | 绿化维护费用 | 3.0 |
|  | 噪声设、排气等设施运行、维护、折旧 | 1.0 |
|  | 中水回用设施运行费用 | 15.0 |
|  | 固体废物收集、环境卫生费用 | 5.0 |
| 环境监测 | 营运期环境监测费用 | 3.0 |
| 环保工程 | 不可预见环保项目费用 | 3.0 |
| 合 计 |  | 32.0 |

2、项目总投资与环保投资比例

经上述环保投资分析，本工程环保费用估算统计结果如下：

本项目施工期环保投资为141.0万元，营运期直接环保工程投资为300.0万元。

本项目工程总投资为39885万元，环保投资总额为441.0万元，约占工程总投资的1.1%。

3、损益分析

本项目环保投资441.0万元，年均环保运行费用32.0万元。环保投资占项目总投资比例及年均运行费用都是比较大的，因此项目的污染防治是具有资金保障的。

总体上说，贵阳市美树阳光经济适用住房小区建设将促进南明区后巢乡及黔江北路北路沿线用地的建设，促进贵阳市城中村的改造和后巢片区的发展。该项目的建成不仅可以大大提高中低收入者的居住质量，满足贵阳市中低收入户的住房需求，还将使贵阳市的经济适用住房朝着健康、积极的方向发展。本项目的建设对环境产生的负面影响主要在施工期，需要采取切实有效的保护环境、减缓污染影响的对策和措施。建设单位应严格执行项目建设“三同时”制度，将营运期环保设施与工程项目同时设计、同时施工、同时投入使用，使项目建成后确保环境、社会、经济协调发展，“三效益”达到统一。

# 第十六章  结论与建议

## 16.1结论

### 16.1.1项目背景

随着贵阳市经济持续发展和城区旧城改造速度的加快，为满足广大市民迫切需要改善住房条件的需求，解决贵阳市广大职工和居民经济适用住房问题，经贵阳市发展和改革委员会筑发改投字【2007】628号批准，同意贵州恒旭房地产开发有限责任公司在贵阳市南明区后巢乡庆丰村建设经济适用住房。

### 16.1.2工程主要建设内容

1、项目规模和技术经济指标：项目总投资39885万元。规划用地面积107723m2，其中市政道路占地面积15658 m2，居住用地面积92065 m2（含住宅用地面积64722m2，公建用地面积10772m2，道路用地面积11323m2，公共绿地面积5248m2、绿化率31.4%）；总建筑面积为263766.23m2；住宅总面积为233976.86 m2；配套服务设施面积为29798.37m2；地下车库面积17642.72 m2、半地下车库7137.28m2；项目建筑容积率为2.87；总建筑密度为28.8％。

居住户数2181户，居住人数6979人。建设范围内共有170户680人的房屋拆迁，

2、建设进度：工程于2007年10月开始动工，最终完成时间为2010年4月。

### 16.1.3项目总图布置合理性

（1）在小区设计中，充分根据场地地形和环境条件，顺应地形和现状功能要求，以各地块分别成组、独立组团、院落围合的结构模式，形成空间多变的小院落和较为安静的住宅环境。

（2）小区布置在黔江北路和株六复线沿线，小区轮廓和功能充分与之协调。小区建筑物后退道路红线并设置绿化带，有利于减轻道路交通噪声对小区声环境质量的影响。

（3）小区处在城市干道、支路合围的地块中，小区主次入口设计便利于与外界联系。

（4）将幼儿园设置在项目区域东侧中央的住宅楼边远地带，利用住宅楼进一步阻隔，降低了公路和铁路噪声对幼儿园的干扰，为幼儿提供一个良好的学习、生活环境。

（5）一条110kv高压线和一条220KV高压线从小区地块穿越，为此小区规划在高压线下方建设绿化走廊和道路，不建设地面建筑，有效降低了高压线对小区居民的电磁影响，同时对土地的使用因势利导，达到了合理化和最大化。

（6）小区垃圾转运站设置在小区东南角，在贵阳市的主导风向下避开了小区居住集中区和外部居住区，减小了对环境和居民健康的影响。

综上所述，本工程平面布局总体上较为合理，能最大限度地利用地形和空间，方便生活，方便小区与外界的联系，尽可能保障小区环境和生活质量，同时不影响贵阳市远景发展规划。

### 16.1.4项目与规划的符合性

1、项目符合贵阳市南明区用地规划及黔江路沿线用地规划；

2、项目符合贵阳市城市总体规划。

### 16.1.5项目区环境质量现状

1、水环境：南明河四方河断面NH3-N超标0.26倍，TP超标2.03倍，其余污染物监测项目未超标，其水质不能满足GB3838 -2002Ⅲ类水质要求；河滨公园断面CODcr超标0.2倍，NH3-N超标3.86倍，其余污染物监测项目能满足Ⅲ类标准。

2、声环境：评价区域4个现状监测点中，除了铁路支线一侧测点，其余三个测点中，铁路住宅楼及待拆住房测点距道路和铁路较远，昼夜噪声现状监测值均满足《声环境质量标准》中2类标准限值要求。临近黔江路旁测点，主要受黔江路（新村路）交通噪声影响，由于目前该道路车流量较小，在100辆/h左右，该测点噪声能满足《声环境质量标准》4类标准要求。铁路支线一侧测点受铁路噪声影响较大，昼夜声级均超过《声环境质量标准》4a类标准，昼间超标6.3~7.4dB(A)，夜间超标8.8~9.2dB(A)。

3、环境空气：通过类比，项目所在区域内NO2 、SO2和PM10日均浓度均能达《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。

4、生态环境：项目区占地主要为南明区后巢乡庆丰村民组范围，项目区内以农作植被和村民住宅为主，其次有灌草丛等，耕地主要种植蔬菜。周边城市建筑密集，除了庆丰村村民住宅、铁路宿舍以及南明区看守所宿舍等，已开发多个经济适用房住宅小区，包括绿园、大正、香榭枫林等，原始自然的微地貌已不存在。

### 16.1.6施工期环境影响及污染防治措施

1、大气环境

施工期大气环境影响主要来自施工场地的扬尘，交通扬尘和汽车尾气等。建筑材料堆放中采取减少露天堆放、减少裸露地面、保证堆场表面和裸露地面一定的含水率。对于来自于汽车在含尘路面行驶产生的扬尘，采取限速行驶、每天洒水4～5次，可有效减少汽车扬尘。

2、水环境

施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、混凝土养护废水、机械设备工作时的冷却水和洗涤水等。生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。

本工程施工期生活污水量不大，由于相对比较集中，可租用周边村民租用房作为施工营地，排水可利用原有排水系统，最终进入南明河右岸截污沟，对周围水环境影响较小；或设置旱厕，定期收集清运回用于周边菜地施肥，不外排；对其余清洗用施工生活污水（不含粪便污水）经隔油池、沉淀池处理后可用于施工场地降尘。

3、声环境

施工期噪声主要来自于施工机械运行，昼间施工影响较小，夜间施工对周围环境产生一定影响。为了不产生噪声扰民，应采取以下治理措施：选用低噪声施工设备，降低声源的噪声源强；采用局部吸声、隔声降噪技术；在施工过程中，强噪声源应尽量设置在远离敏感点（铁路宿舍等）的地方；加强管理，严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的有关规定，特别是在晚上22：00时～次日6：00时，禁止使用强噪声设备；施工单位应及早同当地居民协调，征得当地居民理解。

4、施工固废

本项目拆除地面建筑物，产生的拆迁固体废物，用于场地回填或回收利用。施工期土石方开挖量12.5 万m3，填方量5.0 万m3，弃方量7.5万m3，将运至贵阳市小河建筑固废倒土场堆放，减小对环境影响。施工期生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门集中处理，清运至贵阳市垃圾卫生填埋场。

装修产生油漆、涂料容器等固体废物，属危险废物，集中收集，交给有危险废物处理资质的单位处置。

5、生态环境

施工期对生态影响体现在对植被、土壤、景观的影响和水土流失。

对植被影响主要表现为占地、施工对植被破坏。主要施工区植被多为灌丛及旱田，生物量损失不大。施工结束后积极覆土回填，加强绿化，可在一定程度上缓减植被损失的影响。施工中的占地和植被破坏，使部分土地直接裸露于地表，在下雨时会加重水土流失。另外，工程建设期土石方的开挖、地表的裸露，将扰动表土结构，土壤抗蚀能力减弱，在地表径流的作用下，会造成水土流失，加大水土流失量。此外，进场公路的修建、新边坡的失稳、局部地带的塌方滑坡等，都将加重水土的流失。施工期对植被和土壤的破坏，在一定程度上造成对视觉景观的影响，建筑材料的堆放从宏观上与周围环境不协调，造成视觉污染。

为此，施工期应减少占地和扰动，避免高填深埋，最大限度的减少临时用地；尽可能通过集中堆存等方式保护开挖产生的表层熟化土壤，待施工结束后，将其作为绿化和植被恢复用土；采取行之有效的水土流失防治措施,减少土石方开挖和废弃土石渣的堆放，防止废弃渣土乱堆乱放；合理安排施工时序，减少疏松地面的裸露时间，尽量避开雨季施工；施工结束后进行植被恢复，做到水土流失治理与景观保护相互统一，通过绿化美化建设，美化项目区环境，使景观得到优化，环境得到改善。

### 16.1.7营运期环境影响预测及污染防治措施

1、水环境：项目建成于2010年，届时贵阳市小河污水处理厂二期工程也将投入运行，项目70%的生活污水经小区化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后，可同步进入小河污水处理厂集中处理，处理后尾水排入南明河下游作景观用水，对水环境影响小；同时小区30%的污水通过处理能力15 m3/h一体化净水设备（A2/O+过滤+消毒）工艺自行处理，达到《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后回用于绿化、道路清扫，大大减小了对南明河的影响。

小区卫生所医疗废水设置单独集水池经消毒处理后，餐饮废水经隔油处理后，再与其他污水一道进入化粪池。

2、声环境：小区内的噪声设备有车库排风设备、居民排风机、泵房、配电房等，对小区内住户影响不大；餐饮引风机对相邻住户有一定影响；小区对周围噪声敏感目标的影响主要来自小区车辆的交通噪声，其影响时段主要为昼间，但影响不会超过《声环境质量标准》2类限值要求。

美树阳光小区建成后，相邻的黔江路及株六铁路复线对小区特别是小区临路第一排建筑物交通噪声影响较大。小区临黔江路第一排建筑物夜间声级将超标8.3 dB(A)；小区临株六复线第一排建筑物昼间最大超标值为6.3~7.4dB(A)，夜间最大超标值为8.8 ~9.2 dB(A)。

 内部噪声污染防治措施

在小区噪声敏感点（幼儿园等）处住宅集中区设置禁鸣标志，限制车辆行驶速度在20km/h以下；餐饮引风机及油烟净化器采用加装隔声罩等减小扰民；物业管理部门加强商业噪声和住户室内装修噪声的管理。

 外部道路交通噪声及铁路噪声、振动防治措施

住宅户型设计时，优化户型，面临交通道路一侧应布置对声学质量要求不高的房间，对声学质量要求高的书房和卧室等应布置在相对安静的一侧；小区建成后，受交通噪声干扰最大的是临株六铁路复线的第一排建筑物，其次是临黔江路第一排建筑物。拟在小区沿公路和铁路一侧建宽幅绿化带，同时小区临公路和铁路住宅窗户安装隔声玻璃窗。另外，建议在沿铁路一侧修建4m高围墙，加防振基础。

3、环境空气：项目地下车库、厨房所排废气对各关心点和大气环境质量无明显影响。

商业用房可能设置的餐饮，排气烟道应与主体建筑一并考虑，做到同时设计同时施工。含油烟气须采用高效油烟净化设备净化，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）后由专用烟道排放；地下车库汽车废气从专用排气口排出，确保送排风系统的正常运行，建议将送风口设在绿地区域，并采取适当的装饰处理，既保证送风质量又与周围环境相协调。外部公路汽车尾气及粉尘对小区空气污染的防治通过设置绿化带措施，结合噪声防治，选择对有害气体吸收能力和对噪声吸收能力均较强的树木。

4、生态环境：本项目的生态环境满意度整体评分为0.80（满分为1分），从总体上说达到了中等偏上的水平。因此，整个项目的建设对该区域生态的影响从整体上来说是有益的，基本达到居住区生活舒适度的要求。

5、拆迁安置：本小区建设的被拆迁户（170）将进行货币化安置。建设单位应确保及时足额将该费用支付到被拆迁户。

6、固体废物：小区建成住户完全入住、商业投入运行后，排放垃圾量9.66t/a，于小区内的环卫设施集中后，定期清运至贵阳市高雁城市垃圾填埋场。生活垃圾必须分类收集，最大限度地实现生活垃圾的无害化、减量化和资源化。

7、高压线电磁影响

根据对穿越小区的110KV和220KV的两组高压线的工频电磁场监测及类比分析，美树阳光小区场地内的高压线电场强度和磁感应强度分别远远低于4kV/m和100T的标准限值，不会对小区住宅带来电磁超标影响。

### 16.1.8本项目对环境保护目标的影响结论

本项目施工期和营运期对空气环境保护目标铁路宿舍、临街住宅影响小。

施工期生产废水及清洗用生活污水经过隔油、沉淀处理后回用生产，入厕水定期清运用于施肥；营运期生活污水和商业污水部分（30%，335.7m3/d）自行处理达标后回用于小区绿化、清扫，不外排；部分（70%,783.2 m3/d）经化粪池处理后通过小河市政管网引入小河污水处理厂处理后排入南明河下游，对水环境保护目标南明河影响小。

通过施工期及营运期声环境保护措施，本项目对声环境保护目标铁路宿舍、沿街住宅影响小。黔江路及株六铁路复线交通噪声对小区住宅第一排建筑物将有超标影响，拟通过绿化带布置、安装隔声玻璃、沿铁路修筑围墙等措施加以防治。

通过绿化、景观设计，本项目将增加区域绿地率，对项目占地范围生态影响小，与周边景观也较协调。

穿越小区的高压走廊对小区住宅的工频电磁场影响也在达标范围内。

### 16.1.9公众参与

项目的建设是为了改善贵阳市低收入群众住房条件而整体新建的经济适用住房小区，符合当地大部分群众和社会的意愿，对本项目的建设持支持态度。为此，建设单位应加快施工进度，并改善建设施工中的不足，做到“三同时”，真正以当地群众为本，维系当地群众利益，最终能够更快更好的建设好该项目，服务于当地的群众。

### 16.1.10总量控制建议值

本评价根据建设项目排污特点，项目污水除回用部分外，其余污水排入小河污水处理厂处理达标后排入南明河下游。COD总量控制建议值为1118.9m3/d×70%×250mg/l×365/1000000=71.5t/a。氨氮总量控制建议值为1118.9m3/d×30mg/l×70%×365/1000000 =8.58t/a。项目为居住小区，大气污染源属非工业污染源。因此，建议不给大气污染物总量控制指标。

### 16.1.11环境经济损益分析：

本项目环保总投资为441.0万元，占项目总投资的1.1%。

总体上说，美树阳光经济适用住房（一期）项目对促进贵阳市南明区后巢乡及黔江路沿线区域社会经济、城市化水平及城市居住环境的改善有重要作用，对环境产生的负面影响主要在施工期，需要采取切实有效的保护环境、减缓污染影响的对策和措施。建设单位应严格执行项目建设“三同时”制度，将营运期环保设施与工程项目同时设计、同时施工、同时投入使用，使项目建成后确保环境、社会、经济协调发展，“三效益”达到统一。

### 16.1.12环评结论

“美树阳光经济适用住房（一期）”项目的建设符合国家相关产业政策和贵阳市总体规划和南明区发展规划，建设单位只要严格遵守“三同时”管理制度，完成各项报建手续，严格按有关法律法规及本评价所提出的要求落实污染防治措施，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

## 16.2建议

（1）合理安排施工进度，并向附近居民公布施工安排，减少施工噪声及车辆交通噪声对环境敏感点的影响。

（2）建议贵阳市政府加大基础设施建设力度，加快片区市政管网建设，加快小河污水处理厂二期工程的建设。

（3）小区竣工后，建议开发商委托有资质的单位，对距高压走廊最近的房间按规范进行电磁影响监测，确保场区内110KV及220KV高压线对小区的电磁影响在安全范围内。