文件包括

- 矩形试验水池设计书

- 水池内部填充说明

- 其他说明

一.矩形试验水池设计书

执行规范:

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002),  本文简称《地基规范》

《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002),  本文简称《给排水结构规范》

《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138-2002),  本文简称《水池结构规程》

钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 基本资料

1.1 几何信息

水池类型: 无顶盖 全地上

长度L=20.000m, 宽度B=5.000m, 高度H=3.000m, 底板底标高=0.000m

池底厚h3=250mm, 池壁厚t1=200mm,底板外挑长度t2=250mm

注：地面标高为±0.000。

(平面图)

(剖面图)

1.2 土水信息

土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土内摩擦角30度

地基承载力特征值fak=150.0kPa, 宽度修正系数ηb=0.00, 埋深修正系数ηd=1.00

地下水位标高-5.000m,池内水深2.000m, 池内水重度10.00kN/m3,

浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05

1.3 荷载信息

活荷载: 地面38.00kN/m2,  组合值系数0.90

恒荷载分项系数: 水池自重1.20,  其它1.27

活荷载分项系数: 地下水压1.27,  其它1.27

活荷载准永久值系数: 顶板0.40,  地面0.40,  地下水1.00,  温湿度1.00

不考虑温湿度作用.

1.4 钢筋砼信息

混凝土: 等级C25,  重度25.00kN/m3,  泊松比0.20

纵筋保护层厚度(mm): 池壁(内35,外35),  底板(上35,下35)

钢筋级别: HPB300,  裂缝宽度限值: 0.20mm,  配筋调整系数: 1.00

按裂缝控制配筋计算

构造配筋采用 水池规程CECS138-2002

2 计算内容

(1) 地基承载力验算

(2) 抗浮验算

(3) 荷载计算

(4) 内力(不考虑温度作用)计算

(5) 配筋计算

(6) 裂缝验算

(7) 混凝土工程量计算

3 计算过程及结果

单位说明: 弯矩:kN.m/m   钢筋面积:mm2  裂缝宽度:mm

计算说明：双向板计算按查表

恒荷载:水池结构自重,土的竖向及侧向压力,内部盛水压力.

活荷载:顶板活荷载,地面活荷载,地下水压力,温湿度变化作用.

裂缝宽度计算按长期效应的准永久组合.

3.1 地基承载力验算

3.1.1 基底压力计算

(1)水池自重Gc计算

池壁自重G2=676.50kN

底板自重G3=704.69kN

水池结构自重Gc=G2+G3=1381.19 kN

(2)池内水重Gw计算

池内水重Gw=1803.20 kN

(3)覆土重量计算

池顶覆土重量Gt1= 0 kN

池顶地下水重量Gs1= 0 kN

底板外挑覆土重量Gt2= 0.00 kN

基底以上的覆盖土总重量Gt = Gt1 + Gt2 = 0.00 kN

基底以上的地下水总重量Gs = Gs1 + Gs2 = 0.00 kN

(4)活荷载作用Gh

地面活荷载作用力Gh2= 484.50 kN

活荷载作用力总和Gh=Gh2=484.50 kN

(5)基底压力Pk

基底面积: A=(L+2×t2)×(B+2×t2)=20.500×5.500 = 112.75 m2

基底压强: Pk=(Gc+Gw+Gt+Gs+Gh)/A

=(1381.19+1803.20+0.00+0.00+484.50)/112.750= 32.54 kN/m2

3.1.2 修正地基承载力

(1)计算基础底面以上土的加权平均重度rm

rm=18.00kN/m3

(2)计算基础底面以下土的重度r

地下水位于底板下1m以下，不考虑地下水作用，r=18.00kN/m3

(3)根据《地基规范》的要求，修正地基承载力:

fa = fak + ηb γ(b - 3) + ηdγm(d - 0.5)

= 150.00+0.00×18.00×(5.500-3)+1.00×18.00×(0.500-0.5)

= 150.00 kPa

3.1.3 结论: Pk=32.54 < fa=150.00 kPa, 地基承载力满足要求。

3.2 抗浮验算

由于地下水位低于池底标高,不需要进行本项验算

3.3 荷载计算

3.3.1 池壁荷载计算:

(1)池外荷载:

主动土压力系数Ka= 0.33

侧向土压力荷载组合(kN/m2):

(2)池内底部水压力: 标准值= 20.00 kN/m2, 基本组合设计值= 25.40 kN/m2

3.3.2 底板荷载计算(池内无水，池外填土):

水池结构自重标准值Gc= 1381.19kN

基础底面以上土重标准值Gt= 0.00kN

基础底面以上水重标准值Gs= 0.00kN

基础底面以上活载标准值Gh= 484.50kN

水池底板以上全部竖向压力基本组合:

Qb = (1381.19×1.20+0.00×1.27+0.00×1.27+484.50×1.27)/112.750

= 20.16kN/m2

水池底板以上全部竖向压力准永久组合:

Qbe = (1381.19+0.00+0.00×1.00+1.50×100.000×0.40+38.00×12.750×0.40)/112.750

= 14.50kN/m2

板底均布净反力基本组合:

Q = 20.16-0.250×25.00×1.20

= 12.66 kN/m2

板底均布净反力准永久组合:

Qe = 14.50-0.250×25.00

= 8.25 kN/m2

3.4 内力,配筋及裂缝计算

弯矩正负号规则:

池壁:内侧受拉为正,外侧受拉为负

底板:上侧受拉为正,下侧受拉为负

荷载组合方式:

1.池外土压力作用(池内无水，池外填土)

2.池内水压力作用(池内有水，池外无土)

(3)L侧池壁内力:

计算跨度: Lx= 19.800 m, Ly= 2.750 m ,  三边固定,顶边自由

池壁类型: 浅池壁,按竖向单向板计算

池外土压力作用角隅处弯矩(kN.m/m): 基本组合:0.00, 准永久组合:0.00

池内水压力作用角隅处弯矩(kN.m/m): 基本组合:19.98, 准永久组合:15.73

基本组合作用弯矩表(kN.m/m)

| 部位 | 池外土压力 | 池内水压力 | 温湿度作用 | 基本组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内侧-水平跨中 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 水平边缘 | - | 19.98 | - | 19.98 |
| 竖直跨中 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 竖直上边缘 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 竖直下边缘 | - | 32.01 | - | 32.01 |
| 外侧-水平跨中 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 水平边缘 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 竖直跨中 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 竖直上边缘 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 竖直下边缘 | 0.00 | - | - | 0.00 |

准永久组合作用弯矩表(kN.m/m)

| 部位 | 池外土压力 | 池内水压力 | 温湿度作用 | 准永久组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内侧-水平跨中 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 水平边缘 | - | 15.73 | - | 15.73 |
| 竖直跨中 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 竖直上边缘 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 竖直下边缘 | - | 25.21 | - | 25.21 |
| 外侧-水平跨中 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 水平边缘 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 竖直跨中 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 竖直上边缘 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 竖直下边缘 | 0.00 | - | - | 0.00 |

(4)B侧池壁内力:

计算跨度: Lx= 4.800 m, Ly= 2.750 m ,  三边固定,顶边自由

池壁类型: 普通池壁,按双向板计算

基本组合作用弯矩表(kN.m/m)

| 部位 | 池外土压力 | 池内水压力 | 温湿度作用 | 基本组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内侧-水平跨中 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 水平边缘 | - | 8.97 | - | 8.97 |
| 竖直跨中 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 竖直上边缘 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 竖直下边缘 | - | 14.04 | - | 14.04 |
| 外侧-水平跨中 | - | -3.25 | - | -3.25 |
| 水平边缘 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 竖直跨中 | - | -3.09 | - | -3.09 |
| 竖直上边缘 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 竖直下边缘 | 0.00 | - | - | 0.00 |

准永久组合作用弯矩表(kN.m/m)

| 部位 | 池外土压力 | 池内水压力 | 温湿度作用 | 准永久组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内侧-水平跨中 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 水平边缘 | - | 7.06 | - | 7.06 |
| 竖直跨中 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 竖直上边缘 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 竖直下边缘 | - | 11.06 | - | 11.06 |
| 外侧-水平跨中 | - | -2.56 | - | -2.56 |
| 水平边缘 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 竖直跨中 | - | -2.44 | - | -2.44 |
| 竖直上边缘 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 竖直下边缘 | 0.00 | - | - | 0.00 |

(5)底板内力:

计算跨度:Lx= 19.800m, Ly= 4.800m , 四边固定

按单向板计算.

1.池外填土,池内无水时,荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)

| 部位 | 基本组合 | 准永久组合 |
| --- | --- | --- |
| 上侧-L向跨中 | 0.00 | 0.00 |
| B向跨中 | 12.15 | 7.92 |
| 下侧-L向边缘 | 0.00 | 0.00 |
| B向边缘 | -24.30 | -15.84 |

(6)配筋及裂缝:

配筋计算方法:按单筋受弯构件计算板受拉钢筋.

裂缝计算根据《水池结构规程》附录A公式计算.

按基本组合弯矩计算配筋,按准永久组合弯矩计算裂缝,结果如下:

①L侧池壁配筋及裂缝表(弯矩:kN.m/m, 面积:mm2/m, 裂缝:mm)

| 部位 | 弯矩 | 计算面积 | 实配钢筋 | 实配面积 | 裂缝宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内侧-水平跨中 | 0.00 | 300 | d12@250 | 452 | 0.00 |
| 水平边缘 | 19.98 | 479 | d12@230 | 492 | 0.18 |
| 竖直跨中 | 0.00 | 300 | d12@250 | 452 | 0.00 |
| 竖直上边缘 | 0.00 | 300 | d12@250 | 452 | 0.00 |
| 竖直下边缘 | 32.01 | 785 | d14@190 | 810 | 0.15 |
| 外侧-水平跨中 | 0.00 | 300 | d12@250 | 452 | 0.00 |
| 水平边缘 | 0.00 | 300 | d12@250 | 452 | 0.00 |
| 竖直跨中 | 0.00 | 300 | d12@250 | 452 | 0.00 |
| 竖直上边缘 | 0.00 | 300 | d12@250 | 452 | 0.00 |
| 竖直下边缘 | 0.00 | 300 | d12@250 | 452 | 0.00 |

②B侧池壁配筋及裂缝表(弯矩:kN.m/m, 面积:mm2/m, 裂缝:mm)

| 部位 | 弯矩 | 计算面积 | 实配钢筋 | 实配面积 | 裂缝宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内侧-水平跨中 | 0.00 | 300 | d12@250 | 452 | 0.00 |
| 水平边缘 | 8.97 | 423 | d12@250 | 452 | 0.09 |
| 竖直跨中 | 0.00 | 300 | d12@250 | 452 | 0.00 |
| 竖直上边缘 | 0.00 | 300 | d12@250 | 452 | 0.00 |
| 竖直下边缘 | 14.04 | 423 | d12@250 | 452 | 0.15 |
| 外侧-水平跨中 | -3.25 | 423 | d12@250 | 452 | 0.03 |
| 水平边缘 | 0.00 | 300 | d12@250 | 452 | 0.00 |
| 竖直跨中 | -3.09 | 423 | d12@250 | 452 | 0.03 |
| 竖直上边缘 | 0.00 | 300 | d12@250 | 452 | 0.00 |
| 竖直下边缘 | 0.00 | 300 | d12@250 | 452 | 0.00 |

③底板配筋及裂缝表(弯矩:kN.m/m, 面积:mm2/m, 裂缝:mm)

| 部位 | 弯矩 | 计算面积 | 实配钢筋 | 实配面积 | 裂缝宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上侧-L向跨中 | 0.00 | 375 | d12@250 | 452 | 0.00 |
| B向跨中 | 12.15 | 529 | d12@210 | 539 | 0.07 |
| 下侧-L向边缘 | 0.00 | 375 | d12@250 | 452 | 0.00 |
| B向边缘 | -24.30 | 529 | d12@210 | 539 | 0.14 |

裂缝验算均满足.

3.5 混凝土工程量计算:

(1)池壁: [(L-t1)+(B-t1)]×2×t1×h2

= [(20.000-0.200)+(5.000-0.200)]×2×0.200×2.750 = 27.06 m3

(2)底板: (L+2×t2)×(B+2×t2)×h3

= (20.000+2×0.250)×(5.000+2×0.250)×0.250 = 28.19 m3

(3)水池混凝土总方量 = 27.06+28.19 = 55.25 m3

二.水池内部填充说明

- 水池共5个，其中3个填充甲方指定采石场价格的碎石，剩下两个填充甲方指定产地的玄武岩。

- 单个水池填充方式：在完成池壁环氧树脂保护层涂刷，铺垫高分子聚乙烯卷尺防护层后填充（甲方另行指定专业施工公司完成）。底部10公分填充同上部相同材质的碎屑料（灰岩细砂或玄武岩粉屑）；在此之上填充甲方指定粒径和材质的灰岩或玄武岩，填充厚度240公分；最上层填充甲方指定产地的石灰土，厚度50公分。

- 材料填充方式：人工配合机械吊运。

- 水池中需安装系列pe材质的观测井和输水管道，由甲方现场指定安装位置和方式。请按2万元预估价计价。

3.其他说明

- 水池施工现场需进行场平，请联系甲方安排现场踏勘。

- 施工场地场平工程中，因已有实验水池，故不得进行大规模爆破，应以机械凿岩为主进行。

- 施工方对现场因场平或其他施工造成的甲方已有设备设施的损毁，需负责恢复或修补。